МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

- Альметьевский нефтяной институт

- Кафедра Автоматизации и информационных технологий

Анохина Е.С.

Бадикова Л.Г.

- МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

по выполнению контрольной работы по курсу “Автоматизация производственных процессов”

для студентов очной, заочной, очно-заочной форм обучения для специальностей

090600 “Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений”

090800 “Бурение нефтяных и газовых скважин”

210200 “Автоматизация технологических процессов и производств”

г. Альметьевск 2003г.

- УДК 62-52

А 69

- Анохина Е.С., Бадикова Л.Г.

Методическое руководство по выполнению контрольной работы по курсу “Автоматизация производственных процессов”. - Альметьевск: АлНИ, 2003 г., 37 стр.

В пособии изложены общие требования к выполнению контрольной работы, даны варианты, которые выполняются студентами в результате изучения дисциплины “Основы автоматизации производственных процессов”, приведены примеры выполнения конкретных заданий с использованием программного пакета MathCAD.

Предназначено для студентов очной, заочной, очно-заочной форм обучения по специальностям:

090600 “Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений”

090800 “Бурение нефтяных и газовых скважин”

210200 “Автоматизация технологических процессов и производств”

Рецензенты:

1. Томус Ю.Б. - главный конструктор опытного производства научно-технического Управления  ОАО “Татнефтегеофизика”, доцент,  к.т.н.

2. Низамов В.В. - зам. начальника управления “ТатАСУнефть” по разработке и эксплуатации программных комплексов, к.т.н.

3. Иванов А.Ф.- декан факультета энергетики и автоматики АлНИ, доцент, к.п.н.

- Печатается по решению

кафедры автоматизации

и информационных технологий

Утверждено на заседании

Учебно-методического

совета АлНИ

© Альметьевский нефтяной институт

2003 г.

- Общие требования

Дисциплина “Основы автоматизации производственных процессов” ставит своей целью дать будущим инженерам нефтегазовой промышленности необходимые теоретические знания и практические навыки в области системного анализа, исследования, составления и коррекции систем автоматического регулирования и управления, являющихся основой для обеспечения устойчивости и стабильности протекания технологических процессов в любом из направлений НГДП.

Настоящее методическое пособие разработано в соответствии с требованиями “Государственного образовательного стандарта учебного плана” и с рабочей программой, утвержденной и используемой кафедрой автоматизации и информационных технологий АГНИ.

При работе над дисциплиной студент должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рабочей программе и настоящими методическими указаниями, изучить учебный материал по рекомендуемым литературным источникам и кратко законспектировать его. При этом следует иметь в виду, что на лекциях и лабораторных занятиях освещаются только наиболее сложные вопросы дисциплины.

Большую пользу студенту приносит изучение практического опыта работы соответствующих производственных подразделений и структур своего предприятия по автоматизации технологических процессов.

Систематическая самостоятельная работа над дисциплиной завершается выполнением одной контрольной работы. Студент должен выполнить ее в соответствии со своим вариантом, номер которого совпадает с двумя последними цифрами учебного шифра (№ зачетной книжки). Контрольные работы, выполненные не по варианту, не рецензируются и не возвращаются студенту.

Ответы на вопросы контрольной работы должны быть даны кратко и содержательно по существу вопросов, сопровождаться ссылками на соответствующие литературные источники, а также при необходимости – эскизами, выполненными в соответствии с правилами инженерной графики. Скопированные эскизы, вырезки из каталогов не засчитываются, и работа возвращается студенту. Тексты ответов на вопросы и решения задач должны быть согласованы с эскизами, графиками, схемами с указанием цифровых обозначений.

На каждой странице работы оставляются поля для возможных замечаний рецензента. Толька положительная рецензия преподавателя на контрольную работу является основанием для допуска студента к сдаче зачета в целом по дисциплине.

- Основные понятия и определения теоретических основ автоматического управления.

Теория автоматического управления — наука о принципах построения систем автоматического управления и о закономерностях протекающих в них процессов; основное ядро общей теории управления — кибернетика. Рассмотрим важнейшие понятия и определения этой теории.

Управление — целенаправленная организация технологического процесса, обеспечивающая достижение определенной цели. Регулирование — частный случай управления, целью которого является поддержание заданного режима технологического процесса. Так, одной из задач управления котлоагрегатом является поддержание постоянных значений температуры пара, его давления, уровня воды в барабане котла, т. е. характеристик, определяющих качество режима. Объект управления (регулирования) — промышленная установка (или ее часть), в которой протекает процесс.

Регулируемый параметр — физическая величина, характеризующая режим регулируемого объекта. При регулировании заданное значение регулируемого параметра является либо постоянным (задача стабилизации режима), либо заранее определенной функцией времени (программное регулирование). Регулирующий орган — устройство регулируемого объекта, с помощью которого производят изменение режима технологического процесса при регулировании.

Система управления — совокупность всех устройств, обеспечивающих управление каким-либо объектом. Система управления (регулирования) называется автоматической, если управление (регулирование) объектом осуществляется без непосредственного участия человека. Система управления будет автоматизированной, если управление объектом осуществляется человеком (или группой людей) с помощью различных автоматических устройств.

Регулятор — совокупность устройств, осуществляющих регулирование технологического процесса без участия человека.

Автоматической системой регулирования (АСР) называют совокупность регулируемого объекта и регулятора. Аналогично совокупность автоматических управляющих устройств (УУ) и объектов управления называют автоматической системой управления.

Звено системы — часть системы автоматического регулирования, характеризуемая наличием входа и выхода. Сигнал на выходе звена (элемента) отличается от входного либо величиной, либо характером изменения во времени. Звено системы называют детектирующим, если оно пропускает действующий на него сигнал только в одном направлении — от входа к выходу.

Замкнутой АСР называют систему, элементы которой соединены таким образом, что сигнал, возникший в любой точке, проходит по замкнутому контуру и возвращается к той же точке. Разомкнутой АСР называют цепь последовательно соединенных звеньев с направленной передачей воздействий.

Регулирующее воздействие — изменение режима объекта регулирования, совершаемое посредством регулирующего органа. Возмущающее воздействие (возмущение) — внешняя сила (причина), вызывающая изменение состояния АСР.

Возмущение, действующее на объект со стороны регулирующего органа, называют внутренним. Возмущения, приложенные в других точках АСР, называют внешними. Возмущение, приложенное к выходу объекта, называют крайним случаем внешнего возмущения.

Возмущающие и регулирующие (управляющие) воздействия, действующие на объект регулирования (управления) или любой другой элемент АСР, называют входными величинами системы. Параметры, характеризующие состояние объекта регулирования (управления), существенные для организации процесса регулирования (управления), называют выходными величинами АСР. Системы с одной входной и одной выходной величинами называют одномерными. Системы с несколькими входными и выходными величинами будут многомерными.

АСР является линейной, если линейной комбинации любых входных воздействий соответствует такая же линейная комбинация функций соответствующих выходных величин (принцип суперпозиции). Динамические системы, которые не удовлетворяют принципу суперпозиции, называют нелинейными.

Свойства системы, представленные в виде числовых характеристик качества, называют показателями качества. Отдельные свойства системы характеризуют единичные показатели качества. Всесторонне характеризует качество системы обобщенный показатель качества, составленный на основе единичных. Определить уровень качества системы, — значит, сопоставить полученный показатель качества данной системы с имеющимся для прототипа или различных вариантов системы и обоснованно выбрать наилучший вариант. Относительные показатели качества АСР составляют так, чтобы более высокому уровню качества системы соответствовало большее значение обобщенного относительного показателя качества. АСР является оптимальной, если она обеспечивает экстремальные значения какого-либо единичного или обобщенного показателя качества или максимальное значение обобщенного относительного показателя качества.

Свойства АСР и любого ее звена характеризуются зависимостью, связывающей изменение во времени выходной величины с соответствующим изменением входной величины. Совокупность действий, которые надо произвести, чтобы по данной входной функции определить соответствующую функцию выходной величины, называют оператором системы. Наиболее общей формой представления оператора является определение его системой интегро-дифференциальных уравнений, описывающих поведение всех элементов рассматриваемой АСР. Оператор линейной системы может быть задан системой линейных дифференциальных уравнений. Примером задания нелинейного оператора может служить система нелинейных дифференциальных уравнений.

АСР является стационарной, если ее свойства не зависят от момента времени рассмотрения поведения системы. АСР является нестационарной, если ее свойства зависят от момента времени рассмотрения состояния системы. Как стационарные, так и нестационарные системы могут быть линейными и нелинейными.

Сигналом называют совокупность знаков, символов или значений какой-либо физической величины, содержащую информацию (сведения) о состоянии технологических процессов, нарушении режима, команды управления и т. п. Сигнал называют непрерывным (аналоговым), если в заданном диапазоне изменения его величина может принимать произвольные значения в любой момент времени. Сигнал называют дискретным, если он квантован по уровню или по времени.

АСР, оперирующие с непрерывными сигналами, называют аналоговыми. АСР, оперирующие с дискретными сигналами, называют дискретными. Они в зависимости от вида квантования подразделяются на системы: релейные, в которых производится квантование по уровню; импульсные, в которых ведется квантование по времени, и цифровые, в которых осуществляется квантование и по уровню и по времени.

Сигнал называют регулярным, если вид его определен заранее. Сигнал называют случайным, если он является совокупностью случайных значений какой-либо физической величины.

Детерминированной называют АСР, реакция, которой на один и тот же регулярный сигнал всегда одна и та же. Случайным (стохастическим или вероятностным) называют физический процесс, который характеризуется изменяющейся во времени случайной величиной.

Каскадной АСР является система, в которой выходной сигнал одного регулятора используется для установки заданного значения второго регулятора, выход которого непосредственно воздействует на регулирующий орган. АСР с дифференцированием сигнала от промежуточной регулируемой величины называют двухконтурную систему с дополнительным вводом воздействия на основной регулятор от производной промежуточной регулируемой величины.

Адаптивной системой автоматического управления называют систему, в которой параметры управляющих воздействий или алгоритм управления автоматически и целенаправленно изменяются для осуществления в каком-либо смысле (например, в смысле получения максимального значения обобщенного относительного показателя качества) наилучшего управления объектом, причем характеристики объекта или воздействия внешней среды могут изменяться заранее непредвиденным образом. Адаптивные системы подразделяются на следующие: экстремальные, в которых создается оптимальный режим, соответствующий экстремуму статической характеристики объекта при ее дрейфе за счет автоматического регулирования сигналов на входе объекта; самонастраивающиеся, в которых осуществляется адаптация в условиях неопределенности, обеспечивающая заданный оптимальный режим за счет изменения параметров или структуры; обучающиеся, в которых используется адаптация, обеспечивающая заданный оптимальный режим в результате постепенного накопления, запоминания и анализа информации о поведении системы и изменении законов функционирования в зависимости от приобретаемого опыта.

Переходной функцией (характеристикой) или кривой разгона динамической системы называют функцию изменения выходной величины при единичном ступенчатом (скачкообразном) изменении входной величины.

Амплитудно-фазовой характеристикой (АФХ) системы называют отношение изображения (в преобразовании Фурье) выходной величины к изображению входной величины при нулевых начальных условиях:

Wiω=xвыхiωxвхiω=Aωeiϕω

АФХ характеризует прохождение через линейную систему гармонических колебаний.

Модуль амплитудно-фазовой характеристики Aω, называемый амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), определяет изменение отношения амплитуд выходных и входных колебаний при изменении частоты колебаний.

А(ω)= R(ω)2 +Ι(ω)2  - АЧХ

ϕ(ω)=arctgΙ(ω)R(ω)  - ФЧХ

Аргумент амплитудно-фазовой характеристики ϕω, являющийся фазочастотной характеристикой (ФЧХ), определяет изменение сдвига фаз между колебаниями выходной и входной величин при изменении частоты колебаний.

W(iω) = R(ω) + iI (ω),  - АФХ

где R(ω) – вещественно – частотная характеристика (ВЧХ)

I (ω) – мнимо – частотная характеристика (МЧХ)

Обратной (или инверсной) амплитудно-фазовой характеристикой называют выражение

Viω=xвхiωxвыхiω=1Wiω.

Расширенной амплитудно-фазовой характеристикой (РАФХ) называют функцию комплексной переменной, характеризующую прохождение через систему затухающих синусоидальных колебаний. Если на вход системы действует возмущающее воздействие вида

xвхt=Be−mωtsinωt,

то вынужденные колебания на выходе системы будут иметь вид

xвыхt=Dm; ω e−mωtsinωt+ϕm; ω.

Выражение РАФХ в комплексном виде может быть записано следующим образом:

Wm; iω=Am; ω eiω m; ω,

где Am; ω=Dm; ω/B. Здесь Am; ω — расширенная амплитудно-частотная характеристика (РАЧХ); ϕ m; ω - расширенная фазочастотная характеристика (РФЧХ).

Если каждое звено системы изобразить в виде прямоугольника, внутри которого записана его передаточная функция, и все прямоугольники соединить стрелками, отображающими воздействие отдельных звеньев в реальной системе, то получаем графическое изображение АСР, которое называют ее структурной схемой.

Звено системы, передающее сигнал с выхода другого звена на его вход или на вход предыдущего звена, называют обратной связью. Обратная связь будет положительной, если сигнал обратной связи усиливает сигнал на входе прямого звена, и отрицательной, если действие обратной связи ослабляет этот сигнал.

Целью проведения инженерных расчетов автоматических систем регулирования является решение одной из двух задач — анализа или синтеза системы. В первом случае, требуется определить ее свойства (показатели качества) при заданной структуре и параметрах системы. Во втором случай задаются свойства, которыми должна обладать система, и требуется, создать систему, которая удовлетворяет этим требованиям. В общем виде порядок исследования АСР в обоих случаях включает математическое описание системы, исследование ее установившихся режимов и переходных процессов.

Математическое описание системы начинают с разбиения ее на звенья и составления математических моделей этих звеньев. В результате разбиения АСР на звенья направленного действия и получения численных значений параметров моделей звеньев составляется структурная схема системы автоматического регулирования.

В инженерной практике широко используют представления звеньев их передаточными функциями, которые являются специфической записью линейных дифференциальных уравнений и позволяют давать математическое описание систем в виде наглядных структурных схем. Передаточные функции, переходные и частотные характеристики, которые описывают поведение звеньев и систем в установившихся и переходных режимах, применяются как при анализе, так и при синтезе АСР, не учитывают их физической природы, т. е. рассматривают не реальные звенья, а их математические модели — динамические звенья. Передаточные функции звеньев можно определить и по экспериментальным характеристикам. Передаточные функции, переходные и частотные характеристики, структурные схемы и типовые динамические звенья составляют математический аппарат, который используется линейной теорией автоматического регулирования и управления. Этот математический аппарат позволяет проводить анализ и синтез АСР без интегрирования дифференциальных уравнений.

Реальные объекты обладают бесконечным множеством свойств и характеризуются бесконечным множеством связей как внутренних, так и внешних (связи с другими объектами и окружающей средой).

2.   Аналитический метод расчёта

устойчивости систем автоматического регулирования

- Дана передаточная функция регулируемого объекта К(р)об, выраженная в зависимости от оператора р и параметров объекта:

К(р)об = Θоб(р,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ).

2.  Дана передаточная функция регулятора К(р)р, выраженная в зависимости от оператора р и настроечных параметров регулятора С0, С1, С2:

К(р)р = Θр(р,С0,С1,С2).

- Так как в замкнутой системе регулирования, находящейся на границе устойчивости, выполняется следующее условие:

К(р)об · К(р)р = 1

Подставляют конкретные значения передаточных функций объекта и регулятора:

Θоб(р,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ) · Θр(р,С0,С1,С2) – 1 = 0.

- Заменяют р на iω.

Θоб (iω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ) · Θр(iω,С0,С1,С2) – 1 = 0.

5.    Определяют вещественную и мнимую части:

R(ω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ,С0,С1,С2) + iI(ω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ,С0,С1,С2) = 0

6.    Порознь приравнивают нулю вещественную и мнимую части:

R(ω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ,С0,С1,С2) = 0

I(ω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ,С0,С1,С2) = 0

7.   Решают эти два уравнения, полагая неизвестными  С0  и С1:

С0  = f1 (ω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ,С2)

С1  = f2 (ω,к1,к2,…,Т1,Т2,…,τ,С2).

8. Подставляют в эти уравнения численные значения динамических параметров объекта и получают окончательно:

С0  = f1 (ω,С2)

С1  = f2 (ω,С2).

Если расчёт ведётся для регулятора с двумя параметрами настройки (например, С0  и С1 ), то в уравнениях полагают С2 = 0.

Если регулятор имеет три параметра настройки, то определяют С0  и С1  в зависимости от частоты для разных значений С2.

9. Подставляют в последние уравнения численные значения частоты и находят величины С0  и С1.

10.  Строят координатную сетку, по оси ординат которой откладывают С0, а по оси абсцисс С1 вначале полагая  С2 = 0, затем задаваясь конкретными значениями С2, строят аналогично зависимости

С0  = f (С1).

Таким образом, при наличии у регулятора трёх параметров настройки получают объём устойчивости, а при двух параметрах – область устойчивости в плоскости  С0  - С1  при конкретных значениях частоты ω.

- Внутри области устойчивости (рис.1), ограниченной кривой и координатными осями, каждой точке соответствуют определённые значения настроечных параметров С0  и С1, при которых обеспечена устойчивость переходных процессов в САР.

- При всех значениях настроечных параметров, лежащих вне ограниченной области, процессы регулирования имеют неустойчивый, расходящийся характер.

- Таким образом, построенная кривая является границей области устойчивости, и все значения настроечных параметров, лежащие на кривой, обеспечивают незатухающие колебания в переходном режиме.

Рис. 1. Область устойчивости.

3.Правила структурных преобразований

Большинство реализуемых на практике систем автоматического управления (САУ) представляют собой многоконтурные структуры. Методы расчета САУ разработаны для одноконтурных систем, поэтому исходную схему приводят к одноконтурной. Таким образом, для определения передаточной функции такой системы используют правило переноса точек обратной связи.

Правило 1. Перенос точки отвода обратной связи по направлению прохождения информации.

- К3

- К3

- К1

В

- К2

К1

К2

Рис. 1. Исходная схема

Рис. 2. Эквивалентная схема

При переносе точки отвода ОС для сохранения равенства передаточных функций необходимо ввести дополнительное звено В=1К2

Правило 2. Перенос точки отвода обратной связи против направления прохождения информации.

- Кос

-

х

у

- К1

- К2

Рис.1. Исходная схема

-

- К2

у

х

- К1

- Кос

В1

Рис.2. Эквивалентная схема

При переносе точки отвода ОС для сохранения равенства передаточных функций необходимо ввести дополнительное звено

В1=К2.

Варианты контрольной работы

ЗАДАЧА №1.

Определить по передаточной функции (варианты даны в таблице №1) частотные характеристики в аналитическом виде:

- Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

- Фазо-частотная характеристика (ФЧХ)

- Амплитудно-фазовая характеристика (АФХ)

- Вещественная частотная характеристика (ВЧХ)

- Мнимая частотная характеристика (МЧХ)

ЗАДАЧА №2.

Построить частотные характеристики (определенные в задаче №1).

Таблица №1.

| № вар. | Передаточная функция W (p) | № вар. | Передаточная функция W (p) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KTp1+Tp где К=3,4, Т=12,7 | 16 | 8,3р1+0,33р |
| 2 | 27р1+12р+5,6р2 | 17 | 250(1+5,8р)2 |
| 3 | Кр(Т2р+1)(Т3р+1) где К=15, Т2=2,4, Т3=3,2 | 18 | 5p1+3,2p+1,3p2 |
| 4 | КT1р(T1p2+Т2р+1)(Т3р) где К=15, Т1=1,8, Т2=2,4, Т3=3,2 | 19 | 272,4p3+1,2p2+0,7p+1 |
| 5 | 401+0,12p+0,002p2 | 20 | 7,3p(1+0,2p)(1+1,7p) |
| 6 | 6,2p+14+3,7p+1,17p2 | 21 | 15(1+2,7р)2 |
| 7 | 281+8p+5,3p2 | 22 | Tp1+Tp где Т=0,08 |
| 8 | Кр(T1p2+2Т1р+1) где К=5, Т1=0,1 | 23 | 137p1+10p+3,8p2 |
| 9 | КT1p+Т2р2+1+K где К=1,4, Т1=0,5, Т2=0,15 | 24 | 9p+11+2,1p+1,4p2 |
| 10 | 7,32,8+1,75p+0,03p2 | 25 | 0,731+0,4p+0,07p2 |
| 11 | 30(1+0,25p)2 | 26 | 15(1+3,4p)2 |
| 12 | 12(1+4,3p)(1+0,16p) | 27 | 1,25p1+0,8p+0,03p2 |
| 13 | КpT1p+Т22р2+1 где К=8, Т1=1,2, Т2=0,35 | 28 | 12(1+0,8p)(1+1,2p) |
| 14 | 25p3+2,7p+0,67p2 | 29 | 8,5p1+0,25p |
| 15 | КpT22p2+Т1р+1 где К=8,2, Т1=4,2, Т2=1,7 | 30 | 32(1+0,1p)(1+0,06p) |

ЗАДАЧА №3.

Дано дифференциальное уравнение разомкнутой системы автоматического регулирования. Определить устойчивость данной системы.

| № вар. | Дифференциальное уравнение |
| --- | --- |
| 1. | 0,3d4xвых(t)dt4+1,7d3xвых(t)dt3+2,3d2xвых(t)dt2+4,3xвых(t)=16xвх(t) |
| 2. | 18d3xвых(t)dt3+12d2xвых(t)dt2+3,5xвых(t)=7,2xвх(t) |
| 3. | 12d2xвых(t)dt2+3xвых(t)=18xвх(t)dt |
| 4. | 0,15d4xвых(t)dt4+d3xвых(t)dt3+0,17d2xвых(t)dt2+9xвых(t)=34xвх(t) |
| 5. | 2,7d3xвых(t)dt3+3,4d2xвых(t)dt2+dxвых(t)dt+8xвых(t)=5,3xвх(t) |
| 6. | 0,3d4xвых(t)dt4+1,7d3xвых(t)dt3+2,3d2xвых(t)dt2+4,3xвых(t)=16xвх(t) |
| 7. | 11d5xвых(t)dt5+7d3xвых(t)dt3+18xвых(t)=14xвх(t) |
| 8. | 0,04d3xвых(t)dt3+0,4d2xвых(t)dt2+xвых(t)=50xвх(t) |
| 9. | 37d4xвых(t)dt4+12d3xвых(t)dt3+d2xвых(t)dt2+1,4dxвых(t)dt+xвых(t)=18xвх(t) |
| 10. | 13d2xвых(t)dt2+8dxвых(t)dt+1,8xвых(t)=23(dxвх(t)dt+xвх(t)) |
| 11. | 5,3d3xвых(t)dt3+3,7d2xвых(t)dt2+xвых(t)=7xвх(t) |
| 12. | 14d2xвых(t)dt2+9,2dxвых(t)dt+3,4xвых(t)=17(dxвх(t)dt+0,15xвх(t)) |
| 13. | 2d3xвых(t)dt3+1,7d2xвых(t)dt2+1,4dxвых(t)dt+3xвых(t)=14xвх(t) |
| 14. | (dxвых(t)dt+xвых(t))0,47=18dxвх(t)dt+5,2xвх(t) |
| 15. | 7,2d3xвых(t)dt3+d2xвых(t)dt2+3dxвых(t)dt+4xвых(t)=15(2,5dxвх(t)dt+xвх(t)) |
| 16. | 2,8d2xвых(t)dt2+1,7dxвых(t)dt+0,05xвых(t)=9(dxвх(t)dt+0,37xвх(t)) |
| 17. | 0,95d2xвых(t)dt2+0,57dxвых(t)dt+0,14xвых(t)=7,2xвх(t)+dxвх(t)dt |
| 18. | d3xвых(t)dt3+3,4d2xвых(t)dt2+4,7dxвых(t)dt+5,2xвых(t)=1,5(0,7dxвх(t)dt+xвх(t)) |
| 19. | 2d2xвых(t)dt2+7dxвых(t)dt+5xвых(t)=3,8dxвх(t)dt |
| 20. | 4d4xвых(t)dt4+6,4dxвых(t)dt+7,3xвых(t)=11(xвх(t)+dxвх(t)dt |
| 21. | 38d3xвых(t)dt3+27d2xвых(t)dt2+15dxвых(t)dt=17(1,2dxвх(t)dt+xвх(t)) |
| 22. | 17d2xвых(t)dt2+14dxвых(t)dt+7xвых(t)=2(dxвх(t)dt+xвх(t)) |
| 23. | 2,5d3xвых(t)dt3+1,2d2xвых(t)dt2+0,16xвых(t)=xвх(t) |
| 24. | d2xвых(t)dt2+8,3dxвых(t)dt+10,8xвых(t)=7,6(1,2dxвх(t)dt+xвх(t)) |
| 25. | 0,17d3xвых(t)dt3+2,4d2xвых(t)dt2+3,8dxвых(t)dt+xвых(t)=2,9dxвх(t)dt |
| 26. | 15d4xвых(t)dt4+12d3xвых(t)dt3+9,7dxвых(t)dt=4xвх(t) |
| 27. | 9,4d2xвых(t)dt2+dxвых(t)dt+1,2xвых(t)=16xвх(t)+1,3dxвх(t)dt |
| 28. | 5,7d3xвых(t)dt3+6,7d2xвых(t)dt2+12dxвых(t)dt+17xвых(t)=xвх(t) |
| 29. | d3xвых(t)dt3+0,8d2xвых(t)dt2+0,5dxвых(t)dt+0,02xвых(t)=6,3xвх(t) |
| 30. | 14d2xвых(t)dt2+8dxвых(t)dt+3xвых(t)=7xвх(t) |

ЗАДАЧА №4.

Решить задачу      №1 варианты 2, 8, 11, 17, 22, 29

№2 варианты 3, 10, 13, 16, 23, 27

№3 варианты 1, 12, 21, 30

№4 варианты 5, 7, 9, 15, 18, 20, 24, 25, 28

№5 варианты 4, 6, 14, 19, 26

Задача №1.  Найти область устойчивости системы автоматического регулирования (САР) в плоскости параметров настройки пропорционально – интегрального (ПИ) регулятора, если известны передаточные функции регулируемого объекта и регулятора.

К(р)об= e-р / (Тр +1)

К(р)р=  - ( С0+С1р) / р

Выделение областей устойчивости произвести для положительных  значений  С0 и С1, частоты , при  = 20 сек. и значении Т:

| № варианта | 2 | 8 | 11 | 17 | 22 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Т | 5 | 20 | 50 | 300 | 100 | 200 |

Задача №2. Рассчитать на устойчивость систему автоматического регулирования, если известны передаточные функции регулируемого объекта и регулятора и даны динамические параметры объекта:

К(р)об= Кe-р / (Тр)

К(р)р=  - ( С0+С1р ) / р

| № варианта | 3 | 10 | 13 | 16 | 23 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К/Т | 0,18 | 2,7 | 0,008 | 1,37 | 0,7 | 5,4 |
|  | 15 | 25 | 30 | 38 | 50 | 100 |

Задача №3.  САР состоит из емкости со свободным сливом воды и ПИ - регулятора, который должен поддерживать уровень воды в требуемых пределах. Передаточные функции объекта и регулятора известны. Произвести расчет устойчивости системы регулирования.

К(р)об=  / (Тр +1)

К(р)р=  (- С0 - С1р) / р

Динамические параметры объекта:

| № варианта | 1 | 12 | 21 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 5 | 1,3 | 0,28 |
| Т | 100 | 50 | 8,4 | 1,5 |

Задача №4.   Построить  область устойчивости для системы автоматического регулирования, состоящей из объекта  с передаточной функцией:

К(р)об= e-р / (200р2+Тр +1)

и ПИ - регулятора, передаточная функция которого имеет вид:

К(р)р=  (-С0- С1р ) / р

Динамические параметры  объекта даны:

| № варианта | 5 | 7 | 9 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 5 | 10 | 100 | 12 | 30 | 3,7 | 15 | 20 |
| Т | 120 | 50 | 150 | 20 | 70 | 100 | 14 | 30 | 200 |

Задача №5.   Построить  область устойчивости для системы автоматического регулирования, состоящей из объекта  с передаточной функцией:

К(р)об= e-р / (Тр +1)

и ПИ - регулятора  передаточная функция которого имеет вид:

К(р)р=  (-С0- С1р ) / р

Динамические параметры  объекта даны:

| № варианта | 4 | 6 | 14 | 19 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 12 | 1,7 | 0,28 | 5 |
| Т | 85 | 30 | 10 | 15 | 20 |
|  | 15 | 50 | 25 | 30 | 18 |

ЗАДАЧА №5.

Дана структурная схема системы автоматического регулирования. Определить передаточную функцию САР, используя правила структурных преобразований.

-

W1(p)

W2(p)

+

W3(p)

W4(p)

W5(p)

Error: Reference source not found

| № вар. | - Динамические звенья системы |
| --- | --- |
| 1. | W1(p)=2(18р2+3р+1); W2(p)=7р(1+3р) ; W3(p)=14р(р+1) ; W4(p)=1(3р+1)2; W5(p)=8,5p |
| 10. | W1(p)=К1р(Т1р+1)2; W2(p)=K2; W3(p)=11+Т2р+Т3р2 ; W4(p)=2(Т4р+1) ; W5(p)=К3р(2р+1) |
| 15. | W1(p)=К1Т1р; W2(p)=К21+Т2р+Т3р2; W3(p)=К3(Т4р+1) ; W4(p)=К4(р+1) ; W5(p)= K5 |
| 18. | W1(p)= K1 ; W2(p)=К2(Т2р+1)2; W3(p)=К3(Т3р)2 ; W4(p)=К4(Т4р+1); W5(p)=К3рр |
| 24. | W1(p)=К1р(Т1р+1); W2(p)=К2р; W3(p)=1р(1+Т3р) ; W4(p)=К4р(Т4р+1)2; W5(p)=K3Р |
| 28. | W1(p)=К1рТ1р; W2(p)=К2Т2(1+Т2р)2; W3(p)=К3(1+5р)2 ; W4(p)=К4р(Т4р+1); W5(p)= К5 |
| 29. | W1(p)=К1(Т1р+1); W2(p)=К2Т2р; W3(p)=К3(1+Т3р) ; W4(p)=1(р2+Т4р+1); W5(p)= К5 |

W1(p)

W5(p)

W2(p)

W6(p)

W4(p)

W3(p)

| № вар. | - Динамические звенья системы |
| --- | --- |
| 19 | W1(p)=К1р; W2(p)=К2; W3(p)=К3(р+1); W4(p)=К4; W5(p)=К5; W6(p)=К6 |
| 30 | W1(p)=К1(Т1р+1); W2(p)=К2 ; W3(p)=К3(Т3р+1); W4(p)=К4(1+Т4р)2; W5(p)=К5; W6(p)=К6Т6р; |
| 6 | W1(p)=К1Т1р; W2(p)=К2р(Т2р+1)2 ; W3(p)=К3(Т3р+1); W4(p)=К4(Т4р+1)2Т2р; W5(p)=К5; W6(p)=K6(T6p+1) |
| 12 | W1(p)=2p(3p+1)(7p+1); W2(p)=7(4p+1) ; W3(p)=15; W4(p)=12p(p+1) ; W5(p)=1,4(1+p+3p2) ; W6(p)=К6 |
| 26 | W1(p)=K1(T1p+1); W2(p)=K2(1+T2p)2; W3(p)=1T3p; W4(p)=K4p(T4p+1) ; W5(p)=K5p; W6(p)=К6 |

-

W2(p)

W4(p)

W1(p)

W3(p)

| № вар. | - Динамические звенья системы |
| --- | --- |
| 7 | W1(p)=K1T1p; W2(p)=K2T2p; W3(p)=1(Tp2+1); W4(p)= 1T1p2+T2p+1 |
| 11 | W1(p)=K1(T2p2+1) ; W2(p)=T1pK ; W3(p)=1T3p; W4(p)=К4(Т4р+1)2Т2р |
| 14 | W1(p)=K1p(p+1)2; W2(p)=K2(T2p+1) ; W3(p)=К3; W4(p)=1(T4p+1)3 |
| 23 | W1(p)=K1T1p; W2(p)=K2(T2p+1)2; W3(p)=K3(p2+p+1); W4(p)=К4р |

-

W2(p)

W3(p)

W1(p)

| № вар. | - Динамические звенья системы |
| --- | --- |
| 3 | W1(p)=К1Т1р+1; W2(p)=K2p; W3(p)=К3(Т2р2+Т3р+1) |
| 4 | W1(p)=К1р; W2(p)=K21+(T1+T2)p+T2p2 ; W3(p)=K3T3p+1 |
| 22 | W1(p)=K2р ; W2(p)=К1(1+Т1р)(1+Т2р) ; W3(p)=К0(1+Т0р) |

+

-

W2(p)

W1(p)

W3(p)

W4(p)

| № вар. | - Динамические звенья системы |
| --- | --- |
| 2 | W1(p)=К1Т1р+1; W2(p)= К2р1+Т2р+р2; W3(p)=К31+Т3р W4(p)=К4р(Т4р+1) |
| 5 | W1(p)=К1Т1р+1; W2(p)=К2(1+р) ; W3(p)=К3(Т2р2+Т3р+1); W4(p)=K4T4p |
| 8 | W1(p)=K1(T1p+1); W2(p)=K2T2p+1 ; W3(p)= K3T3pT3p+1; W4(p)=1 |
| 9 | W1(p)= K1T1p+1; W2(p)=K2p; W3(p)=1T2p2+T3p+1; W4(p)=K4(T4p+1)2 |
| 20 | W1(p)= 1T1p2+p+1; W2(p)=T2K2pT2p+1 ; W3(p)=К3р; W4(p)=K4T4p ; |
| 25 | W1(p)= K1(T1p+1); W2(p)= 1T2p; W3(p)=K3(p+1) ; W4(p)=K4pT4p2+p+1 |
| 27 | W1(p)=K1p; W2(p)= K2(p+1)(1+T2p); W3(p)=K31+p+p2 ; W4(p)= К4 |

-

+

W2(p)

W1(p)

W3(p)

| № вар. | - Динамические звенья системы |
| --- | --- |
| 13 | W1(p)=K1(T1p2+T2p+1) ; W2(p)=K2p(Tp+1) ; W3(p)=K3(p+1) |
| 16 | W1(p)=K1(T1p+1) ; W2(p)= K2T2p; W3(p)= K3p(1+p) |
| 17 | W1(p)=5(2p+1) ; W2(p)= 10(7p+1);W3(p)=121,4p2+3,8p+1 |
| 21 | W1(p)=K1T1p2+T2p+1;W2(p)=K2T2pT2p+1; W3(p)=K4T4p+1 |

Пример выполнения контрольной работы

Задачи №1, №2 выполнены с использованием программного пакета МаthCAD.

АЧХ

ФЧХ

АФХ

ВЧХ

МЧХ

Задача № 3.

Дано дифференциальное уравнение системы.

12d2⋅Xвыхtdt2+3Xвыхt=18d⋅Xвхtdt

Необходимо определить устойчивость системы.

Выполняем преобразование Лапласа:

ddt=p

12р2·Хвых(р)+3· Хвых(р) = 18 р· Хвх(р)

Хвых(р)·(12р2+3) = 18р· Хвх(р)

Определяем передаточную функцию разомкнутой системы:

W(р) = ХвыхрХвхр=18р12р2+3=6р4р2+1

Находим передаточную функцию замкнутой системы:

Wз(р) = Wp1+Wp=6p4p2+11+6p4p2+1=6p4p2+14p2+6p+14p2+1=6p4p2+6p+1

I способ решения.

Используем критерий Раусса-Гурвица.

Находим характеристическое уравнение системы.

4р2+6р+1 = 0

Δ=6041=6−0=6

а0 = 4 >0

Δ1 = 6 >0

Δ2 = 6>0

Все определители положительны, следовательно, система устойчива.

II способ решения.

Использование частотного критерия Михайлова.

4р2+6р+1 = 0

р заменяем на iω

-4ω2+6iω+1 = 0

R(ω) = 1 - 4 ω2

iQ(ω) = 6ω

| ω | 0 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 10 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(ω) | 1 | 0,96 | 0 | -3 | -8 | 399 | -∞ |
| iQ(ω) | 0 | 0,6 | 3 | 6 | 9 | 600 | ∞ |

Годограф Михайлова, начинаясь на вещественной положительной полуоси, уходит в бесконечность во втором квадрате, что соответствует устойчивой системе второго порядка.

Error: Reference source not found

Задача №4.

Рассчитать на устойчивость САР, если даны передаточная функция объекта и ПИ – регулятора:

К(р)об= Хe-р / р

К(р)р=  - ( С0+С1р ) / р

Решение:

Аналитический метод расчёта устойчивости систем регулирования дан в теоретической части данного пособия. При построении области устойчивости был использован программный пакет МаthCAD.

К(р)об  * К(р)р= 1

(Хe-р / р) *  (- ( С0+С1р ) / р) – 1 = 0

Хe-р   * С0 + Хe-р   * С1р + р2 = 0

Замена: Р         iω

e- iω = cos ω - i * sin ω

e- iω * (Х* С0 + Х * С1 iω) + (iω)2 = 0

(cos ω - i * sin ω) * (С0 + С1 iω) * Х – ω2 = 0

Х С0 cos ω + Х С1 ω sin ω - ω2 = 0

Х С1 ω cos ω  - Х С0 sin ω = 0

С0 = (ω2cos ω) / Х

С1= (ω sin ω) / Х

Литература

- В.А.Бесекерский, Е.П.Попов “Теория систем автоматического регулирования”. – М. Наука, 1975г.

- А.А.Ерофеев “Теория автоматического управления”. – Издательство Политехника С.-Петербург, 2002г.

- Р.Я.Исакович,  В.И.Логинов, В.Е.Попадько  “Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности”.-М.: “Недра”, 1983г.

- Р.Я. Исакович, В.Е. Попадько “Контроль и автоматизация добычи   нефти и газа”.- М.: “Недра”, 1985г.

- О.П. Шишкин, А.Н. Парфенов “Основы автоматики и автоматизация производственных процессов”.- М.: “Недра”.