#### 2 .Задание на контрольную работу Задача 1.

Расчет линейных электрических цепей с периодическими несинусоидальными источниками тока и напряжения.

Ко входу четырехполюсника (рис. 1.1.) подключен импульсный источник периодического несинусоидального сигнала. Период сигнала источника 20 мс.

Найти выражения для тока и напряжения на нагрузке, т.е. на выходе четырехполюсника от действия постоянной составляющей (если она имеется) и трех первых гармонических составляющих сигнала источника.

Для этого необходимо:

1) Задаться значениями элементов четырехполюсника и нагрузки из таблицы 1.1. и произвольно амплитудой импульсов источника (Um или Jm). Начертить схему цепи и изобразить форму кривой импульсного сигнала источника.

3) Записать подынтегральное выражение, построить график входного воздействия в программе Mathcad, сравнить с заданным. Разложить в ряд Фурье форму кривой сигнала источника напряжения или тока. Ограничиться тремя ненулевыми гармоническими составляющими ряда. Записать полученное входное воздействие u(ωt) или  J(ωt) .

4) Рассчитать выходное напряжение и ток от каждой составляющей ряда Фурье. Записать полученные выражения uН(ωt) и iН(ωt). Определить действующее значение тока и напряжения на нагрузке.

5) Получить компьютерную модель заданной схемы в программе Multisim. Использовать приборы для измерения постоянной и переменной составляющих входного и выходного напряжения. Сравнить с рассчитанными значениями.

6) Полученную форму выходного напряжения сравнить с формой напряжения или тока на входе четырехполюсника (пакет Mathcad или Multisim).

Рис. 1.1. Расчетная схема

Таблица 1.1

| № | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2, Ом | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3, Ом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4, Ом | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RН, Ом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L4, мГн | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LН, мГн | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1, мкФ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3, мкФ | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Таблица 1.2

| № п/п | Форма кривых напряжения u(ωt) и тока J(ωt) |
| --- | --- |
| 1. |  |

## 3. Методические указания к задаче

3

2



t

f(t)

3

2



t

f(t)

Рис. 1.1

На практике часто приходится встречаться с периодическими несинусоидальными токами и напряжениями. Так, например, в различных устройствах автоматики, радиотехники, телемеханики применяются периодические импульсы различной формы: пилообразной, ступенчатой, прямоугольной (рис. 1.1). При прохождении этих импульсов через различные электрические цепи их форма может существенно изменяться. В цепях, содержащих элементы с нелинейными сопротивлениями (например транзистор, диод, тиристор и т.д.), даже при синусоидальных э.д.с. также возникают несинусоидальные токи и напряжения.

Согласно предельной теореме Ферма, любая несинусоидальная периодическая кривая может быть представлена как сумма конечного или бесконечного ряда простых гармонических (синусоидальных или косинусоидальных) составляющих с надлежащим образом подобранными амплитудами и начальными фазами. При этом частоты гармонических составляющих равны целым кратным частоты первой гармоники.

Основываясь на принципе наложения, справедливом для линейных цепей, расчет цепей с несинусоидальными кривыми токов и напряжений можно вести для каждой гармонической составляющей в отдельности и потом суммировать результаты.

Негармонические периодические напряжения и токи в виде некоторых функций f(t) могут быть представлены и разложены в тригонометрический ряд Фурье:

f(t)=A0+k=1∞Bksinkωt+k=1∞Ckcoskωt=A0+k=1∞Amsin(kωt+ψk),        (1.1)

где	А0 – гармоника нулевого порядка или постоянная составляющая;

Amk=Bk2+Ck2 - амплитуда k-ой гармоники;

k - порядковый номер гармоники;

ψk=arctgCkBk±1800- фаза к-ой гармоники, причем ±1800 учитывается, когда Вк<0.

Определение А0,Bk,Ck осуществляется аналитически следующим образом:

A0=12π02πf(t)dt;   Ck=1π02πf(t)coskωtdt;    Bk=1π02πf(t)sinkωtdt.    (1.2)

Гармонический состав функции f(t) можно задать при помощи дискретных спектров амплитуд и фаз:

f(t)=A0+Am1sin(ωt+ψ1)+Am2sin(2ωt+ψ2)+Am4(4ωt+ψ4)+…  (1.3)

и  представить графически, как показано на рис. 1.2,а и 1.2,б соответственно.

k

k

2

-п/2

п/2

k

3

2

0

1

k

Akm

A3m

A2m

A1m

A0

Аkm

3

0

1

k

дискретный спектр амплитуд                              дискретный спектр фаз

а                                                                            б

Рис. 1.2

Действующее значение негармонической функции - это среднеквадратичное значение этой функции за период:

I=1T0Ti2(t)dt;       U=1T0TU2(t)dt;      E=1T0Te2(t)dt.             (1.4)

Для тока, представленного в виде ряда Фурье

i(t)=I0+I1msin(ωt+ψ1)+I2msin(2ωt+ψ2)…,

действующее значение запишется в виде  	I=I02+I12+I22+… ,          (1.5)

где	I0 - постоянная составляющая тока;

I1=I1m2,   I2=I2m2    -   действующие значения гармоник тока.

Аналогично для напряжения

U=U02+U12+U22…=U02+U1m22+U2m22+….

Пример 1.1. Пусть ток задан в виде ряда Фурье i(t)=6+28sin(ωt+300)+7,07sin(3ωt−600), тогда его действующее значение   I=62+82+7.0722=11.18 А.

Коэффициенты формы, амплитуды, искажения и гармоник используются для характеристики формы негармонических периодических функций, симметричных относительно оси абсцисс. У этих функций в ряде Фурье отсутствует постоянная составляющая и все четные гармоники:

f(t)=Am1sin(ωt+ψ1)+Am3sin(3ωt+ψ3)+Am5sin(5ωt+ψ5)+…

Коэффициент формы - это отношение действующего значения функции к его среднему значению за половину периода:

KФ=FFср,

где                                 F=1T0Tf2(t)dt,   Fср=2T0T2f(t)dt.                       (1.6)

Для функций представленных в виде ряда Фурье:

F=A12+A32+A52+…    ;      Fср=(A1m+A3m+A5m)⋅2π.         (1.7)

Коэффициент амплитуды –  это отношение амплитудного значения функции к его действующему значению:

KA=EmF.                                             (1.8)

Для гармонической функции KA=2=1.41.

Коэффициент искажения - отношение действующего значения первой гармоники к действующему значению функции:

KИ=F1F.                                                (1.9)

Для синусоиды КИ = 1.

Коэффициент гармоник – это отношение действующего значения высших гармоник к действующему значению основной гармоники:

KГ=1F1k=2∞Fk2.                                     (1.10)

Пример 1.2. Для периодической функции, апроксимированной гармоническим рядом f(t)=4sinωt+26sin3ωt+28sin5ωt, найти коффициенты гармоник, формы и искажения.

Решение. На основании формулы (6.5) действующее значение функции

F=422+2622+2822=8+12+64=9.16.

На основании  выражений (6.7) среднее значение по модулю

Fср=4+26+82⋅2π=12.8.

Согласно формулам (1.6), (1.9), (1.10) находим:

Кф=9.1612.8=0.71;    КИ=229.16=0.3;   КГ=2622+282222=3.08.

Чем острее несинусоидальная кривая, тем больше получаются коэффициенты формы и амплитуды.

1.2. Мощность в линейных электрических цепях 
с периодическими негармоническими напряжениями и токами

Пусть на вход некоторой пассивной цепи приложено негармоническое периодическое напряжение

U(t)=U0+U1+U2+…=U0+2U1sin(ωt+ψ1)+2U2sin(2ωt+ψ2)+…

Под действием этого напряжения протекает входной ток

i(t)=i0+i1+i2+…=I0+2I1sin(ωt+ψ1−ϕ1)+2I2sin(2ωt+ψ2−ϕ2)+…	При этом средняя за период T=2πω вырабатываемая активная мощность источника напряжения составит:

PВ=1T0TU(t)i(t)dt=…=U0I0+U1I1cosϕ1+U2I2cosϕ2+…=P0+P1+P2+…≥0.

Таким образом, активная мощность равна сумме активных мощностей постоянной составляющей и отдельных гармоник.

По аналогии с гармоническим током чисто условно введем понятие реактивной мощности, которая определяется как сумма реактивных мощностей отдельных гармоник:

QВ=U1I1sinϕ1+U2I2sinϕ2+…=Q1+Q2+…≥0,

причем реактивная мощность от постоянной составляющей тока и напряжения U0, I0     равна нулю:     Q0=0.

В свою очередь, кажущаяся или полная вырабатываемая мощность источника будет равна

SВ=UI=U02+U12+U22+…⋅I02+I12+I22+…>0,

где  U,I - действующие значения напряжения U(t) и тока i(t).

В цепях с периодическими напряжениями и токами может вводиться такое чисто условное понятие, как мощность искажения, которая характеризует степень различия по форме кривых напряжения и тока:

TИ=SВ2−PВ2−QВ2≥0.

Мощность искажения тем больше, чем больше различаются по форме кривые напряжения и тока. Мощность искажения равна нулю, когда форма кривых тока и напряжения одинакова, причем для гармонических кривых напряжения и тока мощность искажения также равна нулю.

Следует заметить, что в действительности существует только активная мощность PВ, а SВ,QВ,TИ являются условными понятиями.

Отношение активной мощности к кажущейся называется коэффициентом мощности, который в технике принято обозначать cosϕ. Для несинусоидальных величин это будет условный cosϕ, т.е. косинус угла сдвига фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока, которые имеют те же действующие значения, что и несинусоидальные напряжение и ток, и потребляемая цепью мощность остается такой же, как при действительном несинусоидальном режиме.

Исходя из закона сохранения энергии, для проверки правильности расчетов всегда может быть составлен баланс активной и реактивной мощности:

PИ=PП,         QИ=QП.

Негармонический периодический ток в резистивном элементе

Если к резистивному элементу с постоянным сопротивлением R приложено негармоническое периодическое напряжение

U(t)=U0+U1+U2…=U0+2U1sin(ωt+ψ1)+2U2sin(2ωt+ψ2)+…

то согласно закону Ома можно найти ток

i(t)=U(t)R=U0R+2U1Rsin(ωt+ψ1)+2U2Rsin(2ωt+ψ2)+…,

где действующее значение k-ой гармоники тока равно Ik=UkR.

При действующем значении напряжения  U=U02+U12+…  действующее значение тока составит   I=I02+I12+…=U02R2+U12R2+…=UR.

Так как угол сдвига фаз между гармониками напряжения и тока получился равным нулю: ϕ1=ϕ2…=0, то активная потребляемая мощность в резистивном элементе запишется в виде

PВ=PП=U0I0+U1I1cosϕ1+…=U0I0+U1I1+…=U02R+U12R+…=U2R=I2R.

Таким образом, активная потребляемая мощность в резистивном элементе пропорциональна квадрату действующего значения негармонического периодического тока:

PП=I2R,

где   I=I02+I12+I22+…

При этом реактивная потребляемая мощность будет равна нулю:

QП=QВ=U1I1sinϕ1+U2I2sinϕ2+…=0.

В результате при полной потребляемой мощности

SП=SВ=U⋅I=U02+U12+U22+…⋅I02+I12+I22+…,

мощность искажения будет равна нулю: TИ=SВ2−РВ2−QВ2=0, так как

SВ=РВ.

Следовательно, форма кривых напряжения U(t) и тока i(t) в резистивных элементах одинакова при полной потребляемой мощности равной активной потребляемой мощности:

SП=PП=UI=I2R.

При этом коэффициент мощности cosϕ=PПSП=1.

Пример 1.3.  Для цепи с входным напряжением

U(t)=12+20sin(ωt−300)+10sin(2ωt+150)

и током i(t)=6+28sin(ωt+400)+0 определим ϕ1=−300−400=−700. Ток второй гармоники I2=0.

Активная вырабатываемая мощность запишется в виде

PВ=U0I0+U1I1cosϕ1+U2I2cosϕ2=2⋅6+202⋅8cos(−700)+0=110.5 Вт.

Реактивная вырабатываемая мощность

QВ=U1I1sinϕ1+U2I2sinϕ2=202⋅8sin(−700)=−106.5 вар.

Действующее значение напряжения U=122+2022+1022=19.8 В.

Действующее значение тока I=62+82=10А. Тогда полная вырабатываемая мощность запишется в виде: SВ=UI=19.8⋅10=198 ВА, а мощность искажения TИ=1982−(110.5)2−(−106.5)2=125.1 вар, cosϕ=РВSВ=0.558.

Негармонический периодический ток в индуктивном элементе

Если в индуктивном элементе с постоянной индуктивностью L протекает ток i=I0+2I1sin(ωt+ψ1)+2I2sin(2ωt+ψ2)+… , то согласно закону электромагнитной индукции:

U(t)=dψ(t)dt=Ldi(t)dt=2ωLI1cos(ωt+ψ1)+2I22ωLcos(2ωt+ψ2)+…=2U1sin(ωt+ψ1+900)+2U2sin(2ωt+ψ2+900)+…,

где действующее значение напряжения k-ой гармоники равно Uk=IkxL(k), при  xL(k)=kxL(1)=kωL,

где  xL(k)- индуктивное сопротивление k-ой гармоники;

xL(1) - индуктивное сопротивление 1-ой гармоники.

В результате постоянная составляющая напряжения на индуктивности равна нулю: U0=0, то есть индуктивное сопротивление на постоянном токе равно нулю.

При действующем значении напряжения U=U02+U12+… действующее значение тока равно

I=I0+I12+…=I02+U12xL2+U224xL2+…=1xLI02xL2+U12+14U22+… .

Так как углы сдвига фаз между гармониками тока и напряжения получились равными ϕ1=ϕ2=…ϕk=900, то активная потребляемая мощность будет равна нулю: PВ=PП=U0I0+U1I1cosϕ1+…=0.

Реактивная потребляемая мощность будет больше нуля:

QВ=QП=U1I1sinϕ1+U2I2sinϕ2+…>0.

Полная потребляемая мощность запишется в виде: SП=SВ=U I, и мощность искажения не будет равна нулю: TИ=SВ2−РВ2−QВ2≠0, т.е. форма кривых напряжения и тока будет различна, причем

ImkIm1=IkI1=UkxL(k)U1xL(1)=1k⋅UkU1=1k⋅UmkUm1 - ток через индуктивность более синусоидален, чем напряжение.

Так как ϕk=900, то на векторных диаграммах вектора k-гармоник тока отстают от k-гармоник напряжения на 900.

Негармонический периодический ток в емкостном элементе

Если к емкостному элементу с постоянной емкостью С приложено периодическое негармоническое напряжение

U(t)=U0+2U1sin(ωt+ψ1)+2U2sin(2ωt+ϕ2)+…, то ток можно определить следующим образом:

i(t)=dCU(t)dt=CdU(t)dt=2ωCU1cos(ωt+ψ1)+22ωCU2cos(2ωt+ψ2)+…2I1sin(ωt+ψ1)+2I2sin(2ωt+ψ2+900)+…,где действующее значение тока k-ой гармоники равно Ik=Uk−jxC(k),

при  емкостном сопротивлении k-ой гармоники xC(k)=xC(1)k=1kωC.

В результате постоянная составляющая тока через емкость равна нулю 
I0 = 0, т.е. через конденсатор не течет постоянный ток.

При действующем значении напряжения U=U02+U12+… действующее значение тока будет равно

I=I12+I22+I32+…=U12xС2+22U22xС2+32U32xC2+…=1xС(1)U12+4U22+9U32…Так как углы сдвига фаз между гармониками тока и напряжения  равны ϕ1=ϕ2=…ϕk=−900, то активная потребляемая мощность будет равна нулю: PВ=PП=U0I0+U1I1cosϕ1+…=0.

Реактивная потребляемая мощность будет меньше нуля:

QВ=QП=U1I1sinϕ1+U2I2sinϕ2+…=−U1I1−U2I2−…<0.

Полная потребляемая мощность запишется в виде: SП=SВ=U I
и мощность искажения не будет равна нулю: TИ=SВ2−РВ2−QВ2≠0, 
т.е. форма кривых напряжения и тока будет различна, причем

ImkIm1=IkI1=UkxC(k)U1xC(1)=k⋅UkU1=k⋅UmkUm1 - ток через емкость более несинусоидален, чем напряжение. Так как ϕk=−900, то на векторных диаграммах вектора k-гармоник тока опережают k-гармоники напряжения на 900.

## 4. Порядок расчета линейной цепи с несинусоидальными сигналами

Расчет линейной цепи с несинусоидальными сигналами основывается на принципе наложения, согласно которому он проводится для каждой из гармонических составляющих в отдельности.

1. Заданные несинусоидальные токи, напряжения, э.д.с. представляются гармоническим рядом.

2. Расчитывают цепь последовательно от действия нулевой, первой и других гармоник, проверяя правильность расчета для каждой из гармоник подсчетом баланса мощностей, при этом  xL(k)=kωL,   xC(k)=1kωC.

3. Записывают результат в виде суммы мгновенных значений всех составляющих (в виде гармонического ряда).

Пример 1.4.  Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных сопротивления R = 30 Ом, индуктивности L = 0.159 Гн и емкости 
С = 7.08 мкФ.

Цепь питается от источника напряжения

U(t)=400sin(ωt−300)+120sin3ωt+50sin(5ωt+200), В.

Частота первой гармоники f = 50 Гц. Найти мгновенное значение тока в цепи.

Решение. Расчет цепи производим символическим методом отдельно для каждой гармоники тока. Комплексные амплитуды напряжения гармоник

Um1=400e−j30 В;        Um3=120 В;      Um5=50ej20 В.

Определяем сопротивления цепи токам 1, 3 и 5-й гармоник:

ω=2πf1=3141/c;  ωL=314⋅0.159=50 Ом;    1ωC=106314⋅7.08=450 Ом.

Z(1)=R+jωL−j1ωC=30+j50−j450=400e−j85.7Ом;

Z(3)=R+j3ωL−j13ωC=30+j3⋅50−j4503=30 Ом;

Z(5)=R+j5ωL−j15ωC=30+j5⋅50−j4505=162ej79.4 Ом.

Расчет тока для первой гармоники

Im1=Um1Z(1)=400e−j30400e−j85.7=1ej55.7А;            i1(t)=1sin(ωt+55.70)А.

Расчет тока для третьей гармоники

Im3=Um3Z(3)=12030=4А;               i3(t)=4sin3ωtА.

Расчет тока для пятой гармоники

Im5=Um5Z(5)=50ej20162ej79.4=0.308e−j59.4А;     i5(t)=0.308sin(5ωt−59.40)А.

Мгновенное значение несинусоидального тока в цепи

i(t)=1sin(ωt+55.70)+4sin3ωt+0.308sin(5ωt−59.40) А.

ЛИТЕРАТУРА

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электрические цепи : учеб. для вузов / Л. А. Бессонов. - Изд. 11-е, испр. и доп. ; Гриф МО. - М. : Гардарики, 2006. - 701 с. : ил. - Библиогр.: с. 605-606. - Прил.: с. 607-685. - ISBN 5-8297-0159-6: 327-27. | Учебник |
| 2 | Теоретические основы электротехники : учеб. для вузов. [В 3 т.] Т. 1 / К. С. Демирчян [и др.]. - 4-е изд., доп. для самостоят. изучения курса ; Гриф МО. - СПб. : Питер, 2006. - 462 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Алф. указ.: с. 458-462. - ISBN 5-94723-620-6: 207-40. | Учебник |
| 3 | Теоретические основы электротехники : [в 3 т.]: учеб. для вузов. Т. 2 / К. С. Демирчян [и др.]. - 4-е изд., доп. для самостоят. изучения курса ; Гриф МО. - СПб. : Питер, 2006. - 575 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Алф. указ.: с. 571-575. - ISBN 5-94723-620-6: 218-60. | Учебник |
| 4 | Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : [учебник] / Л. А. Бессонов. - Изд. 10-е, [стер.] ; Гриф МО. - М. : Гардарики, 2003. - 316 с. : ил. - (UNIVERS). - Библиогр.: с. 275-276. - Прил.: с. 277-310. - ISBN 5-8297-0158-8: 72-11. | Учебник |
| 5 | Сборник задач по теоретическим основам электротехники: учеб. пособие для вузов / Л.А. Бессонов [и др.]; под ред. Л.А. Бессонова.- 4-е изд., перераб. и испр.; Гриф МО.- М.: Высш. шк., 2003. - 528 с | Учеб.пособие |
| 6 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.1. Анализ установившихся режимов в линейных электрических цепях / В.К. Шакурский; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2007. - 77 с. | Учеб.метод. пособие |
| 7 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.2. Анализ переходных режимов в линейных электрических цепях / В.К. Шакурский; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2007. - 71 с. | Учеб.метод. пособие |
| 8 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.2. Аналитические и численные методы анализа динамических режимов в электрических цепях / В.К. Шакурский; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2007. - 106 с. | Учеб. метод. пособие |
| 9 | Шакурский В.К. Теоретические основы электротехники: учеб.-метод. пособие. Ч.3. Анализ электромагнитного поля / В.К. Шакурский, В.Н. Кузнецов; ТГУ; каф. «Электроснабжение и электротехника». - ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2008. - 67 с. | Учеб. метод. пособие |