Контрольная работа  выполняется  чернилами  или  компьютерным набором на писчей бумаге (формат А 4, на одной стороне листа); чертежи - расчетные схемы, эпюры внутренних усилий, напряжений, перемещений и т.п. - показываются на отдельных листах с указанием масштаба и размерностей (чертежи могут выполняться на миллиметровой бумаге). Все исходные данные каждой задачи должны быть приведены перед ее решением; само решение сопровождается краткими объяснениями. При необходимости графической интерпретации предлагаемого решения в текст пояснительной записки могут включаться отдельные фрагменты расчетной схемы. Применяемые для решения формулы должны быть записаны как в буквенном, так и в числовом выражении. Обязательна ссылка на источник, из которого взята используемая формула (название учебника, справочника или нормативного документа, автор, год издания, с., номер, формулы). Выполненные вычисления должны соответствовать требуемой точности.

Задача № 1

Расчет жесткого  бруса на внецентренное сжатие

1.     Определить положение центра тяжести сечения.

2.     Определить положение нулевой линии относительно центральных осей

3.     Определить значение сжимающей силы.

4.     Определить напряжения в характерных точках сечения.

5.     Построить эпюру напряжений.

6.     Построить ядро сечения.

Задача № 2

Расчет бруса на динамическое действие нагрузки

1.     Построить эпюру изгибающих моментов от статического действия груза U.

2.     Определить размеры поперечного сечения (двутавр)

3.     Определить статический прогиб в точке падения груза Q.

4.     Определить динамический коэффициент.

5.     Определить величину изгибающего момента и максимального нормального напряжения при ударе.

Задача № 3

Расчет сжатого стержня на устойчивость.

1.     Из условия устойчивости определить размеры поперечного сечения.

2.     Определить величину критической силы.

3.     Найти коэффициент запаса устойчивости. R = 180 МПа