### Министерство образования Российской Федерации

Ухтинский государственный технический университет

Е.В. Нор, В.В. Заборовская

## Безопасность жизнедеятельности

Программа дисциплины и контрольные задания

для студентов безотрывной формы обучения всех специальностей

(часть 1)

#### Ухта 2003

УДК 658.382.3

Н 82

Нор Е.В., Заборовская В.В.  Безопасность жизнедеятельности: Программа дисциплины и контрольные задания (часть 1). – Ухта: УГТУ, 2003. – 52 с.

Программа дисциплины и контрольные задания предназначены для студентов факультета безотрывного обучения всех специальностей.

Программа дисциплины и контрольные задания рассмотрены и одобрены кафедрой ПБ и ООС от 29.09.03 протокол №1.

Рецензент: Цхадая Н.Д.

Редактор: Сорокин Н.А.

В программе дисциплины и контрольных заданиях учтены предложения рецензента и редактора

##### ©Ухтинский государственный технический университет, 2003

169300, г. Ухта, ул. Первомайская, 13

Отдел оперативной полиграфии УГТУ.

169300, г. Ухта, ул. Октябрьская, 13

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Цели и задачи дисциплины………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины………………. | 5 |
| 3. Содержание дисциплины…………………………………………………. | 6 |
| 3.1. Разделы дисциплины и виды занятий…………………………………… | 6 |
| 3.2. Содержание разделов дисциплины………………………………………. | 6 |
| 4. Лабораторный практикум…………………………………………………... | 17 |
| 5. Рекомендуемая литература…………………………………………………. | 18 |
| 6. Методические указания к выполнению контрольных работ…………….. | 18 |
| 5.1. Вопросы для контрольных работ………………………………………… | 19 |
| 5.2. Задачи для контрольных работ…………………………………………… | 21 |
| Библиографический список…..………………………………………………. | 51 |

- Цели и задачи дисциплины

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе формирования бакалавра и специалиста.

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  контроль и управление условиями жизнедеятельности; требования к операторам технических систем.

- Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист должен знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий.

Специалист должен уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Содержание дисциплины

  - Разделы дисциплины и виды занятий

##### Таблица 1

| № п/п | ## Раздел дисциплины | ## Лекции | Практические занятия (или семинары) | ## Лабораторные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. | * |  |  |
| 2 | Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ | * |  | * |
| 3 | Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них | * | * | * |
| 4 | Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ОПАСНОСТИ ПРИ ЧС И ЗАЩИТА ОТ НИХ | * | * |  |
| 5 | Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ | * |  |  |
| 6 | Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | * |  |  |
| 7 | Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ | * |  |  |
| 8 | Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | * |  |  |

  - Содержание разделов дисциплины

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения.

Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Закон сохранения жизни Куражковского Ю.Н. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие систем.

Аксиома «о потенциальном негативном воздействии в системе "человек - среда обитания"». Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного происхождения. Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную среду. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб, их значимость.

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим и психическим возможностям человека - основа оптимизации параметров среды обитания (параметры микроклимата, освещенность, организации деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их значимость.

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость.

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности. Современные методы обеспечения жизнедеятельности.

Подготовка кадров по вопросам безопасности жизнедеятельности. Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные аспекты. Связь дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных учебных заведений.

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и энергетических ресурсов.

Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности.

Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. Всемирная программа действий "Повестка на 21 век".

##### Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ

1.1. Основы физиологии труда и комфортные условия  жизнедеятельности

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности.

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров производственного микроклимата от нормативных значений на производительность труда и состояние здоровья, профессиональные заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и охлаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, действие на организм человека, профилактика, травматизм.

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, требования к производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда , труд женщин и подростков.

1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях.

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование, устройство и требования к ним. Контроль параметров микроклимата.

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль освещения.

1.3. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция. Отходы и неконтролируемый выход энергии, как основные причины негативного воздействия на человека и среду обитания.

Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; травмирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени действия опасностей.

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - причины формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая среда. Тенденции к росту энергетических уровней в современных регионах и зонах техносферы.

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания; электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся машины и механизмы; высота, падающие предметы, производственные яды, смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные перегрузки.

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Аксиома об одновременности воздействия техногенных опасностей на человека, природную среду и техносферу.

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной и городской среды.

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. Фазы развития чрезвычайных ситуаций, первичные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях. Зоны и масштабы воздействия.

1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека. Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы определения допустимых воздействий вредных факторов.

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации, Концентрации, вызывающие гибель живых организмов. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии токсинов.

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, конструкционные и строительные материалы.

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия.

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. Воздействие ударной волны ядерного взрыва на человека, сооружения, технику, природную среду.

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы. Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК-излучения на организм человека. Особенности электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие широкополосного светового излучения больших энергий на организм человека. Ориентировочно безопасный уровень. Действие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. Негативные последствия.

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, керма. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для отдельных нуклидов и их смеси.  Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания.

Электрический  ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние параметров цепи и состояния организма человека на исход поражения электрическим током.

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ и физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений.

Региональный комплекс естественных антропогенных и техногенных негативных факторов – причина экологического и демографического кризиса в регионах.

Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них

2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны

Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и  технических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. Понятие и величина риска.

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных ситуаций. Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов для типовой продукции и технологий. Аналоги, экспериментальные исследования, экспертные оценки. Порядок оценки и подтверждения требований безопасности при проектировании технических средств. Примеры альтернативных решений вопросов безопасности.

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровни их экспозиции при проектировании технологических процессов и технических средств. Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и вредных факторов технических систем на основе тяжести возможных травм и заболеваний в условиях эксплуатации.

Остаточный риск – объективная предпосылка производственных аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на производстве. Допустимый риск и методы его определения.

Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, технических систем, машин. Снижение аварийной опасности за счет повышения надежности цепочки «проектирование – строительство – эксплуатация». Размеры и структура зон поражения, характеристика очагов поражения, первичные и вторичные поражающие факторы при производственных авариях.

2.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов

Аксиома о методах защиты от опасностей. Общие требования безопасности технических средств и технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. Экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов. Порядок проведения, нормативы.

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы экологической экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согласованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет выпусков жидких отходов, предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней (ПДУ) энергетического воздействия. Экологический паспорт промышленного предприятия.

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов в биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих процессов, повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов использования рабочих средств, использование дополнительных средств и систем улавливания вредных примесей. Снижение токсичности средств транспорта.

Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования технических средств пониженной шумности и виброактивности.  Вибропоглощающие и «малошумные» конструкционные материалы, демпфирование колебаний, динамическое виброгашение, виброизоляция. Защита от ЭМП. Защитные средства в радиоэлектронной и диагностической аппаратуре.

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления и другие средства защиты. Безопасность автоматизированного и роботизированного производства. Эргономические требования к технике.

Учет требований безопасности при подготовке производства. Контроль требований безопасности на заводах-изготовителях машин и оборудования. Испытания, проверка соответствия оборудования требованиям безопасности перед началом его эксплуатации. Экспертиза отдела главного механика. Освидетельствование и испытание компрессоров, грузоподъемных кранов и подъемников, систем газоснабжения, отопления, вентиляции, систем под давлением.

Повышение безопасности за счет функциональной диагностики машин и установок.

2.3. Экобиозащитная техника

Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Аппараты и системы очистки выбросов. Устройства для улавливания пылей, токсичных газов и паров, их номенклатура, принципиальные схемы, рекомендации по использованию. Принципы расчет и конструирование систем и аппаратов. Рассеивание выбросов в атмосфере.

Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Радиоактивные отходы. Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотходные технологии и производства. Рациональное природопользование. Защитные экраны. Принцип реализации защитных функций, поглощение, отражение и рассеивание энергии механических, акустических и электромагнитных волн. Основы расчета и конструирование виброзащитных, акустических и электромагнитных экранов. Экранирование источников электромагнитных излучений. Выбор и эксплуатация экранов для защиты от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ и лазерных излучений.

Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о приоритете ввода в эксплуатацию средств экобиозащиты перед использованием технических средств и технологий.

2.4. Анализ опасностей технических систем

Основные понятия, техника вычисления вероятности чрезвычайного происшествия. Качественный анализ опасностей. Количественный анализ опасностей. Численный анализ риска возникновения опасности в технических системах.

Раздел 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ЗАЩИТА ОТ НИХ

3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Причины аварий и катастроф на особо опасных объектах экономики. Прогнозирование аварий и катастроф.

Радиационно опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на РОО. Классификация аварий и этапы развития аварий на радиационно опасных объектах. Наиболее опасные радионуклиды, зонирование территории вокруг РОО на этапах развития аварии, профилактика возникновения аварий на РОО.

Химически опасные объекты (ХОО). Основные способы хранения и транспортировки СДЯВ, их характеристики. Развитие аварий и их последствия при различных способах хранения СДЯВ, очаг химического поражения. Профилактика возникновения аварий на ХОО.

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Общие сведения о процессах горения, детонации и взрыва. Классификация пожаров. Основные параметры пожаров. Принципы прекращения горения и их реализация при тушении пожаров. Огнетушащие вещества. Способы тушения пожаров. Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики. Взрывоопасные среды – топливовоздушные и пылевоздушные смеси, их характеристики. Взрывы различной природы и их основные характеристики. Воздушная ударная волна, ее параметры. Профилактика возникновения взрывов и пожаров.

Чрезвычайные ситуации естественного происхождения и стихийные бедствия, характерные для территории страны, их возникновение, протекание, последствия, прогнозирование.

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения зданий, сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров в городах и на объектах экономики. Зоны  радиоактивного заражения при наземных ядерных взрывах, воздействие радиации и электромагнитного импульса на технические средства. Возможные поражения людей при ядерном взрыве. Планируемые спасательные и другие неотложные работы в зонах очага ядерного поражения.

Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и очаги поражения.

Обычные средства поражения, их характеристики, профилактика последствий применения обычных средств поражения.

3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях

Прогнозирование возможной радиационной обстановки. Оценка фактической радиационной обстановки по данным разведки. Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; определение возможных доз облучения; определение допустимой продолжительности пребывания людей и времени начала работ на радиоактивно загрязненной местности; расчет режимов радиационной защиты населения и производственной деятельности объекта. Использование типовых режимов радиационной защиты.

Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки. Решение типовых задач при авариях на ХОО: определение глубины и площади зон заражения; расчет параметров движения зараженного облака; определение продолжительности заражения.

Прогнозирование обстановки в районе пожаро- или взрывоопасного объекта. Решение типовых задач по оценке пожарной обстановки: определение допустимой продолжительности теплового облучения элементов промышленного объекта; минимального безопасного расстояния для персонала и элементов объекта от очага пожара; величины теплового потока, в зависимости от расстояния от очага пожара и теплового потока, падающего на поверхность элемента объекта при  пожаре; допустимых размеров территории горения, исключающих распространение пожара на расположенные рядом объекты.

Решение типовых задач по оценке обстановки при взрыве: определение избыточного давления во фронте ударной волны в зависимости от расстояния; радиусов зон разрушений; предполагаемых степеней разрушения элементов объекта; максимально допустимого расстояния между проектируемым и взрывоопасным объектами.

3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики

Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость объектов в ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования отраслей и объектов экономики.

Организация исследования устойчивости промышленного объекта. Методика оценки защищенности рабочих и служащих. Оценка физической устойчивости материально-технического снабжения и системы управления. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производства.

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по повышению устойчивости их инженерно-технического комплекса. Подготовка к безаварийной остановке производства. Повышение устойчивости материально-технического снабжения. Мероприятия по подготовке к быстрому восстановлению производства. Повышение устойчивости системы управления объектом. Обязанности должностных лиц.

3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

Единая государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Основные вопросы концепции гражданской обороны. Структура гражданской обороны на промышленном объекте, силы и службы гражданской обороны. Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах.

Мероприятия по радиационной, химической и медико-биологической защите населения (карантин, обсервация и др.). Применение средств индивидуальной защиты в условиях ЧС.

Укрытие населения в защитных сооружениях. Эвакомероприятия.

3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Основы организации спасательных и других неотложных работ. Способы их ведения. Основы управления при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Порядок оповещения и приведения формирований в готовность, действия формирований по сигналам ГО.

Обеспечение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Оценка необходимых объектов спасательных и других неотложных работ. Определение состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Обеспечение взаимодействия  формирований и служб. Организация защиты личного состава формирований и служб. Организация защиты личного состава формирований при проведении работ по ликвидации последствий ЧС, в том числе организация дозиметрического контроля, частичной дезактивации и специальной обработки.

Раздел 4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА  ОТ НИХ

4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек – машина»

Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии.

Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизических показателей оператора требованиям разработчиков технических систем.

Стимулирование безопасности деятельности.

4.2. Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по БЖД

Медицинское освидетельствование. Профессиональная подготовка, инструктаж и обучение операторов технических систем правилам безопасности и экологичности.

Природные возможности человека по восприятию информации, распознанию опасностей. Влияние человеческого фактора на отказы технических систем. Психофизические возможности человека, их зависимость от внешних условий (шум, вибрации, алкоголь и т.п.). Профессиональный отбор операторов технических систем. Возможные пути повышения уровня подготовки операторов.

Подготовка и повышение квалификации ИТР за соблюдение нормативных требований по безопасности труда и нормативных воздействий производства на окружающую среду. Формы ответственности руководителя производства. Риск руководителя, восприятие этого риска рабочими, их ответственность за безопасность деятельности. Аксиома о компетентности людей в мире опасностей.

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Правовые, нормативно-технические  и организационные основы обеспечения БЖД

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных средств, его метрологическое обеспечение.

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда.

Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. Интегральные показатели системы безопасности и условий труда, безопасности оборудования и технологических процессов. Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование. Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки, сертификация рабочих мест. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда. Технико-экономический анализ результатов сертификации рабочих мест.

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования постоянной готовности. Координация планов и мероприятий гражданской обороны с  экономическими планами. Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО. Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в ЧС.

5.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД

Экономический ущерб от производственного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного происхождения. Рекомендации по укрупненной оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов.

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности труда в РФ и за рубежом.

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ

6.1. Особенности обеспечения безопасности отрасли

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма и заболеваний в отрасли, их значимость по сравнению со средними показателями в народном хозяйстве. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли.

Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

7.1. Безопасность проведения особо опасных работ и процессов с повышенной экологической опасностью

Содержание темы полностью определяется видом работ и показателями технологического процесса. Оно формируется на основе специальных нормативных требований, разработанных для условий штатной и аварийной ситуаций. Особое внимание уделяется подготовке операторов и их работоспособности, а также безопасному использованию технических систем высокой надежности, методов непрерывного контроля параметров технических систем и психофизического состояния операторов.

- Лабораторный практикум

##### Таблица 2

| № п/п | № раздела дисциплины | ## Наименование лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 |
| 1 | 1 | 1. Исследование параметров воздуха рабочей зоны. 2. Контроль производственного освещения. |
| 2 | 2 | 1. Исследование эффективности методов и средств защиты от шума на производстве и в селитебных зонах. 2. Исследование эффективности методов и средств защиты от вибрации в производственных условиях и в селитебных зонах. 3. Исследование шумовых характеристик машин. 4. Исследование эффективности методов и средств защиты от электромагнитных излучений. 5. Исследование эффективности методов и средств защиты от тепловых излучений. 6. Исследование эффективности методов контроля и средств защиты от ионизирующих излучений. 7. Порядок использования приборов дозиметрического и химического контроля. 8. Исследование эффективности средств обеспечения |

Продолжение табл.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | электробезопасности. 9. Контроль безопасности ручного электрифицированного инструмента. 10. Исследование загрязнений воздушной среды и эффективности средств контроля. 11. Контроль характеристик промышленных стоков и исследование аппаратов очистки сточных вод. |
| 3 | 5 | 1. Сертификация постоянных рабочих мест |

5. Рекомендуемая литература

5.1. Основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. Под общ. ред. С.В. Белова.- М.: Высшая школа, 1999.-448 с.

5.2. Дополнительная литература:

1. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.-576с.

2. Охрана труда в машиностроении. Учебник под ред. Юдина Е.Я. и Белова С.В. М.: Машиностроение, 1983.- 432с.

3. Охрана окружающей среды. Учебник под ред. С.В. Белова. М.: Высшая школа, 1991.- 307с.

4. Гражданская оборона. Учебник для втузов. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов. М.: Высшая школа, 1989.

5. Майоров А.В., Мостаков Г.К., Шибанов Г.П. Безопасность функционирования автоматизированных объектов. М.: Машиностроение, 1988.- 264с.

6.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 1999.-318 с.

7. Хенли Э.Дж.,  Кумасото Х. Надежность технических систем и оценка риска. М.: Машиностроение, 1984.- 528с.

8. Маршал В. Основные опасности химических производств. М.: Мир, 1989.

- Русак О.Н. Безопасность и охрана труда. Учебное пособие. С-П. ЛТА, МАНЭБ, 1998, 320 с.

Программа составлена в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.

5. Методические указания к выполнению контрольных работ

Контрольная работа состоит из ответов на четыре вопроса и решения двух задач.

В конце контрольной работы необходимо указать номер варианта (выбирается в зависимости от номера зачётной книжки по табл. 3), номер зачётной книжки, привести библиографический список, поставить дату выполнения и подпись.

Таблица 3

Задание на контрольную работу по вариантам

| Предпоследняя цифра зачётной книжки | Последняя цифра зачётной книжки | № варианта | №№ вопросов | №№ задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | чётная | 1 | 1, 11, 21, 31 | 1, 4 |
| 2 |  | 2 | 2, 12, 22, 32 | 2, 5 |
| 3 |  | 3 | 3, 13, 23, 33 | 3, 6 |
| 4 |  | 4 | 4, 14, 24, 34 | 1, 7 |
| 5 |  | 5 | 5, 15, 25, 35 | 2, 8 |
| 6 |  | 6 | 6, 16, 26, 36 | 3, 9 |
| 7 |  | 7 | 7, 17, 27, 37 | 1, 10 |
| 8 |  | 8 | 8, 18, 28, 38 | 2, 4 |
| 9 |  | 9 | 9, 19, 29, 39 | 3, 5 |
| 0 |  | 10 | 10, 20, 30, 40 | 1, 6 |
| 1 | нечётная | 11 | 6, 11, 26, 41 | 2, 7 |
| 2 |  | 12 | 7, 12, 27, 42 | 3, 8 |
| 3 |  | 13 | 8, 13, 28, 33 | 1, 9 |
| 4 |  | 14 | 9, 14, 29, 44 | 2, 10 |
| 5 |  | 15 | 10, 15, 20, 45 | 3, 4 |
| 6 |  | 16 | 1, 16, 21, 46 | 1, 5 |
| 7 |  | 17 | 2, 17, 22, 47 | 2, 6 |
| 8 |  | 18 | 3, 18, 23, 48 | 3, 7 |
| 9 |  | 19 | 4, 19, 24, 49 | 1, 8 |
| 0 |  | 20 | 5, 20, 25, 50 | 2, 9 |

5.1. Вопросы для контрольных работ

- Концепция приемлемого (допустимого) риска. Приведите пример логического дерева опасностей.

- Общие закономерности адаптации организма человека к различным условиям.

- Дайте краткую характеристику сенсорных систем организма человека с точки зрения безопасности.

- Охарактеризуйте основные формы деятельности человека.

- Психологические характеристики человека. Приведите примеры особых психических состояний.

- Основные законодательные нормативные акты по охране труда.

- Какую ответственность несут инженерно-технические работники за нарушения законодательства по охране труда?

- Виды и порядок проведения инструктажей по охране труда.

- Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве.

- Воздействие метеорологических факторов на организм человека. Нормирование и контроль микроклимата на рабочих местах.

- Объясните назначение, область применения и устройство приточно-вытяжной вентиляции, составьте схему.

- Объясните назначение, область применения и устройство естественной вентиляции, составьте схему. Объясните принцип расчёта дефлектора.

- Укажите основные мероприятия по предупреждению переохлаждения и перегревания организма человека.

- Что нужно знать, чтобы выбрать систему отопления, теплоноситель и
нагревательные приборы.

- Как действуют на человека различные виды пыли, выделяемой в производственных процессах.

- Как действуют на организм человека химические вещества, их классификация по степени опасности и влиянию на организм человека.

- Расскажите об устройстве приборов и аппаратов для определения запыленности и загазованности воздуха в рабочей зоне.

- В каких случаях и какие индивидуальные средства защиты применяются для защиты от пыли, вредных паров и газов.

- Предельно допустимые концентрации пыли, газов и паров. Как они устанавливаются и какими документами нормируются?

- Рассказать об устройствах и установках для очистки воздуха от пыли,
паров и газов.

- Охарактеризуйте свойства ионизирующих излучений, перечислите их виды и воздействие на организм человека.

- Предельно допустимые дозы ионизирующих излучений.  Как они устанавливаются и каким документом нормируются?

- Общие и индивидуальные меры защиты от ионизирующих излучений.

- На каких принципах основаны способы измерения ионизирующих излучений?

- Требования к помещениям для хранения и использования радиоактивных веществ и порядок их захоронения.

- Приборы для дозиметрического контроля, принципы их работы.

- Источники электромагнитных полей, воздействие их на организм человека в зависимости от частотного диапазона.

- Охарактеризовать устройства и индивидуальные средства защиты от
электромагнитных полей.

- Объяснить причины возникновения вибрации и шума на промышленных предприятиях.

- Действие вибрации на организм человека.

- Действие шума на организм человека.

- Общие методы защиты от вибрации. Индивидуальные средства защиты.

- Изложить принцип защиты от шума звукоизоляцией и звукопоглощением. Индивидуальные средства защиты от шума.

- Нормирование и измерение уровней вибрации и шума.

- Объяснить принцип действия виброгашения и виброизоляции, составить схему.

- Системы освещения, физиологическая оценка естественного и искусственного освещения. Количественные и качественные показатели искусственного и естественного освещения.

- Общие требования к производственному освещению. Нормирование естественного и искусственного освещения.

- Какие существуют источники света? Их преимущества и недостатки.

- Индивидуальные средства защиты органов зрения.

- Гигиенические критерии и классификация условий труда по степени вредности и опасности

- Действие электрического тока на организм  человека.

- Электрозащитные средства и предохранительные приспособления.

- Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов.

- Экологический паспорт промышленного предприятия.

- Классификация и основы применения экобиозащитной техники.

- Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.

- Классификация и основные параметры пожаров.

- Принципы прекращения горения и их реализация при тушении пожаров.

- Ядерное оружие. Его поражающие факторы.

- Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики отравляющих веществ.

#### 5.2. Задачи для контрольных работ

Задача №1

Дробильщик проработал Т лет в условиях воздействия пыли гранита, содержащей 60% SiO2.  Фактическая среднесменная концентрация за этот период составила  К мг/м3. Категория работ –II б (объем легочной вентиляции равен 7 м3). Среднесменная ПДК данной пыли –2 мг/м3. Среднее количество рабочих смен в год –248. Определить: а) пылевую нагрузку (ПН), б) контрольную пылевую нагрузку (КПН) за этот период, в) класс условий труда, г) контрольную пылевую нагрузку за период 25-летнего контакта с фактором (КПН25), д) допустимый стаж работы в таких условиях.

Таблица 4

Варианты к задаче №1

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Т, лет | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 |
| К, мг/м3 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 |

# Указания к решению задачи №1

а) Определяем фактическую пылевую нагрузку за рассматриваемый период:

ПН= К•N•T•Q, мг                                               (1)

где К – фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/м3, N – количество рабочих смен в календарном году, Т.– количество лет контакта с аэрозолью, Q – объем легочной вентиляции за смену, м3

б) Определяем контрольную пылевую нагрузку за тот же период работы:

КПН= ПДКсс•N•Т•Q, мг                                        (2)

где ПДКсс  – предельно-допустимая среднесменная концентрация пыли, мг/м3

в) Рассчитываем величину превышения КПН:

ПН/КПН                                                      (3)

Согласно таблице 5 устанавливаем класс условий труда дробильщика

г) Определяем контрольную пылевую нагрузку за средний рабочий стаж, который принимаем равным 25 годам (КПН25) по формуле 2

д) Определяем допустимый стаж работы в данных условиях

Т= КПН25/К•N•Q, лет                                       (4)

## Таблица 5

| Показатели | ### Классы условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Допустимый | ### Вредный |  |  |  | Опасный (экстремальный) |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
|  | Превышение ПДК, раз |  |  |  |  |  |
| Концентрация пыли | ≤ ПДК | 1.1-2.0 | 2.1-5.0 | 5.1-10 | >10 |  |
|  | Превышение КПН, раз |  |  |  |  |  |
| Пылевая нагрузка | ≤ КПН | 1.1-2.0 | 2.1-5.0 | 5.1-10 | >10 |  |

Литература: [4].

### Задача №2

Рассчитать необходимую высоту h одиночного стержневого молниеотвода для защиты насосной станции сырой нефти. Здание станции прямоугольной формы, имеет следующие размеры: L – длина, м; S – ширина, м; hх – высота, м. Станция расположена в местности с удельной плотностью ударов молнии в землю n 1/(км2·год). Привести рисунок полученной зоны защиты.

Таблица 6

Варианты к задаче №2

| Исходные данные | #### Вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| L, м | 10 | 12 | 16 | 14 | 9 | 11 | 13 |
| S, м | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| hx, м | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| n 1/(км2•год) | 2 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 4 | 1 |

# Указания к решению задачи №2

а) Определяем категорию молниезащиты здания насосной станции. Так как класс зоны по [24] В-1а, то категория молниезащиты здания II (табл.7)

Таблица 7

| Здания, сооружения и наружные установки | Среднегодовая грозовая деятельность | Ожидаемое количество поражении в год, N | Категория устройства молниезащиты | Тип зоны защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения с зонами классов: B-I и В- II То же, B-Ia, B-Iб, B-IIa | ≥10 | не ограничивается N≤1 | I II | А Б |
| Наружные технологические установки, открытые склады с зонами классов В-1г | - | N> 1 не ограничивается | II | А Б |
| Здания и сооружения I и 11 степени огнестойкости с зонами классов П-1 П-II и П-IIa | ≥20 | 0.1-2 N>2 | III Ш | Б А |
| То же III, IV и V степени огнестойкости | ≥20 | N>1 | III | А |
| Наружные технологические установки и открытые склады горючих жидкостей с зонами класса П-III | ≥20 | 0,1<N<2 N>2 | III III | Б А |
| Дымовые трубы, водонапорные башни, вышки различного назначения высотой 15 и более метров | ≥10 | не ограничивается | III | Б |

I и II категории молниезащиты — здания и сооружения защищаются от прямых ударов молний, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких потенциалов. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, защищаются от прямых ударов молний и электростатической индукции.

III категория — здания и сооружения защищаются от прямых ударов молний и заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации. Наружные установки, отнесенные к III категории, защищаются от прямых ударов молний.

б) Определяем ожидаемое количество поражений молнией в год:

N= ((S+6hх) • (L+6hх) - 7,7hх 2)•n•10-6,                                         (1)

где n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности (удельная плотность ударов молнии в землю) в месте нахождения здания

б) Определяем тип зоны защиты по табл. 7

в) Рассчитываем радиус зоны защиты, м:

rx=0.5+(S+1)2+L22                                   (2)

г) Определяем необходимую высоту молниеотвода, м

h=rx+1.63hx1.5                                                    (3)

Рис.1 Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

### Литература: [17, 24].

### Задача №3

Рассчитать необходимую высоту h двойного стержневого молниеотвода для защиты здания  ГРС. Промышленное здание прямоугольной формы, имеет следующие размеры: L – длина, м;  S – ширина, м; hх – высота, м. Привести рисунок полученной зоны защиты.

##### Таблица 8

#### Варианты к задаче №3

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| L, м | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| S, м | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| hx, м | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 |
| Город расположения ГРС | Ярославль | Ухта | Мурманск | Баку | Кишинёв | Архангельск |

# Указания к решению задачи №3

а) Определяем ожидаемое количество поражений молнией в год

N= ((S+6hх) • (L+6hх) - 7,7hх 2)•n•10-6                                         (1)

где n– среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности (удельная плотность ударов молнии в землю) в месте нахождения здания. Для произвольного пункта на территории СНГ удельная плотность ударов молнии в землю определяется исходя из среднегодовой продолжительности гроз в соответствии с табл. 9, 10.

Таблица 9

Среднегодовая интенсивность грозовой деятельности для некоторых районов СНГ

| Наименование городов, районов | Среднегодовая продолжительность гроз, ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мурманск, Хатанга, п/о Чукотский, п/о Камчатка, о. Сахалин, Магадан, п/о Мангышлак. Красноводск | до 10 |
| Архангельск, Надым, Новый Уренгой, Владивосток, Ашхабад, Самарканд, Ташкент, Кзыл-Орда, Баку | от 10 до 20 |
| Рига, Петрозаводск. Москва, Ярославль, Ухта, Сургут | от 20 до 40 |
| Гродно, Новгород, Калинин, Тула, Рязань, Кострома, Пенза. Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень | от 40 до 60 |
| Львов, Минск, Киев, Кишинев, Полтава, Брянск, Орел, Смоленск, Воронеж, Краснодар, Тбилиси | от 60 до 100 |
| Ужгород, Дрогобьгч, Запорожье, Харьков, Ворошиловград, Сухуми | от 80 до 100 |
| Майкоп, Ереван | более 100 |

##### Таблица 10

| Среднегодовая продолжительность гроз, ч | Удельная плотность ударов молнии в n в год на 1 км2 |
| --- | --- |
| 10–20 | 1 |
| 20–40 | 2 |
| 40–60 | 4 |
| 60–80 | 5.5 |
| 80–100 | 7 |
| > 100 | 8.5 |

б) Определяем тип зоны защиты по табл. 7

в) Двойными считаются молниеотводы, находящиеся на расстоянии L ≤ 5h, между ними образуется общая зона защиты. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода одинаковой высоты показана на рис. 2. Торцевые области зоны защиты определяются как зоны одиночных стержневых молниеотводов, габаритные размеры которых h0, r0. Внутренние области зон защиты двойного стержневого молниеотвода имеют габаритные размеры hс, rсx.  Необходимая высота молниеотвода определяется подбором при условии что S/2 ≤ rcx. Задаёмся высотой h.

Рис. 2. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода

Габариты зоны защиты типа Б:

h0= 0,92•h, м                                                         (2)

hс= h0 – 0,14 • (L –1,5h), м                                                 (3)

r0= 1,5•h, м                                                             (4)

rсx= r0•((hс – hх)/ hс), м                                                    (5)

г) Проверяем условие S/2 ≤ rcx. Если условие выполняется, то высота молниеотвода на защищаемом уровне hх подобрана правильно.

### Литература: [17, 24].

### Задача №4

Рассчитать искусственное освещение от люминесцентных ламп в помещении с заданным пылевыделением, имеющем  следующие размеры: длина – а, м, ширина – в, м, высота – с, м. Поверхность, над которой нормируется освещённость, расположена на высоте 0,8 м от пола. Плоскость, на которой нормируется освещенность - горизонтальная. Коэффициент отражения от рабочей поверхности Ррп=10%. Коэффициенты отражения от стен и потолка:  Рст=30%, Рп=50%. Расстояние объекта от глаз работающего – 0,5 м. Длительность непрерывного напряжения зрения – 7 часов. Высота подвески светильников hсв= 3 м. Коэффициент использования светового потока η принять равным 0.5. Напряжение сети Uс= 220В. Привести полученную схему расположения светильников.

##### Таблица 11

### Варианты к задаче №4

| Исходные данные | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 8 | 15 |
| а, м | 54 | 52 | 50 |
| в, м | 18 | 22 | 20 |
| #### с, м | 6 | 6 | 6 |
| #### Выделение пыли в помещении | Тёмная менее 5 мг/м3 | Светлая 8 мг/м3 | Тёмная 15 мг/м3 |
| Ео.к, лк | 500 | 300 | 150 |
| Емин. к, лк | 750 | 500 | 400 |

# Указания к решению задачи №4

а) Принимаем наиболее распространенное расположение светильников – параллельными рядами. Определяем наиболее выгодное отношение v расстояния между светильниками Lсв к высоте подвески  hсв и принимаем:

v= Lсв /hсв=1,4                                               (1)

б) По отношению v=1,4 определяем расстояние между светильниками по ширине помещения:

Lсвш= v • hсв, м                                              (2)

Расстояние по длине принимается в зависимости от длины корпуса светильника lсв и расстояния между корпусами светильников t. При длине корпуса 1,3 м принимаем t = 0,1 м.

Lсвд= lсв+ t, м                                               (3)

в) Определяем расстояние от стены до первого ряда светильников L1:

L1= 0,5* Lсвш, м                                             (4)

г) Определяем расстояние между крайними рядами по ширине L2:

L2= в-2 L1, м                                                (5)

д) Определяем число рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами по ширине помещения:

nсв.ш= L2/ Lсвш – 1, ряды                               (6)

е) Общее число рядов светильников по ширине составит:

nш. общ= nсв.ш+ 2, ряды                                   (7)

ж) Определяем расстояние между крайними рядами по длине  L3:

L3= а- 2 L1, м                                                  (8)

з) Определяем число рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами по длине помещения:

nсв. д= L3/ Lсвд- 1, ряды                                       (9)

и) Общее число рядов светильников по длине составит:

nд. общ= nсв. д+2,ряды                                        (10)

к) Определяем общее количество светильников в помещении:

nсв. общ= nш. общ *nд. общ,, шт.                                       (11)

л) Площадь пола освещаемого помещения составляет:

Sп= а*в, м2                                                       (12)

м) При равномерном расположении светильников и при нормировании горизонтальной поверхности для расчёта общего искусственного освещения рабочих помещений применяется метод светового потока. Потребный световой поток лампы Фл расч (лм):

Фл расч = Ео.к • Sп•К •z / (nсв. общ •η)                                       (13)

##### где Ео.к –потребная освещенность при комбинированном освещении лампами от светильников общего освещения (лк), К – коэффициент запаса (табл.11); z – коэффициент минимальной освещенности, равный отношению Ecp/Emin. Его значения для ламп накаливания и ДРЛ – 1.15; для люминисцентных – 1.1; η —коэффициент использования светового потока.

##### Таблица 11

#### Коэффициент запаса

| Освещаемые объекты | Светильники |  |
| --- | --- | --- |
|  | С газоразрядными лампами | С лампами накаливания |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащие 10мг/м3 и более пыли дыма, копоти: ###### При тёмной пыли ###### При светлой пыли | 2 1.8 | 1.7 1.5 |
| 2. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей от 5 до 10 мг/м3 пыли, дыма, копоти: ###### При темной пыли ###### При светлой пыли | 1.8 1.6 | 1.5 1.4 |
| 3. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей не более 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти. Вспомогательные помещения с нормальной воздушной средой | 1.5 | 1.3 |
| ###### 4. Территории промышленных предприятий | 1.5 | 1.3 |
| ###### 5. Помещения общественных зданий | 1.5 | 1.3 |

н) по потребному световому потоку определяем тип лампы (табл.12)

##### Таблица 12

#### Технические данные ламп

| Лампы накаливания |  |  | Люминесцентные дампы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Тип | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В-125-135-15 | 135 | 0,9 | ЛДЦ20 | 820 | 41,0 |
| В-215-225-15 | 105 | 7,0 | #### ЛД20 | 920 | 46,0 |
| Б 125-135-40 | 485 | 12,0 | ЛБ20 | 1180 | 59,0 |
| Б 220-230-40 | 460 | 11,5 | ЛДЦ40 | 1450 | 48,2 |
| БК 125-135-100 | 1630 | 16,3 | ЛДЗ0 | 1640 | 54,5 |

Продолжение табл.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БК 215-225-100 | 1450 | 14.5 | ЛБЗ0 | 2100 | 70,0 |
| Г 125-135-150 | 2280 | 15,3 | ЛДЦ40 | 2100 | 52,5 |
| Г 215-225-150 | 2090 | 13,3 | ЛД40 | 2340 | 58,5 |
| Г 125-135-300 | 4900 | 16,6 | ЛБ40 | 3120 | 78.0 |
| Г 215-225-500 | 8300 | 16,6 | ЛДЦ80 | 3740 | 46,8 |
| Г 125-135-1000 | 19100 | 19,1 | ЛД80 | 4070 | 50,8 |
| Г 215-225-1000 | 19600 | 18,6 | ЛБ80 | 5220 | 65,3 |

Примечание: Первые два числа в маркировке лампы обозначают диапазон допустимых напряжений в В, третье – мощность в Вт.

о) определяем действительную освещенность:

Е действ= (Фл. табл. • nсв. общ •nлапм •η)/ (К •z•Sп), лк,                      (14)

где Фл. табл  – табличное значение светового потока выбранной лампы (табл.12).

п) определяем величину освещенности, которую должны обеспечить светильники местного освещения:

Ем.к.= Емин. к - Е действ, лк,                                                        (15)

где  Емин. к – минимальная освещенность от комбинированного освещения, лк.

Литература: [31].

Задача №5

Определить требуемую площадь световых проёмов при естественном боковом освещении помещения с размерами: глубиной – В, м; длиной – LП, м. Высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна – h1, м. Коэффициент естественного освещения (КЕО) – ен, %. Расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданием – Р, м; высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна – Нзд, м. Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола – ρср. Расстояние расчётной точки от наружной стены к глубине помещения – L, м. Вид светопропускающего материала, переплёта и солнцезащитных устройств выбрать самостоятельно.

Таблица 13

Варианты к задаче №5

| Исходные данные | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 9 | 16 |
| LП, м | 32 | 40 | 30 |
| В, м | 15 | 12 | 6 |
| h1, м | 2 | 4 | 6 |
| #### ен, % | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| #### Р, м | 10 | 8 | 14 |
| #### Нзд, м | 3 | 5.2 | 6.8 |
| ρср | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| L, м | 7 | 1.2 | 6 |
| Емин. к, лк | 750 | 500 | 400 |

Указания к решению задачи №5

При естественном боковом освещении требуемая площадь световых проемов Soтр  определяется из выражения:

Soтр= Sп ен ηок kзд kз / (100 r1 τо),м2                                         (1)

где Sп - площадь пола помещения, м2; ен - КЕО по СНиП 23-05-95; ηок - световая характеристика окна (см. табл. 14); kзд–  коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями (см. табл. 15), определяется в зависимости от отношения расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданием (Р) к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна (Нзд); τо - общий коэффициент светопропускания оконных проемов, определяемый по формуле:

τ0 = τ1•τ2•τ3•τ4•τ5                                                 (2)

τ1 – коэффициент светопропускания остекления (см. табл. 16);

τ2  – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах световых проемов (см. табл. 16);

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении τ3 =1);

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах (табл. 17);

τ5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями τ5 = 1;

r1- коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей и подстилающего слоя к зданию (см. табл. 18).

##### Таблица 14

Значения световой характеристики (η0) окон при боковом освещении

| Отношение длины помещения Lп к его глубине | Значения световой характеристики η0 при отношении глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 7.5 | 10.0 |
| 4 и более | 6.50 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11.0 | 12.5 |
| 3 | 7.50 | 8.0 | 8.5 | 9.6 | 10.0 | 11 | 12.5 | 14.0 |
| 2 | 8.50 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 | 15.0 | 17.0 |
| 1.5 | 9.50 | 10.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19 | 21.0 | 23.0 |
| 1 | 11.00 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23 | 26.5 | 29.0 |
| 0.5 | 18.00 | 23.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 54 | 66.0 | - |

##### Таблица 15

Значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон противостоящими зданиями

| Р/Нзд | Кзд |
| --- | --- |
| 0.5 | 1.7 |
| 1 | 1.4 |
| 1.5 | 1.2 |
| 2 | 1.1 |
| 3 и более | 1 |

Таблица 16

Значения коэффициента τ4

| № | Солнцезащитные устройства, изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, τ4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные) | 1 |
| 2 | Стационарные жалюзи и экран с защитным углом не более 45 при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90 к плоскости окна: - горизонтальные; вертикальные | 0.65 – 0.75 |
| 3 | Горизонтальные козырьки: - с защитным углом не более 90°; - с защитным углом от 15 до 45° (многоступенчатые) | 0,8 0,9 – 0,6 |

Таблица 17

Значения коэффициентов τ1, τ2, τ3

| Вид светопропускающего материала | τ1 | # Вид переплета | τ2 | Несущие конструкции покрытий | τ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло оконное листовое: - одинарное; - двойное; - тройное | 0.90 0.80 0.75 | Переплеты для окон и фонарей промышленных зданий: а) деревянные: - одинарные; - спаренные; - двойные раздельные б) стальные: - одинарные открывающиеся; - одинарные глухие; - двойные открывающиеся; - двойные глухие |  | Стальные фермы Железобетонные и деревянные фермы и арки | 0.90 0.80 |
|  |  |  | 0.75 0.70 0.60 0.75 0.90 0.60 0.80 |  |  |
| Стекло внутреннее толщиной 6-8 мм | 0.80 |  |  |  |  |
| Стекло листовое армированное | 0.60 |  |  | Балки и рамы сплошные при высоте сечения: - 50 см и более; - менее 50 см | 0.80 0.90 |
| Стекло листовое узорчатое | 0.65 | Переплеты для окон жилых общественных и вспомогательных зданий: а) деревянные: - одинарные, - спаренные, - двойные раздельные, - с тройным остекленением б) металлические: - одинарные; - спаренные; - двойные раздельные; - с тройным остекленением | 0.80 0.75 0.65 0.50 0,90 0,85 0.80 0.70 |  |  |
| Стекло листовое со специальными свойствами: - солнцезащитное; - контрастное | 0.65 0.75 |  |  |  |  |
| Органическое стекло: - прозрачное, - молочное | 0.90 0.60 |  |  |  |  |
| Пустотелые стеклянные блоки: - светорассеивающие; - светопрозрачные | 0,50 0.55 | Стеклобетонные панели с пустотелыми стеклянными блоками при толщине шва: - 20 мм и менее; - более 20 мм | 0.90 0.85 |  |  |
| Стеклопакеты | 0.80 |  |  |  |  |

Таблица 18

Значение коэффициента r1

| Отношение глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна (h1) | Отношение расстояния L расчётной точки от наружной стены к глубине помещения (В) | Значения r1 при боковом освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средневзвешенный коэффициент отражения рср потолка, стен и пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 |  |  | 0.4 |  |  | 0.3 |  |  |
|  |  | Отношение длины помещения LП к его глубине |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### От 1 до 1.5 | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
|  | 0.5 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 |
|  | 1.0 | 2.10 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
| Более 1.5 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| до 2.5 | 0.3 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
|  | 0.5 | 1.85 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
|  | 0.7 | 2.25 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.30 | 1.55 | 1.35 | 1.20 |
|  | 1.0 | 3.80 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 |
| Более 2.5 до | 0.1 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3.5 | 0.2 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|  | 0.3 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 |
|  | 0.4 | 1.35 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.10 |
|  | 0.5 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.35 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.10 |
|  | 0.6 | 2.00 | 1.75 | 1.45 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
|  | 0.7 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.30 |
|  | 0.8 | 3.60 | 3.10 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 1.55 | 1.90 | 1.70 | 1.40 |
|  | 0.9 | 5.30 | 4.20 | 3.00 | 2.90 | 2.45 | 1.90 | 2.20 | 1.85 | 1.50 |
|  | 1.0 | 7.20 | 5.40 | 4.30 | 3.60 | 3.10 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 1.70 |
| Более 3.5 | 0.1 | 1.20 1.40 1.75 2.40 3.40 4.60 6.00 7.40 9.00 10.0 | 1.15 1.30 1.50 2.10 2.90 3.80 4.70 5.80 7.10 7.30 | 1.10 1.20 1.30 1.80 2.50 3.10 3.70 4.70 5.60 5.70 | 1.10 1.20 1.40 1.60 2.00 2.40 2.90 3.40 4.30 5.00 | 1.10 1.15 1.30 1.40 1.80 2.10 2.60 2.90 3.60 4.10 | 1.05 1.10 1.20 1.30 1.50 1.80 2.10 2.40 3.00 3.50 | 1.05 1.10 1.25 1.40 1.702.00 2.30 2.60 3.00 3.50 | 1.05 1.05 1.20 1.30 1.501.80 2.00 2.30 2.60 3.00 | 1.00 1.05 1.10 1.20 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.50 |
|  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Литература: [31].

###### Задача № 6

Рассчитать звукоизолирующий кожух для оборудования. Октавный уровень звукового давления в расчетной точке изолируемой машины L, дБ; размеры источника шума и кожуха, допустимые уровни шума на рабочем месте принять в соответствии с табл. 19

##### Таблица 19

Варианты к задаче №6

| № варианта | Размеры источника шума, м | Размеры кожуха, м | Вид трудовой деятельности (рабочее место) | Уровни звукового давления в расчётной точке L, дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднегеометрическая частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 3 | 1,5х2х2,5 | 1,8х2,3х 2,7 | Программист ПЭВМ | 75 | 66 | 58 | 59 | 57 | 60 | 58 | 47 |
| 10 | 1.2х1,5х1,5 | 1,4х1,8х1,8 | Лаборант | 83 | 77 | 56 | 67 | 66 | 62 | 60 | 57 |
| 17 | 1.5х2х3 | 1,9х2,5х3,5 | Диспетчер | 89 | 79 | 73 | 72 | 69 | 67 | 65 | 66 |

#### Указания к решению задачи №6

а) Расчёт звукоизолирующего кожуха сводится к определению толщины стенок и материала, из которого будет сделан кожух. Материал и толщина стенок определяется по требуемой звукоизолирующей способности. Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха (Rmp кож) определяется из формулы:

Rтр.кож=ΔLтр+10⋅lgSkSu                              (1)

где Lтр. - требуемое снижение уровней шума, дБ; Sk - площадь поверхности кожуха, м2; Su - площадь воображаемой поверхности, вплотную окружающей источник шума, м2.

б) Требуемое снижение уровней шума (Lтр) определяется разностью уровней шума в расчётной точке (L) и нормативными уровнями звукового давления и звука на рабочих местах(LN):

ΔLтр=L−LN                                            (2)

Нормативные уровни звукового давления (LN)  принимаются в соответствии с табл. 20.

в) Конструкцию ограждения кожуха подбирают таким образом, чтобы его звукоизолирующая способность была для каждой октавной полосы больше требуемой, т.е. Rкож Rтр. кож. Звукоизолирующая способность для различных материалов дана в табл. 21.

Таблица 20

Нормативные уровни звукового давления и звука на рабочих местах

| вид трудовой деятельности: рабочее место | Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами. Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни зв. и эквив., дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1. Творческая; руководящая работа с повышенными требованиями, научная, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная: в помещениях дирекции проектно- конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема в здравпунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно- управленческая, измерительные и аналитические работы в лаборатории: в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещении, лабораториях | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графу с инструкцией, диспетчерская работа: в помещениях диспетчерской службы кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов, вычислительных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 68 | 64 | 75 |
| 5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп.1-4 и аналогичным им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Таблица 21

Звукоизолирующая способность стен и перегородок акустически однослойных конструкций, дБ

| Материал, конструкция | Толщина, мм | # Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кирпичная кладка | 125 (1 кирпич) 250 (2 кирпича) | 36 45 | 41 45 | 44 52 | 51 59 | 58 65 | 64 70 | 65 70 | 55 70 |
| Виброкирпичная панель | 160 | 20 | 34 | 40 | 42 | 48 | 53 | 53 | 55 |
| Железобетонная плита | 50 100 400 800 | 28 34 45 48 | 34 40 48 55 | 35 40 55 61 | 35 44 61 68 | 41 50 68 70 | 48 55 70 70 | 55 60 70 70 | 55 60 70 70 |
| Гипсобетонная плита | 80 | 20 | 28 | 33 | 37 | 39 | 44 | 44 | 42 |
| Шлакобетонная панель | 250 | 20 | 30 | 45 | 52 | 59 | 64 | 64 | 62 |
| Древесностружечная плита | 20 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 |
| Фанера | 1 5 10 | 7 9 13 | 11 13 17 | 14 17 21 | 19 21 25 | 23 25 28 | 26 28 25 | 27 26 29 | 26 29 33 |
| Стеклопластик | 3 5 10 | 9 12 17 | 13 16 21 | 17 20 25 | 21 24 28 | 25 28 31 | 29 31 31 | 31 31 34 | 32 34 38 |
| Сталь | 1 3 5 10 | 13 19 22 26 | 17 23 26 30 | 21 27 30 33 | 25 31 34 36 | 28 35 37 32 | 32 37 32 36 | 36 36 36 42 | 35 38 42 46 |
| Дюралюминиевый лист с покрытием из минераловатных плит толщиной 80 мм | 2 | 20 | 15 | 20 | 28 | 36 | 43 | 50 | 53 |

г) Уровень шума в расчетной точке после установки кожуха на источник шума  Lk рассчитывается по формуле:

Lk=L−Rкож+10⋅lgSkSu                          (3)

где L - уровень шума в расчетной точке до установки кожуха, дБ;

Rкож - звукоизолирующая способность реальной конструкции стенок кожуха, дБ. (табл. 21).

Результаты расчёта свести в таблицу 22.

Таблица 22

Расчет акустической эффективности звукоизолирующего  кожуха

Характеристика кожуха: материал                    , толщина

| № п/п | Величина | Единица измерения | Октавные полосы частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | L - уровни шума до установки кожуха | ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ln- нормативные значения уровней шума | ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | R тр. кож - требуемая звукоизолирующая способность кожуха | ### ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rкож- звукоизолирующая способность стенок кожуха | ### ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lк- уровень шума после установки кожуха | ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература: [7, 18, 23, 28].

Задача №7

Рассчитать конструкцию звукоизолирующей перегородки для снижения интенсивности шума, создаваемого тремя источниками шума с интенсивностью L1, L2, L3, расположенными в соседнем с изолируемым помещении.

Таблица 23

Варианты к задаче №7

| № варианта | Размеры изолируемого помещения, м | Площадь смежного ограждения, м | Категория изолируемого помещения | Уровни звукового давления в расчётной точке L, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Среднегеометрическая частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 4 | 15х8х4 | 8х4 | Помещение управления | L1 | 75 | 66 | 58 | 59 | 57 | 60 | 58 | 47 |
|  |  |  |  | L2 | 71 | 64 | 56 | 57 | 55 | 57 | 53 | 44 |
|  |  |  |  | L3 | 70 | 65 | 56 | 60 | 60 | 56 | 51 | 48 |
| 11 | 8х6х4 | 4х6 | Лаборатория | L1 | 83 | 77 | 56 | 67 | 66 | 62 | 60 | 57 |
|  |  |  |  | L2 | 84 | 77 | 55 | 66 | 65 | 61 | 59 | 54 |
|  |  |  |  | L3 | 81 | 76 | 54 | 65 | 66 | 59 | 61 | 55 |
| 18 | 8х10х5 | 8х5 | Конструкторское бюро | L1 | 89 | 79 | 73 | 72 | 69 | 67 | 65 | 66 |
|  |  |  |  | L2 | 88 | 78 | 76 | 71 | 72 | 66 | 64 | 59 |
|  |  |  |  | L3 | 81 | 76 | 74 | 73 | 70 | 68 | 66 | 65 |

Указания к решению задачи №7

а) Требуемая звукоизолирующая способность ограждения Rтp, обеспечивающая в помещении, смежном с шумным, выполнение нормативных требований, определяется из выражения:

Rтр=LΣ−10lgB+10lgS0−LN, дБ                            (1)

где L - суммарный октавный уровень звукового давления всех источников шума в помещении:

LΣ=10⋅lg(100.1⋅L1+100.1⋅L2+100.1⋅L3),дБ       (2)

где L1, L2, L3 – интенсивность звука, создаваемого источниками шума, дБ.

В - постоянная помещения, смежного с шумным:

В=В1000∗μ, м2                                                         (3)

где В1000 - постоянная помещения, м2 на среднегеометрической частоте 1000 Гц, находимая в зависимости от объема V и типа помещения (табл. 24);  - частотный множитель (табл. 25).

# Таблица 24

Значение постоянной помещения В1000

| Тип помещения | Описание помещения | В1000 |
| --- | --- | --- |
| 1 | С небольшим количеством людей | #### V/20 |
| 2 | С жёсткой мебелью и большим количеством людей, или небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, кабинеты…) | V/10 |
| 3 | С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управления, залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений и т.п.) | ### V/6 |

Примечание: V – объём помещения.

Таблица 25

## Значение частного множителя

| Объём помещения V, м3 | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| До 200 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
| Свыше 200 до 1000 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.4 | 4.2 |
| Свыше 1000 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.7 | 1 | 1.6 | 3 | 6 |

So- площадь ограждения, общего для шумного и изолируемого помещения, м2; LN - допустимые октавные уровни звукового давления в изолируемом помещении, дБ (табл. 20).

б) Конструкцию ограждения подбирают таким образом, чтобы его звукоизолирующая способность была для каждой октавной полосы больше требуемой, т.е. Rкож Rтр.  Звукоизолирующая способность для различных материалов дана в табл. 21.

в) Уровень шума в изолируемом помещении после установки ограждения Lиз, определяется из формулы:

Lиз=LΣ−R0−10lgB+10lgS0, дБ                              (4)

где Ro - звукоизолирующая способность реально выбранной конструкции ограждения по табл. 21, дБ.

г) Результаты расчётов свести в табл. 26.

Таблица 26

Расчет конструкции звукоизолирующей перегородки

Характеристика перегородки: материал                    , толщина

| № п/п | Величина | Единица измерения | Октавные полосы частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | L∑ - суммарный уровень шума до установки перегородки | ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ln- нормативные значения уровней шума | ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В – постоянная помещения | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R тр. - требуемая звукоизолирующая способность перегородки | ### ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R0- звукоизолирующая способность перегородки | ### ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lиз- уровень шума после установки перегородки | ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература: [7, 18, 23, 28].

Задача №8

В производственном помещении был пролит бензин А-76. Определить время, в течение которого испарится бензин и образуется взрывоопасная концентрация паров бензина и воздуха. Количество пролитого бензина Q л; температура в помещении t = 20 °С; радиус лужи бензина r, см; атмосферное давление в помещении 0,1 МПа (760 мм рт. ст.); объем помещения V, м3.

Таблица 27

Варианты к задаче №8

| Исходные данные | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 12 | 19 |
| Q, л | 2 | 3 | 2,5 |
| r, см | 200 | 300 | 250 |
| V, м3 | 20 | 30 | 25 |

Указания к решению задачи №8

а) Определяем интенсивность испарения бензина:

m=4rДtМРнасVtРатм, г/с                                                  (1)

где Дt - коэффициент диффузии паров бензина:

Дt=Д0[(T+t)T], см2/с                                             (2)

где Д0 - коэффициент диффузии паров бензина при t = 0 оС и давлении 0,1 МПа:

Д0=0.8М, см2/с                                                     (3)

где М = 96 - молекулярная масса бензина; Т=273 0К – нормальная температура,; Рнас = 0,014 - давление насыщенного пара бензина, Мпа; Vt - объем грамм-молекулы паров бензина при температуре t = 20 °С:

Vt = [V0 (t + T)] / T, см3                                                (4)

где V0 = 22,4 л - объем грамм-молекулы паров бензина при давлении 0,1 Мпа;

Ратм — атмосферное давление, МПа.

б) Определяем продолжительность испарения бензина:

τ = (1000 Q ρ) / (m 3600), ч                                             (5)

где ρ - плотность бензина, г/см3, ρ=0.73 г/см3.

в) Определяем весовую концентрацию:

Квес = (Коб М 10) / Vt , мг/л                                             (6)

где Коб = 0,76 % - нижний предел взрываемости паров бензина при t = 20 оС; Vt - в литрах.

г) Определяем объём воздуха, в котором образуется взрывоопасная концентрация:

Vв.н. = Q / Квес, м3                                                    (7)

где Q - в граммах.

д) Определяем взрывоопасную концентрацию в помещении:

τv=(60•V)/Vв.н.                                                     (8)

Задача №9

Проектируется отделочный цех (для лакировки и сушки) с размерами: длина – А, м; ширина – B, м; высота – С,м. Категория взрывной и пожарной опасности производства – «А», степень огнестойкости – II, здание с фонарями. Площадь территории предприятия – Sпр, га. Рассчитать необходимое количество средств пожаротушения внутри помещения и для наружного тушения пожара. Пожар класса В.

Таблица 28

Варианты к задаче №9

| Исходные данные | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 13 | 20 |
| А, м | 200 | 300 | 250 |
| В, м | 20 | 30 | 25 |
| С, м | 2 | 3 | 2,5 |
| Sпр, га | 175 | 145 | 200 |

Указания к решению задачи №9

а) определяем необходимые средства и нормы первичных средств пожаротушения (табл.29)

б) определяем потребное количество первичных средств пожаротушения:

nпсп=nн⋅SПSH , шт                                           (1)

где nH – число первичных  средств пожаротушения на нормируемую площадь (табл.29), шт; SП - площадь помещения, м2; SН - нормативная площадь для каждого первичного средства, м2. Расчёт выполняем для всех средств:

- углекислотных  огнетушителей n уо;

- пенных огнетушителей n по;

- порошковых огнетушителей n пор;

- хладоновых огнетушителей n хо.

в) определяем нормы оснащения помещения пожарными щитами (табл.30)

##### Таблица 29

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 SН | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л/массой огнетушащего вещества, кг 2/2 5/4 10/9 |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л/массой огнетушащего вещества, кг 2/2 5 (8)/ 3 (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2 ++ | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  |  | В | 4 + | - | 2 + | 1 ++ | 4 + | - | - |
|  |  | С | - | - | 2 + | 1++ | 4 + | - | - |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1++ | - | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2 ++ |
| В | 400 | А | 2++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | 2 + |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1++ | - | - |  |
|  |  | (Е) | - | - | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Г | 800 | В | 2 + | - | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
|  |  | С | - | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
|  |  | D | - | - | 2 ++ | 1++ | - | - | - |
|  |  | (Е) | - | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Общест венные здания | 800 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | - | - | 4 + |
|  |  | (Е) | - | - | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ |

Примечания. 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D-D.

2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка:старая маркировка по вместимости корпуса, л/новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" -огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 мЗ для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

##### Таблица 30

#### Нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами

| №№ п/п | Наименование функционального назначения помещений и категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 2 | В (твёрдые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| 3 | Г и Д | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 4 | Помещения и открытые площадки предприятий по первичной обработке с/х культур | 1000 | - | ЩП-СХ |
| 5 | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ | - | А | ЩПП |

г) определяем комплектацию пожарных щитов инструментом и инвентарём (табл.31)

Таблица 31

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

| № | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЩП-А | ЩП-В | ЩП-Е | ЩП-СХ | ЩПП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огне тушащего состава, кг | 2+ | 2+ | - | 2+ | 2+ |
|  | 10/9 | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ |
|  | 5/4 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
|  | углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой огне тушащего состава, кг |  |  |  |  |  |
|  | 5/3 | - | - | 2+ | - | - |

Продолжение табл.31

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лом |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | Багор |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Крюк с деревянной рукояткой |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Ведро |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| 6 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Лопата штыковая |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | Лопата совковая |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Вилы |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Тележка для перевозки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Емкость для хранения воды объемом: 0,2 мЗ 0,02 мЗ | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 13 |  | Ящик с песком |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 |  | Насос ручной |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  | Рукав Ду 18-20 длиной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 м |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  | Защитный экран 1,4 x 2 м |  |  |  |  |  | 6 |
| 17 |  | Стойки для подвески |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экранов |  |  |  |  |  | 6 |

Примечания. 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е). 2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании  таблицы 30.

д) определяем объём пожарного водоема для наружного тушения пожара в здании:

V=3,6•n p.n•q•t , м3                                            (2)

где n р.п – расчётное число пожаров (возможное): для территории до 150 га - 1 пожар; более 150 га - 2 пожара. q - расход воды, л/с, на наружное тушение производственных зданий устанавливается в зависимости от наличия фонарей, степени огнестойкости, категории взрывопожарной и пожарной опасности и объема здания (табл. 32).

##### Таблица 32

#### Расход воды на наружное пожаротушение

| Степень огнестойкости здании | Категория помещений по пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До З | св. З до 5 | св. 5 до 20 | св. 20 до 50 | св. 50 до 200 | св.200 до 400 | св. 400 до 600 |
| I и II | Г, Д, | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | — | — |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | — | — |
| IV и V | ### г, д | 10 | 15 | 20 | 30 | — | — | — |
| IV и V | в | 15 | 20 | 25 | 40 | — | — | — |

t- расчётное время тушения пожара (3 часа).

е) определяем число пожарных водоёмов:

N = V/Vв                                                       (3)

где Vв – объём одного водоёма, м3. Vв = 200 м3.

Литература: [22].

Задача №10

На предприятии, имеющем на своём балансе Nаг эксплуатируемых автогрейдеров ДЗ-122 была проведена модернизация кабины автогрейдера. Затраты на модернизацию составили Змод, тыс. руб. Модернизация кабины позволила улучшить следующие гигиенические параметры:

— уровень звукового давления на частоте 2000 Гц в рабочем режиме снизился с 79 дБ до 74 дБ (норма);

— уровень общего шума и уровень звука на частотах 1000 Гц и 2000 Гц (на стоянке при открытых дверях и окнах) снизился с 86 до 82 дБ (норма);

— уровень внешнего шума в транспортном режиме снизился с 87 до 83 дБ (норма);

- коэффициент обзорности увеличился с 0,420 до 0,496. Соответственно снизилось нервное напряжение.

Продолжительность рабочей смены машиниста автогрейдера τ – 8 часов, среднее количество рабочих смен в месяц N – 22 смены. Среднемесячная зарплата машиниста Зсм, тыс. руб.

Определить ожидаемый рост производительности труда машиниста от проведённой модернизации, годовой экономический эффект от модернизации за счёт сокращения компенсирующего отдыха.

Таблица 33

Варианты к задаче №10

| Исходные данные | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7 | 14 |
| Nаг, шт | 20 | 30 |
| Змод, тыс. руб | 20 | 40 |
| Зсм, тыс. руб | 5 | 7 |

#### Указания к решению задачи №10

а) определяем потребность в компенсирующем отдыхе до модернизации:

Тк.о.б. = Тк.о1+ Тк.о2+ Тк.о3, %                                               (1)

где Тк.о1 – потребность в компенсирующем отдыхе при повышенном уровне шума в рабочем режиме, %; Тк.о2 – потребность в компенсирующем отдыхе при повышенном уровне шума в транспортном режиме, %; Тк.о3 – потребность в компенсирующем отдыхе при повышенном нервном напряжении, % (табл. 34)

Таблица 34

Нормы продолжительности компенсирующего отдыха в зависимости от факторов, влияющих на тяжесть

| №№ п/п | #### Факторы | Характеристики факторов | Время на компенсирующий отдых, % отработанного времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические усилия | Незначительные (10-150 Н) Средние (150-200Н) Тяжелые (300-500 Н) Очень тяжелые (500-800 Н) | 1—2 2—4 4—6 6—9 |
| 2 | #### Нервное напряжение | Незначительное Среднее Повышенное | 1—2 2—4 4—6 |
| 3 | Темп работы | Умеренный Средней интенсивности Высокий | 1 2 3 – 4 |
| 4 | Рабочее положение | Ограниченное | 1 |
|  |  | Неудобное | 2 |
|  |  | Стесненное | 3 |
|  |  | Очень неудобное | 4 |

Продолжение табл.34

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Монотонность работы | Незначительная | 1 |
|  |  | Средняя | 2 |
|  |  | Повышенная | 3 |
| 6 | Температура, влажность окружающей среды | Незначительно повышенная или пониженная: от +25 до +28°С при влажности до 70% (или от -5 до -15°С) | 1 |
|  |  | Средняя – от +25 до +30°С при влажности до 75% (или от -16 до-20°С) | 2 |
|  |  | Повышенная или пониженная – от +31 до +35°С при влажности 70-75% (или от -21 до -25°С) | 3 |
|  |  | Высокая или низкая — от +36 до 40°С при влажности 75% (или от -25до-30°С) | 4 |
|  |  | Очень высокая или очень низкая – от +41 до +45°С при влажности 75% (или менее -30°С) | 5 |
| 7 | Загрязненность воздуха | Незначительная | 1 |
|  |  | Средняя | 2 |
|  |  | Повышенная | 3 |
|  |  | Сильная | 4 |
|  |  | Очень сильная | 5 |
| 8 | Производственный шум | Умеренный | 1 |
|  |  | Повышенный | 2 |
|  |  | Сильный | 3 – 4 |
| 9 | Вибрация | Повышенная Сильная Очень сильная | 1 2 3 – 4 |
| 10 | Освещение | Недостаточное Плохое или ослепляющее | 1 2 |

б) определяем потребность в компенсирующем отдыхе после модернизации:

Тк.о.П. = Тк.о П 1+ Тк.о П 2+ Тк.о П 3, %                                     (2)

где Тк.о П 1 – потребность в компенсирующем отдыхе при повышенном уровне шума в рабочем режиме после модернизации, %; Тк.о П 2 – потребность в компенсирующем отдыхе при повышенном уровне шума в транспортном режиме после модернизации, %; Тк.о П 3 – потребность в компенсирующем отдыхе при повышенном нервном напряжении после модернизации, %. При этом, если уровни воздействия снижаются до нормы, то характеристика фактора принимается умеренной. Нервное напряжение становится незначительным.

в) определяем время на компенсирующий отдых до модернизации за месяц:

tк.о.б.=Тк.о.б.⋅ФД100, ч                                        (3)

где ФД – действительный месячный фонд рабочего времени, ч.

ФД = τ • N, ч                                                    (4)

где τ – продолжительность рабочей смены, ч; N – среднее количество рабочих смен в месяц.

г) определяем время на компенсирующий отдых после модернизации за месяц:

tк.о.П.=Тк.о.П.⋅ФД100, ч                                        (3)

д) определяем экономию рабочего времени за месяц:

Δtк.о.=tк.о.б.−tк.о.П, ч                                      (4)

е) определяем коэффициент уплотнения рабочего дня машиниста:

Ку=Δtк.о.ФД⋅100, %                                         (5)

ж) определяем рост производительности труда машиниста автогрейдера:

ΔП=Ку⋅100100−Ку, %                                               (6)

з) годовой экономический эффект:

Эгод=Ку100⋅Зсм⋅Nаг−Змод, тыс. руб                       (7)

где – Зсм  – среднемесячная зарплата машиниста автогрейдера, тыс. руб; Nаг – количество автогрейдеров на предприятии, шт; Змод – затраты на модернизацию автогрейдера, тыс. руб.

#### Библиографический список

- Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - М. 2000г. 448с.

- Белов А.С. и др. Средства защиты в машиностроении. Расчёт и проектирование. - Справочник. - М.: Машиностроение 1989г.

- Борьба с шумом на производстве. Справочник / Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1985.

- Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды тяжести и напряженности трудового процесса. Руководство Р 2.2. 755-99 Минздрав России, Москва, 1999.

- ГН 2.2.5.686-03. Предельно допустимые концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.

- ГН 2.2.5.687-98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. Переиздание с изменениями, 1991.

- ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. – М.: Изд-во стандартов, 1989.

- ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.014-84. Воздух рабочей зоны. Метод измерения вредных
веществ индикаторными трубками. С изменением № 1 (МУС 7-90).

- ГОСТ 12.1.046-85. Нормы освещения строительных площадок.

- ГОСТ 12.1.050-86. Методы измерения шума на рабочих местах.

- ГОСТ 12.4.011 – 87. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1987.

- ГОСТ 24940-96. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

- Гусев Н.Г., Машкович В.П., Суворов А.И. Защита от ионизирующих излучений. – М.: Атомиздат, Т.1, 1980.

- Долин П.А. «Справочник по технике безопасности». - М.: Энергоатомиздат, 1985г.

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87/Минэнерго СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1989.–56с.

- Кукин П.П., Лапин Е.А., Подгорных Е.А. и др. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1999.

- Макаров Г.В. и др. «Охрана труда в химической промышленности». -
М.: Химия, 1989г. 494с.

- Маршал В. Основные опасности химических производств. – М.: Мир, 1989.

- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Оценка освещения рабочих мест.

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

- Погодин А.С. Шумоглушащие устройства. – М.: Машиностроение, 1973.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – М.: Атомиздат, 2000

- Руководство по гигиене труда / под ред. Н.Ф. Измерова. – М.:Медицина, 1987.

- Сан П и Н 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при работах с
источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки.

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

- СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1996.

- Сорокин Н.А. «Законодательные и нормативные правовые основы ох
раны окружающей среды и охраны труда». - Учебное пособие. - Ухта.
УГТУ. 1997г.

- Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. т.1, т.2. – М.: Профиздат, 1985.