ДИСЦИПЛИНА: ТОЭ

Выполните контрольную работу:

Задача № 1. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

- По заданной обобщенной схеме (см. рис.1) нарисовать схему, соответствующую Вашему варианту, и указать на ней заданные параметры. При этом участок цепи, в котором нет источника ЭДС, следует замкнуть, а участок цепи, в котором нет источника тока – разомкнуть. После этого в цепи должны остаться два источника ЭДС и один источник тока.

- Составить уравнения по законам Кирхгофа.

- Рассчитать токи цепи методом контурных токов и методом узловых потенциалов. Результаты расчета записать в таблицу 1.

- Проверить выполнение баланса мощности в цепи.

Е6

J1

φb

φс

φа

φо

Е4

Е3

Е1

I1

Е2

I2

I4

I3

R3

R4

R2

R1

J3

J2

I7

I6

R6

R7

R5

φd

I5

Е5

Рассчитать и построить потенциальную диаграмму для внешнего контура цепи.

### Рис. 1

Исходные данные:

Источники ЭДС, В: E2 = - 300; E3 = 50;

тока, А: J3= - 7;

Сопротивления резисторов, Ом: R1 = 30; R2 = 90; R3 = 80; R4 = 30; R5 = 50; R6 = 20; R7 = 0.

Таблица 1

| Результаты расчета (токи ветвей, А) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод контурных токов | I11 = , I22 = , I33 = |  |  |  |  |  |  |
|  | I1= | I2= | I3= | I4= | I5= | I6= | I7= |
| Метод узловых потенциалов | 0 = 0 В, a = B, b = B, c = B, d = B |  |  |  |  |  |  |
|  | I1= | I2= | I3= | I4= | I5= | I6= | I7= |

Задача № 2. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- По заданной обобщенной схеме (см. рис.2) нарисовать схему, соответствующую Вашему варианту, и указать на ней заданные параметры. При этом участок цепи, в котором нет источника ЭДС, следует замкнуть, а участок цепи, в котором нет источника тока – разомкнуть. После этого в цепи должны остаться два источника ЭДС и один источник тока с частотой 50 Гц. Комплексные сопротивления на схеме изобразить в виде соответствующих элементов R, L и С, значения которых следует рассчитать и записать в таблицу 2.

- Составить уравнения в комплексной форме по законам Кирхгофа, по методу контурных токов и по методу узловых потенциалов.

- Рассчитать токи в цепи и потенциалы узлов в комплексной форме выбранным Вами методом. Записать мгновенные значения рассчитанных токов. Результаты расчета записать в таблицу 3.

- Определить показания ваттметра. Результаты расчета записать в таблицу 3.

- Рассчитать и построить топографическую диаграмму цепи, совмещенную с векторной диаграммой токов для внешнего контура.

φb

φс

φа

φо

Е4

Е3

Е1

I1

Е2

I2

I4

I3

J3

J2

I7

J1

I6

Z5

φd

Z3

Z7

Z6

Z4

Z1

Z2

PW

I5

Е5

Е6

Проверить выполнение баланса активных, реактивных и комплексных мощностей в цепи.

Рис. 2

Исходные данные:

Источники ЭДС, В: E1 = 60Ð1550; E2 = 170Ð1600;

тока, А: J2 = 50Ð600;

Сопротивления нагрузки, Ом: Z1 = 15Ð-900; Z2 = 50; Z3 = 15Ð500; Z4 = 20Ð300; Z5 = 18Ð200; Z6 = 40Ð200; Z7 = 15Ð900.

Примечание: обозначение E = ЕÐψº представляет собой полярную форму записи комплексного числа и соответствует его показательной форме E = Eejψ.

- Таблица 2

| R1= L1= C1= | R2= L2= C2= | R3= L3= C3= | R4= L4= C4= | R5= L5= C5= | R6= L6= C6= | R7= L7= C7= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплексные действующие токи, А |  |  |  |  |  |  |  | Показание ваттметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | I2 |  | I3 | I4 | I5 |  | I6 | Pw, Вт |
| Мгновенные токи, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i1 = |  |  |  | i4 = |  |  |  |  |
| i2 = |  |  |  | i5 = |  |  |  |  |
| i3 = |  |  |  | i6 = |  |  |  |  |
| Комплексные потенциалы узлов, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ0 = 0 |  | φa = |  | φb = |  | φc = |  | φd = |

Таблица 3