ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ФГОУ СПО ПСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Специальность: 270103.51

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений »

Псков

2009

| «Утверждаю» I заместитель директора по учебной работе Псковского колледжа строительства и экономики ______________ Л. Б. Дрига «___» _____________ 200…г | «Одобрено» Методическим советом Псковского колледжа строительства и экономики __________А. С. Кузыченко «___» ____________ 200…г | «Согласовано» предметной (цикловой) комиссией _________________________ _________________________ _________________________ Председатель ___________________________ «___» ____________ 200…г |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника для специальностей среднего профессионального образования по специальности:   270103.51  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений »

Автор: Яковлев А.С.

## 1. Пояснительная записка

Предлагаемая программа по электротехнике, составлена в соответствие с требованиями Государственного стандарта.

Для специальности 270103.51  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений »

В процессе преподавания электротехники особая роль отводится демонстрационным экспериментам и лабораторным работам, на которых студенты получают навыки работы с измерительными приборами и производят обработку результатов.

Успешная реализация предлагаемой программы возможна при условии использования современных активных методов обучения. Для текущего контроля рекомендуется проводить письменные самостоятельные работы, тестирование для промежуточного контроля- зачеты и контрольные работы.

В примерном тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и указано количество часов на их изучение.

Преподаватели имеют право вносить изменения , переставлять темы, увеличивать или уменьшать количество часов на изучение отдельных разделов и тем.

2. Примерный тематический план.

| Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка студента, час | Аудиторная нагрузка |  |  | Самостоятельнаяработа студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Введение |  | 1 |  |  |  |
| Раздел№1 Электрические цепи постоянного тока. - Начальные сведения об электрическом токе - Электрический ток - Электрическая цепь - Расчет электрических цепей постоянного тока | 5 8 8 13 | 1 1 1 1 | 1 1 | 2 | 4 6 6 10 |
| Раздел№2 Электрические цепи переменного тока 2.1Начальные сведения о переменном токе 2.2Элементы и параметры электрических цепей переменного тока 2.3 Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм 2.4 Трехфазные цепи при соединении нагрузки звездой 2.5 Трехфазные цепи при соединении нагрузки треугольником Итого: | 4 6 13 12 11 81 | 1 1 1 1 1 10 | 1 1 4 | 2 4 | 3 4 10 10 10 63 |

Методические указания к выполнению контрольных работ.

Для студентов заочного обучения предусмотрена одна контрольная работа. Количество вариантов –20. Номер варианта соответствует  порядковому номеру в приказе о зачислении (журнале). Требования к оформлению работы указаны в методических рекомендациях. Работа зачтена при выполнении всех заданий. В случае незачета работы указываются конкретные ошибки в решении или оформлении, при исправлении которых студент руководствуется замечаниями преподавателя.

Пример 1: Для схемы, приведенной на рис. 1, определить эквивалентное тивление цепи  RAB, токи в каждом резисторе и напряжение UAB приложение к цепи. Заданы сопротивления резисторов и ток I4. Как изменяться токи в резисторах при а) замыкании рубильника P1 (замыкание накоротко), б) расплавлении вставки предохранителя Пр4(выключается из схемы R4)? В обоих случаях напряжения UAB   остается неизменным.   Решение. Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока». После усвоения условие задачи проводим поэтапное решение, предварительно обозначив стрелкой направление тока в каждом резисторе. Индекс тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит

- Определяем общее сопротивление разветвления R2 R3. Резисторы соединены параллельно, поэтому

R2,3,5=R2R3R2+R3=15×1015+10=6Ом.

Теперь схема цепи принимает вид, показанный на рис. 1,бю

- Резисторы R2,3 и R5 соединены последовательно, их общее сопротивление

R2,3,5=R2,3=R5=6+4=10Ом.

Соответствующая схема приведена на рис. 1,в.

- Резисторы R2,3,5 и R4 соединены параллельно, их общее сопротивление

R2,3,4,5==15×1015+10=5Ом.

- Находим эквивалентное сопротивление всей цели:

RAB=R1+R2,3,4,5=5+5=10 Ом. (рис. 1,б)

5. Зная силу тока I4, находим напряжение на резисторе R4:

U4=I4R4=5⋅10=50B.

Это же напряжение приложено к резисторам R2, 3 + R5. (рис 1, б). Поэтому ток в резисторе R5

I5=U4R2,3+R5=506+4=5A.

6. Находим падения напряжения на резисторе R5:

U5=I5R5=5⋅4=20В.

Поэтому напряжение на резисторе R2, 3,

U2,3=U4−U5=50−20=30B.

7. Определяем точки в резисторах R2 и R3:

I2=U2,3/R2=30/15=2 А;   I3=U2,3/R3=30/10=3А.

Применяя первый закон Кирхгофа, находим ток в резисторе R1:

I1=I2+I3+I4=2+3+5=10А.

8. Вычисляем падения 7апряжение на резисторе R1:

U1=I1R1=10⋅5=50B.

9. Находим напряжение UAB, приложенное ко всей цепи:

UAB=I1RAB=10⋅10=100 В.  или UAB=U1+U4=50+50=100В.

10. При включении рубильника Р1 сопротивление R1 замыкается накоротко и схема цепи имеет вид, локальный на рис. 1, е. Эквивалентное сопротивление цепи в этом случае

RAB'=R2,3,4,5=5Ом.

Поскольку напряжение UAB остаётся равным 100 В, можно найти токи в резисторах R4 и R5:

I4=UAB/R4=100/10=10 А;   I5=UAB/(R2,3+R5)=100/(6+4)=10А.

Определяем падение напряжение на резисторе R5

U5=I5R4=10⋅4=40В.

Поэтому напряжение на резисторах R2, R3

U2,3=UAB−U5=100−40=60B.

Теперь можно найти токи в резисторах R2 и R3:

I2=U2,3/R2=60/15=4A;  I3=U2,3/R3=60/10=6A.

Проверим правильность вычисления токов, используя первый закон Кирхгофа

I=I2+I3+I4=4+6+10=20А.

Однако

I=UAB/R2,3,4,5=100/5=20А.

Таким образом, задача решена верно.

11. При расплавлении предохранителя Пр4 резистор R4 выключается и схема принимает вид, показанный на рисунке 1, ж.

Вычисляем эквивалентное сопротивление схемы:

RAB''=R1+R2R3R2+R3+R5=5+15⋅1015+10+4=15Ом.

Поскольку напряжение UAB остаётся неизменным, находим точки I1 и I5:

I1=I2=UAB/RAB=100/15=6,67А.

Напряжение на резисторах R2 R3

U2,3=I1R2,3=6,67⋅6=40В.

Находим токи I2, I3:

I2=U2,3/R2=40/15=2,67A;  I3=U2,3/R3=40/10=4A.

Сумма этих токов равна току I1:

I1=I2+I3=2,67+4=6,67A.

Пример 2. Активное сопротивление катушки Rk=6 Ом, индуктивное XL=10 Ом. Последовательно с катушкой включено активное сопротивление  R=2 Ом и конденсатор сопротивлением Хс=4 Ом (рис. 2, а). К цепи приложено напряжение U=50 В (действующее значение). Определить: 1) полное сопротивление цепи; 2) ток; 3) коэффициент мощности; 4) активную, реактивную и полную мощности; 5) напряжения на каждом сопротивлении. Начертите в масштабе векторную диаграмму цепи.

Решение. 1. Определяем полное сопротивление цепи:

z=(Rk+R)2+(ХL−XC)2=(6+2)2+(10−4)2=10Ом.

2. Определяем ток:

I=U/z=50/10=5A

3. Определяем коэффициент мощности цепи.

sin=XL−XCz=10−410=0,6

по таблицам Брадиса находим ϕ=36∘50. Угол сдвига фаз ϕ находим по синусу во избежании потери угла (косинус является четной функцией).

4. Определяем активную мощность цепи:

P=I2(Rк+R)=52(6+2)=200Вт

или

P=UIcosϕ=50⋅5⋅0,8=200Вт.

Здесь cosϕ=Rк+Rz=6+210=0,8.

5. Определяем реактивную мощность цепи:

Q=I2(XL- XC)=52(10- 4)=150 вар

или

Q=UIsinϕ=50⋅5⋅0,6=150вар.

6. Определяем полную мощность цепи:

S=P2−Q2=2002+1502=250Β⋅Α

или

S=UI=50⋅5=250Β⋅Α.

7. Определяем падения напряжения на сопротивления цепи:

URк=IRК=5⋅6=30B; UL=I XL=5. 10=50 B;     UR=IR=5⋅2=10B;

UC=I XC=5. 4=20B.

Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба для тока и напряжения. Задаёмся масштабом по току: в 1см – 1,0А и масштабом по напряжению: в 1см – 10В. Построение векторной диаграммы (рис. 2, б) начинаем с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе 5Α1Αсм=5см.

Вдоль вектора тока откладываем векторы падений напряжения на активных сопротивлениях URк и UR:

30Β10Βсм=3см;     10Β10Βсм=1см.

Из конца вектора UR откладываем сторону опережения вектора тока на 90о вектор падения напряжения UL на индуктивном сопротивлении длинной50Β10Βсм=5см. Из конца вектора UL откладываем в сторону отставания от вектора тока на 90о вектор падения напряжения на конденсаторе UC длинной 20Β10Βсм=2см. Геометрическая сумма векторов URк, UR, UL и UC равна полному напряжению U, приложенному к цепи.

### Контрольная работа №1

- Задача №1

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Определить эквивалентное (общее) сопротивление цепи, а также величину указанную в таблице. Пояснить характер изменения величины заданной в таблице, если один из резисторов замкнуть накоротко или выключить из схемы, при этом выполнить соответствующие расчеты.

- R3

R1                                             R5                                 R4

- А

- R2

- R6

- В

- R 1=4 Ом; R 2=15 Ом; R 3=10 Ом; R 4=5 Ом; R 5=10 Ом; R 6=4 Ом

| # Номер варианта | # Задаваемая величина | # Опреде - лить | # Действие с резистором |  | # Измене -ние какой величины рассмот -реть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Замы-кается накорот-ко | # Выклю-чается из схемы |  |
| # 1 | # U AB =50 B | # I3 | # R1 |  | # I6 |
| # 2 | # I2=2 A | # UAB |  | # R2 | # U1 |
| # 3 | # I1 =5 A | # U4 | # R3 |  | # I1 |
| # 4 | # U5 =18 B | # I1 |  | # R6 | # I2 |
| # 5 | # I3=1,2 A | # UAB | # R5 |  | # U1 |
| # 6 | # I5 =6 A | # I1 |  | # R3 | # U2 |
| # 7 | # UAB =80 B | # I6 | # R1 |  | # U5 |
| # 8 | # I6 =3 A | # U1 |  | # R5 | # U1 |
| # 9 | # U4 =10 B | # UAB | # R3 |  | # I6 |
| # 10 | # U1 =20 B | # I4 |  | # R2 | # I5 |
| # 11 | # I4 =2 A | # UAB | # R6 |  | # I1 |
| 12 | # U2 =30 B | # I1 |  | # R4 | # I5 |
| 13 | # I2 =4 A | # U1 | # R5 |  | # U3 |
| 14 | # U3 =20 B | # UAB |  | # R6 | # U1 |
| 15 | # UAB =60 B | # I5 | # R4 |  | # I4 |
| 16 | # I1 =20 A | # I4 |  | # R3 | # U5 |
| 17 | # U6=24 B | # U1 | # R6 |  | # I2 |
| 18 | # U1 =40 B | # I6 |  | # R5 | # I4 |
| 19 | # I6 =6 A | # U6 | # R4 |  | # U1 |
| 20 | UAB =120B | I5 |  | R2 | U6 |

- Задача №2

В цепь переменного тока последовательно включены  различные приборы. Определить полное сопротивление, напряжение, силу тока,cosϕ  ,sinϕ,активную, реактивную и полную мощности, если они не заданы в таблице. Построить в выбранном масштабе векторную диаграмму.

Х C1                     ХL1               R 1     Хс2

~u

## Рис.1

Х C1                     ХL1               R 1

~u

- Рис.2

R1         Х C1               ХL1               R 2

~u

- Рис.3

ХL1                      Х C1            ХL2               R 1

~u

# Рис.4

| Номер варианта | Номер рисун-ка | R1, Ом | R2, Ом | XL1, # Ом | XL2, # Ом | XC1, # Ом | XC2, # Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 | 8 4 6 16 12 3 4 6 6 6 4 4 4 8 3 12 3 12 8 6 | _ _ 2 _ _ _ 4 _ _ _ 2 _ _ _ 3 _ _ _ 4 _ | 12 6 3 10 4 2 4 8 12 10 12 8 10 4 2 14 8 18 20 5 | _ _ _ 8 _ _ _ 4 _ _ _ 4 _ _ _ 10 _ _ _ 3 | 4 3 9 6 12 6 10 4 2 2 4 9 4 10 10 8 2 2 4 8 | 2 _ _ _ 8 _ _ _ 2 _ _ _ 3 _ _ _ _ 10 _ _ | P=200 Вт QL1=150 вар U=40 В U=80 В I=4 А U=50 В I=4 А P=54 Вт UL1=60 В I=5 А P=24 Вт Q=75 вар UC2=15 В P=800 Вт QC1=-160 вар UR1=60 В Q=-400 вар S=500 В А QL1=500 вар UC1=16 В |

Вопросы к экзамену по электротехнике.

- Электрический заряд.

- Напряжение. Потенциал.

- Конденсатор.

- Электрический ток.

- Сопротивление.

- Второй закон Кирхгофа.

- Магнитное поле.

- Электромагнитная индукция.

- Переменный электрический ток.

- Индуктивность и емкость в цепи переменного тока.

- Неразветвленная цепь переменного тока.

- Параллельная цепь переменного тока.

- Трехфазные системы.

- Соединение звездой.

- Соединение треугольником.

- Классификация измерительных приборов.

- Изменение пределов измерения

- Измерение сопротивлений.

- Измерение электрической энергии.(электрический счетчик)

- Измерение неэлектрических величин электрическими методами.

- Трансформатор.

- Получение вращающегося магнитного поля.

- Принцип действия асинхронного двигателя.

- Принцип действия синхронного двигателя.

- Принцип действия  двигателя постоянного тока.

- Электронные приборы.

- Катод.

- Вакуумный диод.

- Триод.

- Электрический ток в газе.

- Электрический ток в полупроводниках.

- Полупроводниковые вентили.

- Транзистор.

- Схемы включения транзисторов.

- Выпрямители переменного тока.

- Заряд конденсатора.

- Сглаживающие фильтры.

- Электронные усилители.

- Усилители с обратной связью.

- Электронные генераторы.

- Электронно-лучевые трубки.

- Электронные реле.

- Двоичная система счисления.

- Средства защиты.

- Виды электрических станций.

4.Литература

- Березкина Т.Ф. Задачник по общей  электротехнике с основами электроники-       М: Высшая школа,2005

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники-М: Высшая школа,2000

- Попов В.С. Общая  электротехника с основами электроники-М: «Энергия»,2004

- Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники Ростов н/Д:Феникс,2004