Вариант: первая цифра «4»; вторая цифра «2»; третья цифра «6».

| Курсовая работа для студентов ИППК (ТОЭ-2) 1 часть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определить все токи и напряжения на реактивных элементах при переходном процессе классическим и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| операторным методами. Построить графики тока через источник ЭДС и напряжений на L и С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-я цифра номера варианта. (Выбирается схема). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-я цифра номера варианта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E , (В) |  | 65 |  | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L , (мГн) |  | 100 |  | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-я цифра номера варианта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R , (Ом) |  | 10 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С , (мкФ) |  | 300 |  | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Курсовая работа (2 часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЁТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ В ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) К выходу линии подключено сопротивление Z2 = R +jX , на входе действует источник синусоидального напряжения U1 , первичные параметры линии известны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U1=U1⋅ejϕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  | , частота f - задана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Длина линии равна S = k·λ, где λ - длина волны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Определить ток в начале линии; напряжение на нагрузке и ток через нагрузку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Входную активную мощность и активную мощность, потребляемую в нагрузке; КПД линии; входное комплексное сопротивление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Найти величину дополнительного комплексного сопротивления Zдоп, при подключении которого обеспечивается согласование линии с нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Определить ток в начале линии; напряжение на нагрузке и ток через нагрузку для согласованного режима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Построить графики распределения напряжения или тока (в зависимости от номера варианта, см.табл. 1) при несогласованной и согласованной нагрузках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫБОР ЗАДАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая цифра варианта - столбец в таблице № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая цифра варианта - столбец в таблице № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третья цифра варианта - столбец в таблице № 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1-я цифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| U1 (В) |  | 150 | 195 | 140 | 170 | 200 | 135 | 165 | 220 | 190 | 100 |  |  |  |  |  |
| R (Ом) |  | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| Построить |  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2-я цифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| X (Ом) |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |  |  |  |  |  |
| φº |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |  |  |  |  |  |
| R0 (Ом/км) |  | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |  |  |  |  |  |
| L0 (мГн/км) |  | 0,7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. |  |  |  |  |  |  |
| 3-я цифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| k |  | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| f (Гц) |  | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 |  |  |  |  |  |
| G0 (мкСм/км) |  | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 |  |  |  |  |  |
| С0 (нФ/км) |  | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |
| РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор постоянного тока напряжением U подключается к воздушной линии, нагруженную на последова - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельно включенные R-L-C сопротивления. Первичные параметры линии L0 и С0 заданы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построить графики распределения напряжения и тока вдоль линии для момента времени, когда волна отра - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зится от нагрузки и пройдёт путь S от конца линии ( S меньше чем длина линии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫБОР ЗАДАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая цифра варианта - столбец в таблице № 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая цифра варианта - столбец в таблице № 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третья цифра варианта - столбец в таблице № 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4. |  |  |  |  |  |  |
| 1-я цифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| U (кВ) |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |  |  |  |  |  |
| R (Ом) |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |  |  |  |  |
| L0 (мГн/км) |  | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5. |  |  |  |  |  |  |
| 2-я цифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| L (мГн) |  | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |  |  |  |  |
| S (км) |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |
| С0 (нФ/км) |  | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6. |  |  |  |  |  |  |
| 3-я цифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| С (мкФ) |  | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |  |  |  |  |  |