Задача N108

Кривошип O1O2  весом Р1  н может вращаться на шарнире вокруг неподвижной точки O1. На палец O2 кривошипа свободно надета шестерня II весом P2 н и радиусом r2 см, которая сцеплена с неподвижным колесом I радиуса r1 см. При вращении кривошипа O1O2  колесо II катится без скольжения по внешней поверхности колеса I (рис. 101, а) . С колесом II в точке А соединен шарнирно стержень АВ весом Р3 н, который приводит в движение ползун В, перемещающийся по горизонтальной направляющей, проходящей через точку O1. Весь механизм расположен в горизонтальной плоскости. К кривошипу приложен вращающий момент M = const. Определить угловую скорость ω кривошипа в тот момент, когда ÐO2O1x=φ, если заданы вес Р4 ползуна B и ÐO1O2A = α, а в начальный момент ω0=0 и φ = φ0. Кривошип O1O2 и стержень АВ рассматривать как однородные стержни, а колесо II — как однородный диск.

Таблица   118

| № | 3 |
| --- | --- |
| φ | π/3 |
| φ0 | 0 |
| α | π/2 |
| β | 56π |
| Р1 | 39,2 |
| Р2 | 49 |
| Р3 | 0 |
| P4 | 68,6 |
| М | 40 |
| r1 | 30 |
| r2 | 10 |