Задачи

4. Найти объемный состав смеси идеальных газов, заданный
массовый долями (см. задачу №2). Определить также парциальные давления компонентов смеси, если абсолютное давление смеси р.

13. В закрытом сосуде объемом 10 m3 находится влажный насыщенный водяной пар с абсолютным давлением р. В объеме пара содержится 30 кг жидкости. Определить массу парообразной фазы в сосуде и степень сухости пара.

20. Влажный насыщенный пар с абсолютным давлением р1 поступает в дроссельный калориметр для определения его влажности. После дросселирования до давления р2 = 0.1 МПа температура пара становится равной t2- Какова влажность пара до дросселирования? Как возрастает удельная энтропия пара в дроссельном калориметре? Решение задачи проиллюстрировать в is-диаграмме.

Таблица 2

Числовые данные к задачам контрольной работы

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ε |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t, C |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Массовый cостав смеси, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2O |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V, м3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р, Мпа |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t, C |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ε |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G, кг |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р, МПа |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р, МПа |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 103G,кг/с |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, кДж/с |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t2,C |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | β |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t2, C |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | t1,0с t2, 0с |  |  | 430 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 9 | n p1, МПа |  |  | 1,26 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Мпа ε |  |  | 5 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р1, МПа |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | р, МПа G, т/сут Δtw , K |  |  | 0,25 1,5 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | р, МПа |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | x р, МПа t,0с |  |  | 0,92 2 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | .t1,0 с s1 , , кДж/(кг-К) |  |  | 290 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ε |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | G, кг/с |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача | Величина | Предпоследняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| I8 | p1, МПа t1 , 0с |  |  | 0,4 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | p1, МПа t1,0 с |  |  | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | р1 , МПа t2, С |  |  | 1,3 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | t2, ,C ϕ,C |  |  | 14 80 |  |  |  |  |  |  |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачи 1-11

Задачи составлены по следующим разделам технической термодинамики: уравнение состояния идеального газа, смесь идеальных газов, теплоемкость, первый закон термодинамики и основные термодинамические процессы.

При решении этих задач могут быть использованы следующие формулы и выражения.

Уравнения состояния идеального газа:

pv = RT                      (для 1 кг газа),

или

pV = GRT                    ( для G кг газа ),

где    R =  8314/μ  -   газовая постоянная, Дж/(кг К);

μ - масса    1 кмоля    газа,  кг (численно    равна молекулярной массе газа).

Для газовых смесей вводят понятие о так называемой средней (кажущейся) молекулярной массе смеси, значение которой определяется по выражениям:

через объемные доли

μсм =  1nriμi,

через массовые доли

μсм = 1/Σmi/μi ,

где      μi -  молекулярная масса компонента, входящего в смесь;

mi = GiG -   массовая доля газа в смеси (отношение массы этого газа, входящего в смесь, к массе всей смеси);

ri  =ViV   -   объемная доля ( отношение  приведенного объема какого-либо газа, входящего в смесь, к объему всей смеси ).

Формулы пересчета состава смеси:

ri  =  miμсм / μi ;           mi  = riμi / μсм.

Газовую  постоянную  смеси  идеальных   газов  R  можно определить или через  газовые  постоянные  отдельных  компонентов  Ri , входящих в смесь,

R=1nmiRi

или  через  среднюю  молекулярную массу смеси:

R = 8314 / μсм Дж / (кгК).

Для определения парциального давления отдельного компонента рi,  входящего в смесь, служат формулы

pi = riР      и          pi = mi РRiR

где  р -   общее давление смеси газов.

В зависимости от выбранной количественной единицы вещества различают мольную теплоемкость μс, кДж/(моль-К), массовую — с, кДж/(кг-К) и объемную — с', кДж/(м3-К). Объемную теплоемкость относят к 1м3 при нормальных условиях ( р0 = 760 мм рт. ст.,  t0 = 0°C). Эти теплоемкости между собой связаны следующими зависимостями:

с=μсμ=сэρ0                   и      с'=μс22.4=cρ0

где  μ - молекулярная масса газа;

ρо - плотность газа при нормальных условиях, кг/м3.

Теплоемкости являются функциями термодинамического процесса.

Разность массовых теплоемкостей при постоянном давлении cр и постоянном объеме cv равна газовой постоянной:

cp – cv = R

Отношение теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объем (показатель адиабаты) обозначают буквой k, т. е.

k = μсрμсν=срсν∙

Следовательно, с = Rk−1;    сp = к сv

Теплоемкость газа зависит от его температуры. В приближенных расчетах часто пренебрегают этой зависимостью, т.е. теплоемкость газов одинаковой атомности считают величиной постоянной.

Ниже приведены  примерные значения мольных теплоемкостей и показателя адиабаты газов.

| Газы | Теплоемкость, кДж/(кмоль-К) |  | k |
| --- | --- | --- | --- |
|  | μсv | μсp |  |
| Одноатомные Двухатомные Трех- и многоатомные | 12,56 20,93 29,31 | 20,93 29,31 37,68 | 1,67 1,40 1,29 |

Зависимость теплоемкости газов от температуры имеет нелинейный характер. В прил.1  приведены средние  теплоемкости некоторых газов в пределах от 0o С до t. При пользовании этой таблицей в необходимых случаях проводится интерполяция.

Для смесей идеальных газов  массовая  теплоемкость ссм = 1nmi ci, объемная теплоемкость с’ см = 1nri с’ i ,  и мольная теплоемкость μcсм = 1nri μci

Для нахождения, например, средней  теплоемкости в интервале температур t1 до t2 надо из соответствующей таблицы взять теплоемкость    —  соответcтвенно в пределах 0° - t1  и 0°- t2   и  по выражению

cм  = сm2t2−cm1t1t2−t1 определить искомую теплоемкость.

Если в процессе участвуют G кг вещества, то количество теплоты в соответствующем процессе Q = G(сm2t2 –сm1t1 ).

В pv - диаграмме линия, изображающая политропный процесс, имеет уравнение pvn = const, где п — показатель политропы. Связь между основными параметрами рабочего тела в политропном процессе выражается следующими формулами:

p2/p1= (v1/v2)n ;     Т2/T1 = (v1/v2)n-1 ;   Т2 / Т1 = (р2 / р1)n−1n

Для адиабатного процесса в этих формулах показатель п заменяется показателем k = cp/cv .

Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии не зависит от характера процесса и при постоянной теплоемкости для 1 кг идеального газа подсчитывается по формуле:

u2 – u1 = cv (t 2  – t1 ) ;

i2 – i1  = cp (t 2  – t1 ) ;

s2 – s1 = c ln ( T/2T1);

В последнем выражении с — теплоемкость газа в соответствующем процессе. Для политропного процесса

сn=cvn−kn−1

Удельная работа в политропном процессе, Дж/кг,

l=Rn−1(T1−T2)

или

l=1n−1(p1v1−p2v2)

Для адиабатного процесса: n = k,  для изобарного процесса: n = 0.

В адиабатном процессе удельная работа равна изменению внутренней энергии с обратным знаком:

l = -(u2 – u1) = cv (t2 –t 1)

В  изотермическом процессе давление  изменяется  обратно пропорционально  объему  p1/p2 = V2/V1.   Работа в этом  процессе равна теплоте:

L = Q = GRT ln(V2/V1)

Изменение удельной энтропии в изотермическом процессе, Дж/кг∙К

S2 – S1 = R ln(v2/v1)

Следует помнить, что

Т °К = t °С + 273,15

dT = dt, т.е.  = t , К .

Задачи   12 и 13

Количество проточной воды W, которое потребуется для охлаждения G, кг пара (задача 12) определится из уравнения теплового баланса G(ix - iкд) = Wcpmt, где энтальпия пара ix = i' + rx, энтальпия конденсата  iкд = cpmt.

В задаче 13 по заданному давлению надо в соответствующей таблице насыщенного пара найти значения удельных объемов кипящей жидкости v' и пара v". Объем жидкости в сосуде Vж= Gжv'. Масса парообразной фазы Gn = Vп/v".

Задачи   14-16

Задачи решаются при помощи is-диаграммы водяного пара, практическая часть которой состоит из двух областей. Ниже пограничной кривой сухого насыщенного пара (степень сухости х =1) будет область влажного насыщенного пара (0 <х < 1), выше — область перегретого пара. Поэтому, когда в задаче требуется определить состояние пара, то нужно показать, в какой области диаграммы находится точка данного состояния пара. В is-диаграмме в области влажного пара соответствующие изобара и изотерма совпадают и изображаются одной линией, так как в этой области определенному давлению соответствует определенная температура насыщения. В области перегретого пара изотермы отклоняются от изобар вправо, асимптотически приближаясь к горизонтальной линии.

Удельная внутренняя энергия пара u = i - pv (здесь необходимо обратить внимание на соответствие размерностей всех величин).

Удельная теплота в изобарном процессе равна изменению энтальпии в этом процессе, т.е. q=i2- i1 .

В обратимом адиабатном процессе изменения состояния пара, протекающем при постоянном значении энтропии, удельная работа процесса

l = и1 – u2 = (i1 –p1v1) - (i2 –p2v2).

Задачи 17-20

Задачи составлены на процессы истечения и дросселирования газов и паров. Процесс истечения принимается без теплообмена, т.е. адиабатным, для которого в указаниях к задачам 1-11 приведены формулы, связывающие основные параметры идеального газа, и неразрывным (сплошным), когда соблюдается равенство (уравнение неразрывности).

G v = f c

где    G  -   массовый расход газа или пара, кг/с;

v -    удельный объем  газа  или пара, м3/кг;

f  -  площадь данного сечения сопла, м2;

c  -  скорость потока в рассматриваемом сечении, м/с.

Из этого равенства можно определить массовый расход или площадь данного сечения сопла.

Если адиабатное истечение газа или пара происходит при отношении давлений р2!р1 больше критического значения (р2/р1)кр, то применяют суживающееся сопло. В этом случае теоретическая скорость истечения определяется по формуле, м/с,

с2  = 2kk−1p1v11−p2p1k−1k.

В этой формуле величины  р и v имеют соответственно следующие единицы измерения: Па, м3/кг.

Для водяного пара скорость истечения определяют по формуле

с2 = 44,76i1−i2,

где i1 и i2 - соответственно энтальпии, кДж/кг, пара в начале и конце   адиабатного процесса истечения, определяемые по is-диаграмме.

Критическое отношение давлений (p2/p1)kp для двухатомных газов, в том числе для воздуха (k= 1,4), равно 0,528, а для перегретого водяного пара — 0,546.

Если истечение происходит при (p2/p1) <(p2/p1)kp, то применяют  расширяющееся сопло Лаваля, где скорость в выходном сечении сопла      достигает сверхкритических (сверхзвуковых) значений. В этом случае скорость на выходе из сопла определяется по приведенной выше формуле, а критическая скорость в минимальном сечении для двухатомных газов — по формуле

скр = 1,08p1v1 ,  или   скр = 1,08RT1 .

Для перегретого пара

cкр = 44,76i1−iкр

где iкр - энтальпия пара в минимальном сечении сопла в конце адиабатного процесса расширения пара до критического давления ркр = 0,546р1 определяется по is-диаграмме.

Площадь минимального сечения сопла Лаваля может быть определена из уравнения неразрывности потока

fmin=Mvкрcкр

где vкp = v1(p1/pкр)I/k для газов. Для водяного пара величина vкp может быть определена по is-диаграмме.

Так как в процессе адиабатного дросселирования газа его энтальпия не изменяется, то линия, изображающая условно этот процесс в is-диаграмме, будет параллельна оси s.

Задача   21

Для решения указанных задач используется Id-диаграмма влажного воздуха. По заданным значениям t и φ в задаче 21 находится влагосодержание d, т.е. количество водяного пара, содержащееся в 1 кг сухого воздуха, а затем количество влаги, всасываемой в цилиндр

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1.

Средние объемные теплоемкости газов при Р=const в интервале температур 0÷t,0C,Дж/(м3ּК).

| t,C | CO2 | N2 | O2 | H2O | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 | 1,600 1,700 1,737 1,863 1,930 1,989 2,041 2,088 2,131 2,169 2,204 2,235 2,264 2,290 2,314 2,335 2,356 2,374 2,392 2,407 2,422 | 1,299 1,300 1,304 1,311 1,321 1,332 1,345 1,359 1,372 1,385 1,397 1,409 1,420 1,431 1,441 1,450 1,459 1,467 1,475 1,482 1,489 | 1,306 1,318 1,335 1,356 1,387 1,398 1,417 1,434 1,450 1,465 1,478 1,489 1,501 1,511 1,520 1,529 1,538 1,546 1,554 1,562 1,569 | 1,494 1,505 1,522 1,542 1,565 1,590 1,615 1,641 1,668 1,696 1,723 1,750 1,777 1,803 1,828 1,853 1,876 1,900 1,921 1,942 1,963 | 1,297 1,300 1,307 1,317 1,329 1,343 1,456 1,371 1,384 1,398 1,410 1,421 1,433 1,443 1,453 1,462 1,471 1,479 1,487 1,494 1,501 |

Таблица 2.

Термодинамические свойства воды и водяного пара

в состоянии насыщения (аргумент-давление)

| р, МПа | t, 0C | v', м3/кг | v", м3/кг | i', кДж/кг | i", кДж/кг | r, кДж/кг | S', кДж/(кгК) | S", кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,003 | 24,1 | 0,00100 | 45,67 | 101,0 | 2545 | 2444 | 0,354 | 8,578 |
| 0,004 | 28,98 | 0,00100 | 34,80 | 121,4 | 2554 | 2433 | 0,422 | 8,475 |
| 0,005 | 32,90 | 0,00101 | 28,19 | 137,8 | 2561 | 2423 | 0,476 | 8,395 |
| 0,10 | 99,63 | 0,00104 | 1,694 | 417,5 | 2676 | 2258 | 1,303 | 7,361 |
| 0,12 | 104,8 | 0,00105 | 1,429 | 439,4 | 2684 | 2244 | 1,361 | 7,299 |
| 0,14 | 109,3 | 0,00105 | 1,237 | 458,4 | 2691 | 2232 | 1,411 | 7,248 |
| 0,16 | 113,3 | 0,00105 | 1,092 | 475,4 | 2697 | 2221 | 1,455 | 7,203 |
| 0,18 | 116,9 | 0,00106 | 0,978 | 490,7 | 2702 | 2211 | 1,494 | 7,164 |
| 0,20 | 120,3 | 0,00106 | 0,886 | 504,7 | 2707 | 2202 | 1,530 | 7,128 |
| 0,40 | 143,6 | 0,00108 | 0,462 | 604,7 | 2738 | 2143 | 1,776 | 6,897 |
| 0,60 | 158,8 | 0,00110 | 0,315 | 670,4 | 2756 | 2086 | 2,931 | 6,760 |
| 0,80 | 170,4 | 0,00112 | 0,240 | 720,9 | 2768 | 2047 | 2,046 | 6,662 |
| 1,0 | 179,9 | 0,00113 | 0,194 | 762,6 | 2777 | 2014 | 2,138 | 6,585 |
| 1,2 | 187,9 | 0,00114 | 0,163 | 798,4 | 2783 | 1985 | 2,216 | 6,521 |
| 1,4 | 195,0 | 0,00115 | 0,141 | 830,1 | 2788 | 1958 | 2,284 | 6,466 |

| 1,6 | 201,4 | 0,00116 | 0,1237 | 858,6 | 2792 | 1934 | 2,344 | 6,419 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 207,1 | 0,00117 | 0,1103 | 884,6 | 2795 | 1910 | 2,398 | 6,376 |
| 2,0 | 212,4 | 0,00118 | 0,0995 | 908,6 | 2797 | 1889 | 2,446 | 6,337 |
| 2,2 | 217,2 | 0,00119 | 0,0906 | 930,9 | 2799 | 1868 | 2,492 | 6,302 |
| 2,4 | 221,8 | 0,00119 | 0,0832 | 951,9 | 2800 | 1848 | 2,533 | 6,269 |
| 2,6 | 226,0 | 0,00120 | 0,0769 | 971,7 | 2801 | 1829 | 2,574 | 6,239 |
| 2,8 | 230,0 | 0,00121 | 0,0714 | 990,5 | 2802 | 1811 | 2,611 | 6,210 |
| 3,0 | 233,8 | 0,00122 | 0,0666 | 1008,4 | 2802 | 1793 | 2,646 | 6,183 |
| 3,5 | 242,5 | 0,00123 | 0,0570 | 1049,8 | 2801 | 1751 | 2,725 | 6,122 |
| 4,0 | 250,3 | 0,00125 | 0,0494 | 1087,5 | 2799 | 1712 | 2,797 | 6,067 |
| 4,5 | 257,4 | 0,00127 | 0,0440 | 1122,2 | 2796 | 1674 | 2,861 | 6,017 |
| 5,0 | 263,9 | 0,00129 | 0,0394 | 1154,6 | 2793 | 1638 | 2,924 | 5,971 |

Таблица 3.

Физические свойства сухого воздуха при давлении 760 мм рт.ст.

| t, C | ρ, кг/м3 | сср, кДж/(кгּК) | λ 102,Вт/(мК) | А 106,м2/с | μ 106,ΙΙּс/м2 | γ 106,м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 1,395 | 1,009 | 2,28 | 16,2 | 16,2 | 11,61 | 0,716 |
| -10 | 1,342 | 1,009 | 2,36 | 17,4 | 16,7 | 12,43 | 0,712 |
| 0 | 1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 |
| 10 | 1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 |
| 20 | 1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 |
| 30 | 1,165 | 1,005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 |
| 40 | 1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 16,96 | 0,699 |
| 50 | 1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 |
| 60 | 1,060 | 1,005 | 2,90 | 27,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 |
| 70 | 1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 |
| 80 | 1,000 | 1,009 | 3,05 | 30,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 |
| 90 | 0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5 | 22,10 | 0,690 |
| 100 | 0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21,9 | 23,13 | 0,688 |
| 120 | 0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 |
| 140 | 0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 |
| 160 | 0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 |
| 180 | 0,779 | 1,022 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 |
| 200 | 0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,680 |

Таблица 4.

Физические свойства воды на линии насыщения

| ρ 10-5,Па | ρ, кг/м3 | I, кДж/кг | ср, кДж/(кгּК) | λ, Вт/(мּК) | а 106,м2/с | μ 106, Нּс/м2 | ν 106,м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,013 | 999,9 | 0 | 4,212 | 0,560 | 13,2 | 1788 | 1,789 | 13,5 |
| 1,013 | 999,7 | 42,04 | 4,191 | 0,580 | 13,8 | 1306 | 1,306 | 9,45 |
| 1,013 | 998,2 | 83,91 | 4,183 | 0,597 | 14,3 | 1004 | 1,006 | 7,03 |
| 1,013 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 0,612 | 14,7 | 801,5 | 0,805 | 5,45 |
| 1,013 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 0,627 | 15,1 | 653,3 | 0,659 | 4,36 |
| 1,013 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 0,640 | 15,5 | 549,4 | 0,556 | 3,59 |
| 1,013 | 983,1 | 251,1 | 4,179 | 0,650 | 15,8 | 469,9 | 0,478 | 3,03 |
| 1,013 | 977,8 | 293,0 | 4,187 | 0,662 | 16,1 | 406,1 | 0,415 | 2,58 |
| 1,013 | 971,8 | 335,0 | 4,195 | 0,669 | 16,3 | 355,1 | 0,365 | 2,23 |
| 1,013 | 965,3 | 377,0 | 4,203 | 0,676 | 16,5 | 314,9 | 0,326 | 1,97 |
| 1,013 | 958,4 | 419,1 | 4,220 | 0,684 | 16,8 | 282,5 | 0,295 | 1,75 |
| 1,98 | 943,1 | 503,7 | 4,250 | 0,686 | 17,1 | 237,4 | 0,252 | 1,47 |
| 3,61 | 926,1 | 589,1 | 4,287 | 0,685 | 17,2 | 201,4 | 0,217 | 1,26 |
| 6,18 | 907,4 | 657,4 | 4,346 | 0,681 | 17,8 | 173,6 | 0,191 | 1,10 |
| 10,03 | 886,9 | 763,3 | 4,417 | 0,672 | 17,2 | 153,0 | 0,173 | 1,03 |
| 15,55 | 863,0 | 852,5 | 4,505 | 0,658 | 17,0 | 136,4 | 0,158 | 0,932 |
| 23,20 | 840,3 | 943,7 | 4,614 | 0,640 | 16,5 | 124,6 | 0,148 | 0,898 |
| 33,48 | 813,6 | 1037,5 | 4,760 | 0,617 | 16,0 | 114,8 | 0,141 | 0,883 |
| 46,94 | 784,0 | 1135,7 | 4,980 | 0,593 | 15,2 | 105,9 | 0,135 | 0,892 |
| 64,19 | 750,7 | 1236,7 | 5,300 | 0,565 | 14,3 | 98,1 | 0,131 | 0,917 |
| 85,92 | 712,5 | 1344,9 | 5,760 | 0,532 | 13,0 | 91,2 | 0,128 | 0,986 |

Литература

Основная литература:

1. Штеренлихт А.Б. Гидравлика. Учебник. - М.: Колосс, 2009.

2. Кузьминский Р.А. Гидрогазодинамика. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2011.

3. Давидсон В.Е. Основы гидрогазодинамики в примерах и задачах. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.

Дополнительная литература:

1. Бекнев В.С. и др. Сборник задач и упражнений по газовой динамике. - М.: Машиностроение, 1992.

2. Альтшуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика. - М.: Стройиздат, 1987.

3. Бондарев Е.Н. и др. Аэрогидродинамика. - М.: Машиностроение, 1993.

4. Давидсон В.Е. Основы газовой динамики в задачах. - М.: Высшая школа, 1987.

5. Самойлович Г.С. Гидрогазодинамика. - М.: Машиностроение, 1990.

6. Большаков    В.А., Константинов   Ю. М. и др. Справочник по гидравлике. - Киев: Вища школа, 1977.

7. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. - М.: Стройиздат,1987.

8. Журнал. Водоснабжение и санитарная техника.