Расчетно-графическая работа  №2.

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задание.

В электрической цепи синусоидального тока с заданными  ЭДС источников и сопротивлениями активного и реактивного характера произвести расчет токов в каждой ветви цепи с использованием комплексного (символического) метода.

Вариант схемы цепи, значения ЭДС и активные сопротивлении цепи R1, R2 и R3 выбирается по номеру группы в учебном потоке  приложении 1. Вариант значений реактивных сопротивления цепей  определяется по номеру в списке студенческой группы в приложении 2.

Методические указания.

- Произвести расчет комплексных составляющих токов с использованием уравнений Кирхгофа.

- Рассчитать действующие значения токов

- Произвести проверку расчета  составлением  баланса мощности.

- Произвести расчет комплексных составляющих токов методом контурных токов.  Представить результаты расчетов по п.1 и п.4  в таблице

- Приняв потенциал точки «0» за ноль, найти  комплексное напряжение UOD   Нанести этот вектор на комплексную плоскость в определенным масштабе  по напряжению. На этой же плоскости нанести векторы токов в масштабе по току (желательно выделить токи каким либо цветом, например, красным ). Относительно токов вычислить  и нанести комплексы потенциалов точек а,б,с и т.д.  для тех точек , которые останутся после упрощения Вашей схемы.

Пояснительная записка должна содержать:

- Титульный лист с указанием темы работы и номером варианта.

- Задание.

- Схема расчетной цепи, выполненная по ГОСТ с указанными направлениями токов и выделенными узлами и контурами.

- Все расчеты и пояснения к ним должны быть выполнены четко и разборчиво.

- Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений на одной комплексной плоскости.

Помощь: 1) Яндекс «Расчет цепей синусоидального тока комплексным методом»,например,

http://eelib.narod.ru/toe/Novg_2.01/P07/Bp7.htm и др.

2) Яндекс «Правила построения векторных и потенциальных диаграмм»

Смотри правила построения в картинках

Пример векторной диаграммы токов и потенциальной диаграммы напряжений

## 6§ 3.18. Применение векторных диаграмм при расчете электрических цепей...

Пример 35. Построить векторную диаграмму токов и напряжений для схемы рис. 3.16, а, если. … Заземление одной точки схемы. § 2.10. Потенциальная диаграмма. § 2.11. … Построение векторных и топографических диаграмм. § 15.63.

scask.ru›book_b_toe1.php?id=64

Приложение 1. Варианты схем цепей переменного тока

| Значения ЭДС и активных сопротивлений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Группа | Схема | E1(t), В | E2(t), В | R1,Ом | R2, ## Ом | R3, Ом |
| 01 | 1 | 100sin ωt | 127sin(ωt - 300) | 20 | 40 | 15 |
| 02 | 2 | 127sin ωt | 220sin(ωt + 600) | 35 | 20 | 40 |
| 03 | 3 | 220sin ωt | 380sin(ωt + 300) | 45 | 35 | 20 |
| 04 | 4 | 380sin ωt | 100sin(ωt - 600) | 15 | 45 | 35 |

### Приложение 2.  Варианты значения реактивных сопротивлений  (Ом)

| Вариант | XC1 | XL1 | XC2 | XL2 | XC3 | XL3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 55 | 41 | - | 48 | 32 |
| 2 | 54 | - | 13 | 57 | - | 44 |
| 3 | 42 | 35 | - | 15 | 22 | - |
| 4 | 11 | - | - | 33 | 26 | 45 |
| 5 | 27 | 33 | - | 36 | 53 | - |
| 6 | - | 12 | 12 | - | 37 | 51 |
| 7 | 11 | 14 | - | 43 | - | 37 |
| 8 | 29 | 21 | - | 31 | 39 | - |
| 9 | - | 45 | 43 | 31 | 27 | - |
| 10 | 49 | - | - | 20 | 20 | 47 |
| 11 | 48 | 18 | - | 18 | 14 | - |
| 12 | - | 22 | 42 | - | 55 | 41 |
| 13 | 50 | 28 | 17 | - | - | 19 |
| 14 | - | 14 | 53 | 42 | 27 | - |
| 15 | - | 36 | 43 | - | 16 | 47 |
| 16 | 46 | - | 37 | 54 | - | 29 |
| 17 | 28 | 31 | - | 31 | 27 | - |
| 18 | 58 | 26 | 10 | - | - | 11 |
| 19 | 19 | - | 41 | 19 | - | 42 |
| 20 | 25 | 58 | 35 | 40 | 18 | - |
| 21 | - | 31 | 11 | - | 51 | 46 |
| 22 | 52 | - | - | 13 | 56 | 17 |
| 23 | 28 | 25 | - | 49 | 60 | 45 |
| 24 | 21 | 28 | 22 | - | - | 13 |
| 25 | 32 | - | 33 | 19 | - | 45 |
| 26 | 45 | 42 | - | 46 | 60 | - |
| 27 | - | 41 | 27 | - | 33 | 19 |
| 28 | 16 | - | 13 | 53 | - | 18 |
| 29 | 23 | 38 | - | 52 | 22 | - |
| 30 | - | 41 | 24 | - | 19 | 59 |
| 31 | 18 | 31 | 26 | - | - | 27 |
| 32 | 19 | 40 | - | 59 | 39 | - |
| 33 | - | 33 | 46 | 30 | 50 | - |
| 34 | 54 | - | - | 17 | 42 | 52 |
| 35 | 14 | 25 | - | 33 | 52 | - |