# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (образован в 1953 году) ___________________________________________________________ Кафедра процессов и аппаратов пищевых производств ## Проц. – 6.11.260501. зчн.плн Проц. – 6.11.260501. зчн.скр Проц. – 6.11.260501. очн.плн Проц. – 6.11.260501. вчр.плн Проц. – 6.11.260501. вчр.скр Проц. – 6.11.080401. зчн.плн Проц. – 6.11.080401. зчн.скр Проц. – 6.11.080401. очн.плн Проц. – 6.11.080401. вчр.плн Проц. – 6.11.080401. вчр.скр Дистанционное обучение Бузетти К.Д. КИНЕТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ Расчет мощности электродвигателя мешалки ферментера Лабораторный практикум для студентов специальностей 260501(2712), 080401(3511) и всех форм обучения www.msta.ru 5254 #### Москва – 2006

### УДК 664.002.5

© Бузетти К.Д.  Кинетика биохимических процессов продуктов питания. Расчет мощности электродвигателя мешалки ферментера. Лабораторный практикум. М., МГУТУ, 2006.

Рекомендовано Институтом информатизации образования РАО

В лабораторном практикуме приведено описание лабораторной установки, методика проведения эксперимента, расчет мощности электродвигателя, в конце лабораторной работы даны вопросы для самопроверки и приложения.

Лабораторный практикум предназначен для студентов специальностей 260501, 080401 и всех форм обучения.

Автор: Бузетти Константин Дантевич

Рецензент: Кузьмина Л.И.

Редактор: Свешникова Н.И.

© Московский государственный университет технологий и управления, 2006.

109004, Москва, Земляной вал, 73.

##### СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Введение…………………………………………………………….

2. Описание лабораторной установки……………………………….

3. Методика проведения эксперимента……………………………..

4. Обработка результатов испытаний……………………………….

Вопросы для самопроверки………………………………………….

Приложения…………………………………………………………..

1. ВВЕДЕНИЕ.

Перемешивание в жидкой среде в биохимической технологии применяют при культивировании, а также для интенсификации тепло- и массообменных процессов.

Одним из методов перемешивания жидких сред в биохимической технологии является механическое перемешивание. Механическое перемешивание осуществляется при помощи перемешивающих устройств – мешалок. Мешалка представляет собой комбинацию лопастей, насажанных на вращающийся вал. Вращательное движение валу передается от электродвигателя. Эффективность перемешивания оценивается степенью однородности получаемой смеси.

Цель работы:

1. Ознакомится с работой аппарата с мешалкой.

2. Начертить схему ферментера с указанием всех необходимых размеров, которые входят в расчет мощности электродвигателя мешалки.

3. Испытать ферментер с мешалкой и снять необходимые результаты испытания для расчета мощности мешалки.

4. На основании результатов испытаний рассчитать мощность электродвигателя, затрачиваемую на процесс перемешивания жидкости.

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

Лабораторная установка представлена на рис. 1 и состоит из станины (1), реактора (2), на крышке которого закреплен термометр (3). Привод мешалки ферментера осуществляется от электродвигателя (4), через редуктор (5) и гибкий привод (6), к валу (7) на котором находится мешалка (8).

Рис. 1. Схема лабораторной установки.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.

При проведении лабораторной работы студенту необходимо определить основные параметры ферментера с мешалкой и перемешиваемой жидкости (воды).

К основным параметрам ферментера с мешалкой (рис. 2) относятся: диаметр сосуда (Д), диаметр мешалки (d), ширина лопасти (b), число лопастей (х), частота вращения мешалки (n). Частота вращения мешалки (n) определяется экспериментально при помощи тахометра, остальные параметры аппарата с мешалкой приведены в таблице 2 (см. приложение).

Основными параметрами жидкости, которые необходимо определить являются: высота слоя жидкости (Н), плотность (ρ), температура жидкости (t), динамический коэффициент вязкости (μ).

Высота слоя жидкости приведена в таблице 2, плотность жидкости можно принять равной 998 кг/куб.м. Температура жидкости определяется при помощи термометра, динамический коэффициент вязкости находится по таблице 4 (см. приложение). Определение основных параметров аппарата с мешалкой и перемешивающей жидкости позволяют рассчитать потребляемую мощность аппарата с мешалкой.

Рис. 2. Схема лопастной мешалки.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ.

В результате вращения мешалки создается сложный контур циркуляции жидкости в аппарате. Представить циркуляцию жидкости в аппарате с мешалкой можно как движение по замкнутому трубопроводу сложной формы. Для этого движения получены модифицированные критериальные уравнения Эйлера (1) и Рейнольдса (2)

Еuм=Nρ⋅n3⋅d5                  ( 1 )

Reм=ρ⋅n⋅d2μж                     ( 2 )

Для упрощения расчетов экспериментальные данные  представляют в виде графической зависимости между критериями Эйлера и Рейнольдса. Зависимости ЕuМ = ƒ (ReМ) для нормальных перемешивающих устройств различных типов представлены на рис. 3, а характеристики мешалок приведены в таблице 1.

Рис. 3. Графическая зависимость Еu =ƒ(Re) для различных типов мешалок (нумерация кривых соответствует номеру и типу мешалки в табл. 1).

Таблица 1.

Характеристики мешалок и аппаратов

| Номер мешалки на рис. 2, номер кривой на рис. 1 | Тип мешалки | Характеристика мешалки |  |  |  | Характеристика сосуда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D/d | Н/D | b/dМ | s/dМ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Двухлопастная | 3 | 1 | 0,25 | - | Без перегородок |
| 2 | Двухлопастная | 3 | 1 | 0,167 | - | С четырьмя перегородками шириной 0,1D |
| 3 | Двухлопастная | 2 | 1 | 0,885 | - | Без перегородок |
| 4 | Двухлопастная | 2 | 1 | 0,885 | - | Со змеевиком (dЗМ=1,9d; dТР=0,066d; t=0,12d) |
| 5 | Шестилопастная | 1,11 | 1 | 0,066 | - | Без перегородок |
| 6 | Пропеллерная | 3 | 1 | - | 1 | Без перегородок |
| 7 | Пропеллерная | 3 | 1 | - | 1 | С четырьмя перегородками шириной 0,1D |
| 8 | Пропеллерная | 3 | 1 | - | 2 | Без перегородок |
| 9 | Пропеллерная | 3 | 1 | - | 2 | С четырьмя перегородками шириной 0,1D |
| 10 | Открытая турбинная с шестью плоскими лопатками | 3 | 1 (ℓ/d= 0,25) |  |  | Без перегородок |
| 11 | Открытая турбинная с шестью плоскими лопатками | 3 | 1 | 0,2 | - | С четырьмя перегородками шириной 0,1D |
| 12 | Открытая турбинная с восемью плоскими наклонными лопатками | 3 | 1 | 0,125 | - | С четырьмя перегородками шириной 0,1D |
| 13 | Закрытая турбинная с шестью лопатками | 3 | 1 | - | - | Без перегородок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Закрытая турбинная с шестью лопатками и направляющим аппаратом | 3 | 1 | - | - | Без перегородок |
| 15 | Якорная | 1,11 | 1 | 0,066 | - | Без перегородок |
| 16 | Дисковая с шестью лопатками | 2,5 | 1 | 0,1 | - | С четырьмя перегородками шириной 0,1D |

Примечание. D – диаметр сосуда; H – высота слоя жидкости в мешалке; b – ширина лопасти мешалки; s – шаг винта; ℓ - длина лопасти; d, dТР, dЗМ – диаметр соответственно мешалки, трубы и змеевика; t – шаг змеевика.

###### Расчет мощности электродвигателя

1. Из данных таблицы 2 (см. приложение) по таблице 1 определяется тип мешалки

2. Значение модифицированного критерия Рейнольдса рассчитывается по формуле (2)

Reм=ρж⋅n⋅d2μж,

где n – частота вращения мешалки, с-1;

ρЖ – плотность жидкости, кг/м3;

d – диаметр мешалки, м;

μЖ – динамический коэффициент жидкости, Па . с.

3. Зная значение модифицированного критерия Рейнольдса, по графическим зависимостям Еu =ƒ (ReМ) определяется величина модифицированного критерия Эйлера.

4. По уравнению (1) рассчитывается потребляемая мощность мешалки

Еuм=Nρж⋅n3⋅d5,

где N – потребляемая мощность мешалки, кВт;

ρЖ – плотность жидкости, кг/м3;

n – частота вращения мешалки, с-1;

d – диаметр мешалки, м.

### Откуда мощность мешалки N (в кВт) равна

### N=Euм⋅ρж⋅n3⋅d5

### Данные экспериментов и расчетов вносятся в протокол.

| ### Тип мешалки | ### Температура жидкости t0С | ### Плотность жидкости кг/м3 | ### Динамический коэффициент вязкости Па . с | ### Частота вращения мешалки с-1 | ### ReМ | ### ЕuМ | ### Мощность мешалки кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.

- Какой из способов перемешивания использован в лабораторной работе?

- С какой целью в биохимической технологии применяется процесс перемешивания?

- Какой тип мешалки применяется в лабораторной работе?

- Какие критериальные уравнения применяются в расчете мощности электродвигателя мешалки?

- Поясните методику расчета мощности мешалки с использованием критериальных уравнений?

- Проанализируйте опытные данные, и разберите порядок проведения работы?

- От каких параметров зависит мощность, потребляемая мешалкой?

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Таблица 2.

| Д (м) | Н (м) | d (м) | b (м) | dМ (м) | х (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,03 | 0,025 | 2 |

Таблица 3.

| t0С | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ.103 Па.с | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1 | 0,98 | 0,94 | 0,91 | 0,89 |

Бузетти Константин Дантевич

###### Кинетика биохимических процессов продуктов питания

##### Лабораторный практикум

### Тираж

Заказ №