1.2 Задание для расчета газового цикла

Задан газовый цикл в pv- координатах. Цикл отнесен к 1 кг воздуха. Принимаем: ср = 1,003 кДж/кг*К, сv =0,716 кДж/кг*К, R = 0,287 кДж/кг*К

Требуется:

1. Определить параметры р, v, Т для основных точек цикла, полученные данные занести в таблицу 2.

2. По полученным параметрам построить цикл  в масштабе в pv-   и Тs -  диаграммах.

3. Найти изменения внутренней энергии (du ), энтальпии (di), энтропии (ds) в каждом процессе. Определить теплоту (q) и работу (l) в каждом процессе, результаты расчетов занести в таблицу 3.

8. Найти работу цикла и полезную теплоту.

9. Определить термический к.п.д. цикла.

Газовые циклы изображены в координатах р-v, без учета масштаба. Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 1 (стр. 24,25) по вариантам. Вариант выбирается по двум последним цифрам шифра зачетной книжки.

В таблице параметры  приведены в единицах:

давление р –  МПа,  температура t – 0С,  объем, v  - м3/кг, теплота, q- кДж.

№6

р1=0,09

р2=0,5, t1=35

t3=250, n=1,25             вот мой вариант(из таблицы 1)

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи

| ** * | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | №1 t1 =60, v1=0,12 р2 =2, р3 =1,2 |  | №2 t1=40, v1=0,45 р2=1,2, t3=330 |  | №3 v1=0,13, t1=300 р2=0,5, t3=17 |  | №4 p1=0,1, t1=0 t2=123, t3=250 n=1,3 |  | №5 v1=0,04, t1=210, n=1,2 t2=350, р3=2,5 |
| 1 | №11 p1=0,4, t1=100 р2=1,6, v3=0,27 |  | №12 p1=0,2, t1=50 р2=2, t3 =200 |  | №13 p1=0,3, р2=2,8 t1=20, t3=330 |  | №14 p1=0,1, t1=0 t2=160 t4=65, n=1,3 |  | №15 p1=1,2, р2=6 t1=50, t3=370 |
| 2 | №21 p1=0,7, v4=0,4 t1=200, t2=300 |  | №22 p1=0,3, p2=0,8, t1=27, t3=200 |  | №23 р1=5, р2=1,8 t1=300, v3=0,2 |  | №24 р1=0,7, р2=2 t3=200, v1=0,12 |  | №25 p1=0,3, p2=0,6 t1 =30, t3 =250 |
| 3 | №1 р1=0,7, р2=2 р3=1,3, v1=0,13 |  | №2 р1=0,2, р2=1,3 t3=350, v1=0,47 |  | №3 р1=1,4,р2=0,6 t3=15, t1=350 |  | №4 р1=0,2, р2=0,5 t1=0, t3=220 n=1,3 |  | №5 р1=3, р3=2 t1=200 t2=280, n=1,25 |
| 4 | №11 p1=0,45, p2=1,8 p3=0,8, t1=100 |  | №12 p1=0,5, p2=2,5 t1=55, t3=250 |  | №13 p1=0,4, p2=3 t1=25, t3=350 |  | №14 p1=0,2, t1=10 t2=160, t4=70 n=1,25 |  | №15 p1=1,5, p2=6,5 t1=50, t3=350 |
| 5 | №21 p1=8, v4=0,45 t1=250, t2=350 |  | №22 p1=0,3, p2=0,8, t1=27, t3=200 |  | №23 р1=5, р2=1,8 t1=300, v3=0,2 |  | №24 р1=0,7, р2=2 t3=200, v1=0,12 |  | №25 p1=0,3, p2=0,6 t1 =30, t3 =250 |
| 6 | №1 р1=1,0, р2=2,5 р3=1,5, v1=0,15 |  | №2 р1=0,4, р2=1,4 t3=350, v1=0,40 |  | №3 р1=1,5, р2=0,8 t3=20, t1=350 |  | №4 р1=0,2, р2=0,7 t1=5, t3=250 n=1,25 |  | №5 р1=3,3, р3=2,7 t1=250 t2=350, n=1,25 |
| 7 | №11 p1=0,5, p2=1,8 p3=0,65, t1=120 |  | №12 p1=0,4, p2=2,5 t1 =20, t3=200 |  | №13 p1=0,5, p2=2 t1=25, t3=340 |  | №14 p1=0,2, t1=10 t2=180 t4=70, n=1,25 |  | №15 p1=1,6, p2=6,5 t1=70, t3=350 |
| 8 | №21 p1=7,5, v4=0,45 t1=250, t2=350 |  | №22 p1=0,3, p2=0,8, t1=27, t3=200 |  | №23 р1=5, р2=1,8 t1=300, v3=0,2 |  | №24 р1=0,7, р2=2 t3=200, v1=0,12 |  | №25 p1=0,3, p2=0,6 t1 =30, t3 =250 |
| 9 | №1 р1=0,9, р2=2,5 р3=1,5, v1=0,1 |  | №2 р1=0,25, р2=1,1 t3=280, v1=0,35 |  | №3 р1=1,2, р2=0,5 t3=20, t1=310 |  | №4 р1=0,3, р2=0,7 t1=5 t3=230, n=1,2 |  | №5 р1=3, р3=2 t1=200 t2=310, n=1,25 |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** * | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 0 | №6 р1=0,1, t1=30 v2=0.27, t3=350, n=1,2 | №7 р1=0,2, v1=0,5 t2=250, р3=2,5 n=1,3 |  | №8 р1=0,3, р3=2 t3=300, v1=0,3 n=1,3 |  | №9 v1=0,47, р3=0,3, v2=0,1 t1=30, n=1,1 |  | №10 р1=2,0, t1=200 v2=0,09 v4=0,12 |  |
| 1 | № 16 р1=0,08, v2=0,4 t1=20, t3=300 | № 17 р1=0,12, t1=10 р2=0,8, t3 =315 |  | № 18 р2=2,5 v1=0,12 t1=50, t3=300 |  | № 19 р1=0,3, р2=1,0 v1=0,3, t3=200 |  | № 20 р1=0,3, р2=1 t1=25, t3=250 |  |
| 2 | №26 р1=0,12 v1=0,7 v2=0,2, t3 =150 | №27 р1=1,2 р2=1.4 v1=0,08, t3 =150 |  | № 28 р2=2,5, t1=50 v1=0,12, t3 =300 |  | №29 р1=0,4, р2=1,0 v1=0,3, t3=300 |  | №30 р1=0,12, t1=20 р2=0,8, q =100 |  |
| 3 | №6 р1=0,08, р2=0,3 t1=35, t3=210 n=1.2 | №7 р1=0,16, р3=3 t2=180 v1=0.55, n=1,3 |  | №8 p1=0,4, p3=2,2 t3=350 v1=0,35, n=1,25 |  | №9 p1=0,18, p3=0,3, v2=0,15 t1=35, n=1,2 |  | №10 p1=2,5, t2=300 v4=0,14, t1=250 |  |
| 4 | №16 р1=0,08, v2=0,4 t1=25, t3=350 | №17 p1=0,13, p2=0,9 t1=15, t3 =320 |  | №18 р1=0,4, v1=0,3 р2=3, t3=270 |  | №19 p1=0,4, p2=1,2 v1=0,35, t3=250 |  | №20 p1=0,4, p2=1,2 t1=30, t3=300 |  |
| 5 | №26 p1=1,2, v1=0,7 v2=0,2, t3 =150 | №27 р1=1,2 р2=1,4 v1=0,08, t3 =150 |  | №28 р2=2,5, t1=50 v1=0,12, t3 =300 |  | №29 р1=0,4, р2=1,0 v1=0,3, t3=300 |  | №30 р1=0,12, t1=20 р2=0,8, q =100 |  |
| 6 | №6 р1=0,09 р2=0,5, t1=35 t3=250, n=1,25 | №7 р1=0,16 р3=2,8, t2=160 v1=0,55, n=1,25 |  | №8 p1=0,35, p3=2,5 t3=350 v1=0,35, n=1,3 |  | №9 p1=019, p3=0,5 v2=0,15 t1=35, n=1,15 |  | №10 p1=2,3, t2=300 v4=0,14 t1=250 |  |
| 7 | №16 р1=0,07, v2=0,3 t1=15, t3=250 | №17 p1=0,13, p2=0,7 t1=13, t3 =310 |  | №18 р1=0,5, v1=0,4 р2=3,5, t3=270 |  | №19 p1=0,5, p2=1,3 v1=0,35, t3=250 |  | №20 p1=0,6, p2=1,3 t1=35, t3=320 |  |
| 8 | №26 p1=1,3, v1=0,75 v2=0,25, t3 =180 | №27 р1=1,25 р2=1,5 v1=0,09, t3 =170 |  | №28 р2=3, t1=60 v1=0,15, t3 =320 |  | №29 р1=0,5, р2=1,2 v1=0,3, t3=320 |  | №30 р1=0,12, t1=20 р2=0,9, q =120 |  |
| 9 | №6 р1=0,12,р2=0,5 t1=35 t3=210, n=1,2 | №7 р1=0,18, р3=2,6 t2=160 v1=0,55 n=1,25 |  | №8 p1=0,35, p3=2,5 t3=320 v1=0,3, n=1,3 |  | №9 p1=0,2, p3=0,4 v2=0,15 t1=35, n=1,15 |  | №10 p1=2,5, t2=310 v4=0,15 t1=250 |  |

РV –диаграммы газовых циклов

Порядок решения задачи

1.  Для точки 1 известны 2 параметра, третий параметр состояния определяется по уравнению Клапейрона.

2.   Рассчитываются недостающие параметры для точек 2,3,4,5. Для этого используются соотношения между основными параметрами в каждом процессе.

3.   Найденные значения р,v,T заносятся в табл. 2. На основании этих данных строится цикл в масштабе в рv- и Ts диаграммах. Так как абсолютные значения энтропии (s) в точках не рассчитываются, то численное значение энтропии в точке 1 выбирается произвольно.

Таблица 2– Термодинамические параметры в точках

| Точки | р, Па | v, м3/кг | Т, К | u, Дж/кг | i,кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

4.   Внутренняя энергия и энтальпия являются функциями состояния, их изменения в любом термодинамическом процессе рассчитываются по формулам:

∆u=сv(Т2-Т1);   ∆i=cp(T2-T1)

где cp , cv - соответственно средние массовые изобарная и изохорная теплоемкости, кДж/кг*К, Т1. T2 - температуры в начале и в конце процесса, К.

5.   Изменение энтропии в зависимости от вида процесса рассчитывается по одной из формул:

∆s=cv ℓn(T2/T1)+Rℓn(v2/v1);     ∆s=cp ℓn(T2/T1)-Rℓn(р2/р1);   ∆s=cv ℓn(р2/р1)+ cp ℓn(v2/v1).

6.   Определяется работа изменения объема рабочего тела (воздуха) для каждого процесса.

7.   Определяется количество подведенной(q1) или отведенной (q2) теплоты в каждом процессе

8. Результаты расчетов заносятся в табл. 3.

Таблица 3–  Изменение термодинамических параметров

| Процессы | n | ∆u, кдж/кг | ∆i, кдж/кг | ∆s,кдж/кг*К | q, кдж/кг | l, кдж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

По табл. 2 осуществляется проверка правильности произведенных расчетов. Если задание выполнено верно, то:

а) изменение внутренней энергии в цикле равно сумме изменений внутренней энергии каждого процесса и равно 0:

∆ uц =∑∆ ui = 0

b) изменение энтальпий в цикле равно сумме изменений энтальпий каждого процесса и равно 0:

∆iц=∑Δ ii =0

c)  изменение энтропии в цикле равно сумме изменений энтропий каждого процесса и равно 0:

∆sц=∑Δsi=0

d) количество теплоты в процессе должно быть равно сумме изменений внутренней энергии и работы (I закон термодинамики):

q=∆ui+li.

e) полезная теплота равна алгебраической сумме подведенной (q1) и отведенной (q2) теплоты в процессах:

qпол =Σ q1 – Σ q2

f)работа цикла равна алгебраической сумме работ всех процессов:

lц=∑li

Так как во всех вариантах заданы прямые циклы, то полезная теплота и работа цикла должны иметь положительный знак и равняться друг другу.

9. Эффективность работы цикла определяется путем нахождения его термического к.п.д

ήt= 1- q2/q1

  - 2.2 Задание для расчета цикла Ренкина

На рис. 22 показана Ts – диаграмма цикла Ренкина. Цикл включает следующие процессы:

1-2 – адиабатное расширение пара в турбине (давление снижается от р1 до р2);

2-3 – изобарно- изотермический процесс конденсации в конденсаторе при давлении р2 (конденсация отработанного после турбины пара происходит до состояния кипящей жидкости.);

3-4 – адиабатный процесс повышения давления от р1 до р2 (конденсат с помощью насоса подается в парогенератор);

4-5 – изобарный процесс нагрева жидкости до состояния кипения при давлении р1;

5-6 – изобарно-изотермический процесс парообразования при давлении р1;

6-1 – изобарный процесс перегрева пара при давлении р1.

Определить параметры (p,v,T,h,s) в характерных точках 1,2,3,5,6 цикла Ренкина, количество подведенной и отведенной теплоты, термический КПД  и работу при адиабатном расширении пара в турбине,  если давление перегретого пара при входе в турбину р1 температура его t1 (параметры т.1), давление в конденсаторе р2.  Изобразить цикл в pv, Ts и i(h)s - координатах. Задача решается с помощью термодинамической таблицы и i(h)s –диаграммы водяного пара, которые приведены в приложении А и В. Данные для расчета выбрать из табл.4, по двум последним цифрам шифра.

Рис. 22 – Ts – диаграмма цикла Ренкина.

Таблица 4 – Исходные данные для решения задачи(мой вариант предпоследняя цифра 6 последняя 5)

| Последняя цифра шифра | р1, МПа | t1 0С | Предпоследняя цифра шифра | р2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3,0 | 375 | 9 | 5,0 |
| 8 | 3,5 | 400 | 8 | 4,0 |
| 7 | 4,0 | 425 | 7 | 5,0 |
| 6 | 4,5 | 450 | 6 | 3,0 |
| 5 | 5,0 | 500 | 5 | 5,0 |
| 4 | 6,0 | 525 | 4 | 6,0 |
| 3 | 7,0 | 550 | 3 | 5,0 |
| 2 | 8,0 | 575 | 2 | 4,0 |
| 1 | 9,0 | 600 | 1 | 5,0 |
| 0 | 10,0 | 625 | 0 | 4,0 |

Порядок решения задачи

1.  На i(h)-s — диаграмме найти характерные  точки цикла:

т. 1  соответствует состоянию перегретого пара перед турбиной, находится на пересечении изобары с давлением р1 и изотермы с температурой t1;

т. 2 соответствует состоянию влажного насыщенного пара после турбины, находится на пересечении адиабаты (s-const), идущей из т.1, с изобарой с давлением р2;

т.3 соответствует состоянию кипящей жидкости, находится на пересечении изобары с давлением р2 с линией степени сухости х=0;

т.4 соответствует состоянию жидкости перед парогенератором, находится на пересечении адиабаты(s-const), идущей из т.3,  изобарой с давлением р1;

т.5 соответствует состоянию кипящей жидкости, находится на пересечении изобары с давлением р1 и линии степени сухости х=0;

т.6 соответствует состоянию сухого насыщенного пара – на пересечении изобары с давлением р1 с линией степени сухости х=1.

2. Для характерных точек (кроме т.4) определить параметры состояния р, Т, s, i с помощью  i(h)-s — диаграммы. Для точек 3,5,6 параметры можно также определить с помощью термодинамической таблицы. В термодинамической таблице параметры v’ s’, i' соответствуют кипящей жидкости, v” s”, i" - параметрам сухого насыщенного пара.

Удельные объемы  пара v  в точках 1 и 2 определяются аналитически. Учитывая, что перегретый пар по своим свойствам схож с идеальным газом, удельный объем пара в т.1 можно определить по уравнению Клапейрона, приняв газовую постоянную перегретого пара R= 282 Дж/кг*К

В т.2, соответствующей состоянию влажного пара спроизвольной степенью сухости х, удельный объем можно определить с помощью параметров кипящей жидкости и сухого насыщенного пара того же давления:

vx= v’(1-x) + v”x,  м3/кг

3. Количество подведенной теплоты определяется по разности энтальпий  перегретого пара перед турбиной (т.1) и жидкости в начале нагрева (т.4):

q1 = i1- i4   ( принять i4=i3),   Дж.

Количество отведенной теплоты определяется по разности энтальпий пара перед конденсатором (т.2) и после него (т.3):

q2= i2-i3,  Дж

4. Работа расширения пара в турбине определяется по разности энтальпий пара перед турбиной (т.1) и после турбины (т.2):

l = i1- i2, Дж

5. Термический кпд цикла определяется:

ήt= i1- i2/i1- i3