СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

### КАФЕДРА СЕРВИСА

Специальность: «Сервис»

Дисциплина: «Автотранспортные средства»

# ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тема: «АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»

#### Санкт-Петербург

- Задачи курсовой работы.

Курсовая работа имеет задачи:

закрепить и углубить знания, полученные в результате изучения теоретического курса;

научить применению этих знаний к решению практических задач;

выработать навыки по оценке эксплуатационно-технических свойств двигателей АТ и их совершенствованию.

В процессе работы студенты должны проявить самостоятельность,  творческий подход к решаемым задачам,  научиться работать с литературой.

В работе первый раздел посвящен моделированию и прогнозированию энергетических показателей двигателя, второй расчету и оценке внешней скоростной характеристики ДВС в соответствии с заданием.

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Содержание  курсовой работы определяется ее заданием, которое выдается преподавателем лично каждому обучаемому.

Студент должен уяснить задание, подобрать и изучить рекомендованную литературу, материал лекций и практических занятий и составить структурный план выполнения курсовой работы.

В структурный план должны быть включены все вопросы, которые разрабатываются обучаемыми во время плановых занятий и самостоятельной подготовки.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и расчетно-графического материала. Их оформление должно соответствовать требованиям ЕСКД и ЕСТД. Объем пояснительной записки составляет 20-25 листов, а расчетно-графического материала 3-4 страницы формата А4 по ГОСТ 9327.

Текст пояснительной записки может быть выполнен разборчивым подчерком черными чернилами или с использованием компьютера и принтера через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль 14).

Текст должен иметь поля: правое – 10 мм,  верхнее, левое и нижнее – 20 мм.

Каждый раздел текста необходимо начинать с нового листа. Разделы курсовой работы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записываться с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Например.

1 Моделирование и прогнозирование энергетических показателей двигателей внутреннего сгорания.

1.1 Выбор и анализ необходимых исходных данных

1.2 Расчет эффективной мощности.

1.3 Расчет крутящего момента и т.д.

Нумерация страниц курсовой работы производится арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. Номер страницы титульного листа не проставляют.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссылки.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещенные в работе, должны соответствовать требованиям ЕСКД.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2…».

Таблицы в работе применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Если цифровые данные или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

#### Таблица 1 – Энергетические показатели двигателей внутреннего сгорания

Головка

Заголовки граф

|  |  |  |  | Строки (горизонтальные) ряды) Подзаголовки граф |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Боковик

(графа для заголовков)

Графы (колонки)

# Рисунок 1

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, «Таблица В.1».

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном лице, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если она имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблицы точки не ставят.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), причем знак в начале следующей строки повторяют.

Расчетные формулы,  графики,  таблицы и другие данные, заимствованные из литературных источников, должны отмечаться в тексте ссылками,  а сами источники указаны в перечне литературы.

Формулы, применяемые для расчетов, должны сопровождаться расшифровкой входящих в них символов и указаниями размерности величин.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

###### Пример

А = С + В.                                               (1)

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках – «… в формуле (1)».

В курсовой работе должны быть ссылки на стандарты, технические условия и другие документы, которые следует приводить в квадратных скобках.

При выполнении ряда расчетов по одной формуле результаты следует сводить в таблицы.

Записка должна иллюстрироваться необходимыми графиками, схемами, диаграммами.

При оформлении пояснительной записки рекомендуется придерживаться следующего порядка расположения материала:

титульный лист;

задание на курсовую работу;

содержание;

введение;

отрабатываемые вопросы, указанные в структурном плане;

расчетно-графический материал;

заключение;

список использованных источников;

приложения.

Титульный лист пояснительной записки выполняется по форме, предусмотренной ГОСТ 7.32-01 (приложение В).

Первый лист введения должен иметь основную подпись по ГОСТ 2.104-95 (вид а), каждый последующий – вид б.

В курсовых работах разрешается иметь основные надписи только на первом листе введения и на последующем. Формы основных надписей приведены в приложении Г.

3.Методические указания по выполнению курсовой работы.

Введение.

Во введении показать важность понимания энергетических показателейДВС автомобильной техники в оценке эффективности использования автомобиля. Рассмотреть важность рассматриваемых вопросов для специалиста автосервиса

Раздел I. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

1.1. Методика моделирования и прогнозирования энергетических показателей двигателя

Итоговыми показателями энергетических свойств поршневых двигателей, которые в значительном числе случаев приходится прогнозировать, являются:

номинальная мощность двигателя – NeномкВт при номинальной частоте вращения коленчатого вала (к.в.) двигателя - nном;

эффективная мощность при определенных режимах и условиях Ne– кВт;

максимальный и номинальный крутящие моменты  Мкmax,Mkном при nм и nном;

часовой Сг, кг удельный расходы топлива qе, г/(кВт ч). Для определения этих показателей используются формулы 1

Ne=Pe⋅Vh⋅n60⋅z кВт;Мн=9550Nen Н⋅м;qe=3600Qn⋅ηiηм г/(кВт⋅ч).,(1)

где Ne– Эффективная  мощность ДВС, кВт;

Ре - среднее эффективное давление(удельная цикловая работа)

Vh- рабочий объем ДВС, л;

z–коэффициенттактности ДВС(для 4-х тактных ДВС z=2);

n – частота вращения к.в. ДВС, мин-1;

Qn –теплотворность топлива, кДж;

ηiηм – индикаторный, механический КПД.

При этом по первой и второй формулам могут определяться как номинальные, так и другие значения мощности в зависимости от того, при каком скоростном режиме определялось среднее эффективное давление Ре, и какую частоту вращения  nном, nм и др. подставлять в формулы.

Как видно из приведенных формул, определяющим показателем энергетических свойств поршневого двигателя является удельная цикловая работа – т. е. среднее эффективное давление Ре. Зная его значение можно рассчитать все остальные показатели.

В классическом варианте математического моделирования рабочего процесса эту величину получают путем формирования и интегрирования площади индикаторной диаграммы, эквивалентной индикаторной работе,

Однако существует другой приближенный, но менее трудоемкий путь оценки  Ре, который может с успехом применяться для решения задач прогнозирования показателей и характеристик двигателей (формула 2).

,         (2)

где Qn –теплотворность топлива;

в -плотность воздуха;

ηv–  коэффициент наполнения;

α – коэффициент избытка воздуха;

lo– стехиометрический коэффициент (теоритически необходимое количество воздуха для сгорания 1кг топлива).

Физическая сущность приведенной формулы состоит в том, что удельная цикловая работа (при единичном рабочем объеме) зависит от:

воздушного циклового заряда –в·ηv;

степени его насыщения топливом – 1/α

Произведение этих величин с учетом дает удельную цикловую теплоту

Qц.уд=Qnloρвηvα⋅ кДж/м3,                 (3)

т.е. тот энергетический потенциал, которым располагает вводимый в двигатель энергоноситель.

Эффективность преобразования этого потенциала в цикловую работу учитывается индикаторным КПД, а эффективную работу можно определить, умножив полученный результат на механический КПД.

С учетом приведенной зависимости задача интегрального моделирования заключается в расчете или оценочном определении всех входящих в формулу Ре величин.

Исходными данными для такого моделирования служат:

размерность двигателя – D, D, i или  Vh, т. е. диаметр цилиндра (D) и ход поршня (S) (или рабочий объем -Vh), число цилиндров (i);

ε – степень сжатия;

n– частота вращения коленчатого вала;

Ро – внешние условия: давление окружающей среды, мм.рт.ст.,

То - температура окружающей среды, 0С

Остальные параметры выбираются на основании опытных данных для аналогичных двигателей или оцениваются приближенно на основе теоретических соображений.

1.2. Выбор и анализ необходимых исходных данных:

Дать определения и представить описания к основным понятиям и определениям ДВС:

рабочий объем -Vh;

полный объем–Vа;

объемкамеры сгорания-Vс;

степень сжатия–ε;

эффективная  мощность ДВС - Ne;

крутящий момент - Мк;

удельный эффективный расход топлива - qе;

среднее эффективное давление -Ре;

индикаторный КПД -ηi;

механический КПД - ηм;

эффективный КПД-ηе;

коэффициенттактности ДВС–z;

теплотворность топлива - Qn;

коэффициент наполнения- ηv;

коэффициент избытка воздуха -α;

стехиометрический коэффициент -lo;

Выбор и анализ исходных данных производится с учетом параметров ПДВС, указанных в Вашем варианте

Таблица 1 – исходные данные. Вариант №___

| Размерность ДВС |  |  |  | Рабочий объём ДВС | Внешние условия |  | Частота вращения к.в. ДВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D,мм | S,мм | i | ε | Vh,л | Ро, мм.рт.ст | То,0С | n,мин-1 |

1.3.Выполнение расчетов

Nе= ре⋅Vh⋅n60⋅z кВт;ре =Qnl0 ρв⋅ηνα⋅ηι⋅ηм МПа;Мк=9550ΝепН⋅мge = 3600Qn⋅ηi⋅ηм гкВт⋅ч;GТ=ge⋅Ne103кгчGв=ρв⋅Vh⋅ηv кгчρв = 0,465 ⋅ р0273 + Т0 кгм3;α = GвGт ⋅ l0;ηv = Gв ⋅ 10330 ⋅ Vh ⋅ ρв ⋅ n;

где Мк- крутящий момент;                               n – частота вращения к.в. ДВС;

Ne- эффективная мощность;

Vh- рабочий объем ДВС;                           pe - эффективное давление;

Gв - часовой расход воздуха;Gт-часовой расход топлива;

gе- удельный эф.расход топлива;             ρв - плотность воздуха;

α  - коэффициент избытка воздуха;           ηv -  коэффициент наполнения;

Qn – низшая теплотворность топлива;       l0 – стехиометрический коэффициент;

to - температура воздуха (0);                        po, - атмосферное давление (мм.рт.ст.),

Z(тактность)= 2 (для 4-х тактных ДВС)

Индикаторный КПД бензинового двигателя (ε = 7,1...7,6) колеблется в пределах 0,32...0,35;

индикаторный КПД дизеля (ε = 16...17) – 0,46...0,48.

Механический КПД на максимальном (номинальном) режиме обычно составляет

ηм = 0,8.,.0,85 – для бензиновых двигателей;

ηм= 0,76...0,8 – для дизелей;

ηм= 0,82...0,88 – для дизелей с турбонаддувом.

Для оценки коэффициента наполнения модно использовать опытные данные:

для бензиновых двигателей  ηv = 0,8...0,85;

для дизелей  ηv= 0,85...0,9;

для дизелей с наддувом  ηv  = 0,9…0,95.

Например:Расчет значений среднего эффективного давления.

Бензиновый  двигатель  (ρв = 1,17 кг/м3;  ηі=0,34;ηм = 0,8;   α = 0,95; ηv = 0,8;

Qn/l0 = 2,95  МДж/кг).

Pi=2,95⋅1,17⋅0,80,95⋅0,34⋅0,8=0,79    МПа.

Дизель (ρв = 1,17 кг/м3; ηі=0,48; ηм= 0,76; α = 1,55; ηv = 0,85; Qn/l0 = 2,98  МДж/кг)

Pi=2,98⋅1,17⋅0,851,55⋅0,48⋅0,76=0,7  МПа.

Из сравнения полученных результатов видно, что уменьшенная степень насыщения воздушного заряда топливом (α =1,55 против α = 0,95) приводит к снижению цикловой теплоты более чем в 1,6 раз. Однако, существенное увеличение эффективности энергопреобразования (ηi= 0,48 против  ηi = 0,34) практически компенсирует этот недостаток и удельная цикловая работа обоих типов двигателей оказываются равнозначными.

Эти данные получены для двигателей с естественным всасыванием. Применение наддува позволяет увеличить среднее индикаторное давление пропорционально увеличению плотности воздушного заряда.

1.3 Анализ результатов расчета.

Результаты расчета энергетических показателей занести в таблицу 2 и выполните сравнительный анализ изменения параметров.

Режим работы ДВС:

n1 =1000  мин-1; n2 =2000  мин-1; n3 =3000  мин-1;

Таблица 2 – Результаты расчета энергетических показателей

| № | Мк, кгм | n, мин-1 | Ne кВт | Gт ккг/ч | ge, г/(кВт*ч) гкВт⋅ч | ре МПа | Gв кг/ч |  | е=м˙i | ηv | в кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение

Рассмотренные в разделе 1 вопросы дают возможность быстрой и достаточно достоверной оценки энергетических показателей поршневых двигателей различного типа, позволяют уверенно прогнозировать изменение мощности, крутящего момента, часового и удельного расходов топлива в зависимости от изменения конструктивных параметров, режимных и регулировочных факторов, а также внешних условий: атмосферного давления и температуры.

Такие задачи постоянно возникают в практике работы специалиста-автосервиса и для ответа на возникшие проблемы необходимо выполнить соответствующие количественные оценки. Без таких расчетов заключение по проблеме будет недостаточным и не может приниматься.

Рассмотренные задачи могут быть значительно расширены. Однако принципиальный подход к их решению и методика расчета остаются теми, что предложены.

Раздел 2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Внешняя скоростная характеристика (ВСХ) - зависимость эффективных показателей ПДВС от частоты вращения коленчатого вала, при постоянном фиксировании органа, регулирующего подачу топлива, в положении - максимум.

Наиболее точные результаты при снятии ВСХ получают экспериментально на специальном моторном стенде, где возможно достаточно точно управлять и устанавливать различную нагрузку на коленчатый вал ДВС.

При отсутствии возможности экспериментального определения показателей, ВСХ можно примерно определить с помощью математического аппарата, адекватно описывающий рабочий процесс ДВС. Таким образом, выбор ниже указанных параметров должен учитывать режим работы ДВС в выбранном диапазоне частоты вращения к.в. при максимальной подаче топлива и различной нагрузке.

Выберите в соответствии с Вашим вариантом модель ПДВС, используя рекомендованную литературу и ресурсы (исходные данные)принимайте для расчета  внешней характеристики (М = ƒ(п)) четыре точки при частотах вращения,  niмин-1 (рисунок 1):

М,

кгс м

n1             nм                        n2              nN      n, 1/мин

Рисунок 1. Внешняя характеристика двигателя

минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала, n1;

частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моментеМм(Mmax), nм;

частота вращения, n2;

частота вращения при максимальной (номинальной) мощностиМN(Nе), nN;

Данные по частотам вращения коленчатого вала и величинам момента внести в таблицу 3.

При отсутствии в литературе исходных данных расчет внешней скоростной характеристики двигателя может производится по эмпирической зависимости

Nеi= Nmax[aпiпN+ bninN- cninN], (кВт)

2

3

где   Nеi– мощность двигателя в определяемых точках;

Nmax– номинальная мощность двигателя;

ni-частотах вращения коленчатого вала двигателя в определяемых точках;

nN - частота вращения коленчатого вала двигателя при номинальной мощности двигателя;

a, b , c – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа двигателя, a=b=c=1 для бензинового двигателя, a=0,75, b=1,5, c=1,25  для дизеля без наддува и a= -0,5, b=6, c=2,5  для дизеля с наддувом

Соответствующее значение крутящего момента коленчатого вала двигателя определяют по формуле

М= 9550Ne/ni,  (н·м)

где Nе–значение мощности двигателя, кВт;

ni –   частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1.

Определить значения крутящего момента: М1, Мм, М2, МN при частотах вращения коленчатого вала двигателя: n1, nм, n2, nN

Таблица 3  - Результаты расчетов параметров внешней характеристики двигателя

| Наименование параметров | частота вращения коленчатого вала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n1 | nм | n2 | nN |
| крутящий момент двигателя, М |  |  |  |  |

Мк, нм

600

500

400

Ne, кВт

150

130

110

90

70

60

1100             1400            1700            2000            2300             2600n, мин-1

## Рисунок 2.  Внешняя скоростная характеристика двигателя _________

Выводы по разделу 2. Какие задачи позволяет решать графический вид внешней скоростной характеристики.

Защита курсовой работы.

Защита курсовой работы начинается кратким докладом студента (в среднем до 10 мин.).

В докладе в краткой форме излагаются вопросы,  отражающие сущность выполненной работы, например:

цель и задачи оценки энергетических показателей ДВС;

характеристика показателей внешней скоростной характеристики ДВС;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции.

- Иванов В.А. и др. Основы конструкции автомобиля. Учебник. - М.: За рулем, 2006.

4.       Интернет ресурсы.

### Приложение В

## Форма титульного листа курсовой работы

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

### КАФЕДРА СЕРВИСА

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Автотранспортные средства»

На тему «АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»

Разработал студент_______уч.группы

___________________________________

( подпись, фамилия)

#### Преподаватель кафедры сервиса

#### ___________________________________

( подпись, фамилия)

Санкт-Петербург 20___г.

## Приложение Г

Формы основных надписей на заглавном и последующих листах пояснительной записки

15

= 40

8 х 5

15

5

5

а) основная надпись для заглавного листа (ГОСТ 2104-95)

|  |  |  |  |  | (2) |  |  | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № доку-мента | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разработано |  |  |  |  |  |  |  | Лит. | Лист | Листов |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  | (3) | (4) | (5) |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  | (8) | (9) | (10) |  |  |  |  |  |  |
| Нач. кафедры |  |  |  |  |  |  |  |  | (6) |  |

(7)

б) основная надпись для второго и последующего листов текстовых

документов (по ГОСТ 2.104-95)

|  |  |  |  |  |  | (2) | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (4) |
| Изм. | Лист |  | № доку-мента | Подпись | Дата |  |  |
| 7 | 10 |  | 23 | 15 | 10 | 110 | 10 |
|  |  |  |  |  | 185 |  |  |
| № графы |  | Содержание надписей |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Надпись «Курсовая работа» |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обозначение литеры для данной работы - «КР» |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Номер страницы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Общее количество страниц в записке |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Две строки: первая – СИРАО, вторая - № уч. группы |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Должности лиц, подписывающих документ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Фамилия и инициалы |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Подписи лиц |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Дата подписания |  |  |  |  |  |