Пермский Государственный Технический Университет

Кафедра Микропроцессорные Средства Автоматизации

Электрические машины. Электромеханика.

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников электротехнического факультета.

Составили доценты:

Кузнецов М.И

Костыгов А.М.

Пермь  2005г.

При большом разнообразии видов электрических машин они имеют много общего.

Теория электрических машин разных типов построена на общих физических и методических принципах. Все электрические машины имеют одинаковые элементы: магнитопровод и обмотки, сцепленные с магнитным потоком. Построение теории всех машин начинается с того, что реально действующее результирующее магнитное поле, созданное токами в обмотках, условно раскладывается на составляющие: поля рассеяния и поле, сцепленное с первичной и вторичной обмотками и зависящее от совокупности токов в этих обмотках. Затем изучается действие каждой составляющей в отдельности, для получения результирующей картины отдельные действия суммируются.

При изучении теории различных типов электрических машин следует выделить те общие явления в них, которые характерны для различных видов машин. Так, например, некоторые процессы, встречающиеся в трансформаторах, имеют место в асинхронных и других машинах. Действие реакции якоря машин постоянного тока и синхронных машин в основе своей имеет много общего с картиной взаимодействия первичной и вторичной обмоток трансформатора. Такое обобщение материала и понимание взаимосвязей помогают усвоению курса и сокращают время для его изучения.

Большую помощь при изучение курса оказывает выполнение численных примеров, расчётов и проведение лабораторных работ. Ряд примеров приведен в учебниках. При работе над учебником эти примеры рекомендуются детально разобрать, обращая внимание на порядок и размерность величин. Лабораторные работы, в процессе которых студент исследует машины и опытным путем получает те или иные характеристики, предсказанные теорией, способствует закреплению материала курса. Однако закрепление материала будет проходить успешно только в том случае, если студент будет выполнять контрольные задания и лабораторные работы сознательно, понимая, что должно получиться и почему именно так, а не иначе.

Поэтому в процессе изучения теории и при подготовке к выполнению контрольных заданий и лабораторных работ полезно ознакомиться с соответствующими разделами приведенной литературы. В случае затруднений рекомендуем обращаться на кафедру МСА.

Контрольные задания.

Контрольные задания по курсу «Электрические машины» имеют следующие цели:

1.Помочь студенту-заочнику овладеть методом и техникой применения изученных им теоретических положений к решению конкретных задач инженерной практики.

2. Продемонстрировать применение современных методов электротехнической науки для решения практических задач.

Предусмотрено выполнение четырёх контрольных заданий: №1 –«Машины постоянного тока», №2 –«Трансформаторы», №3-«Асинхронные двигатели», №4-«Синхронные машины».

Варианты заданий определяются первой буквой фамилии студента, кроме контрольного задания №1, где каждый номер варианта соответствует начальной букве фамилии:

А-1                              Л-10                             Ф-19

Б-2                               М-11                            Х-20

В-3                               Н-12                            Ц-21

Г-4                               О-13                             Ч-22

Д-5                               П-14                             Ш-23

Ж-6                              Р-15                              Щ-24

З-7                                С-16                             Э-25

# И-8                               Т-17                             Ю-26

К-9                               У-18                             Я-27

Порядок выполнения контрольных заданий.

1.Изучить вопросы программы по литературе.

2.Внимательно ознакомиться с условиями задания; наметить схему его решения, не прибегая к помощи методических указаний.

3.Прочесть методические указания и исправить в соответствии с ними схему решения, намеченную в п.1.

4.Приступить к решению задачи, контролируя каждый этап решения.

5.Графические построения необходимо выполнять на миллиметровой бумаге с обязательным соблюдением масштаба. Масштаб должен быть крупным.

6.Если одновременно производятся аналитическое и графическое решения задачи, следует сравнивать результаты.

7. В случае затруднений обращаться за консультацией на кафедру.

АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

При изучении раздела "Асинхронные машины" необходимо помнить, что при неподвижном роторе теория асинхронной машины легко сводится к теории трансформатора. Это объясняется тем, что реальное магнитное поле в асинхронной машине мы разложили на те же составляющие, что ив трансформаторе: на основное и на поля рассеяния.

Теория вращающейся асинхронной машины также приводится к теории неподвижного трансформатора. Это удается сделать на основании следующих соображений. Намагничивающая сила обмотки ротора вращается относительно ротора со скоростью, зависящей от скольжения, и в ту же сторону. Сумма скоростей самого ротора и его намагничивающей силы равна синхронной скорости намагничивающей силы статора n1 при любом скольжении ротора. Следовательно, намагничивающие силы статора и ротора относительно друг друга неподвижны. Поэтому можно построить пространственную диаграмму НС асинхронной машины (в отличие от временной диаграммы трансформатора). Далее, преобразуя уравнение НС путем введения приведенного вторичного тока, получим то же самое уравнение НС, но выраженное в виде геометрической суммы токов. Затем, применяя искусственный прием формально по математически, освобождаем вторичные ЭДС и индуктивное сопротивление от скольжения, т.е. приводим их к величинам неподвижного ротора, и получаем схему замещения асинхронной машины, все параметры которой приведены к частоте сети и не зависят от скольжения, за исключением активного сопротивления в цепи нагрузки схемы замещения.

Приводя асинхронную машину к эквивалентному трансформатору, во-первых, мы приводим ее к неподвижному состоянию (о чем было сказано выше), а во-вторых, заменяем механическую мощность, развиваемую асинхронной машиной, эквивалентной электрической (мощность, теряемая на сопротивлении r= r2 * (1- S)/S ).

С помощью схемы замещения и соответствующих ей уравнений и векторных диаграмм так же, как и в трансформаторах, легко можно проанализировать любые режимы и характеристики асинхронной машины. Основной характеристикой асинхронной машины является механическая - зависимость M=f(S) . Следует особо обратить внимание, что момент асинхронной машины зависит от магнитного поля машины и активной составляющей тока в роторе. Исходя из этого, проанализируйте эту зависимость. Для тренировки постройте семейство кривых момента при различных значениях каждой величины, входящих в формулу момента, при прочих равных условиях. Покажите, как при конструировании изменить в заданном направлении параметры, например, индуктивное сопротивление рассеяния статора, ротора, активное сопротивление ротора, с тем, чтобы получить требуемое значение пускового или максимального момента двигателя.

Обратите внимание, каким образом повышается пусковой момент в глубокопазном двигателе или в двигателе с двойной клеткой.

Все характеристики асинхронной машины могут быть построены с помощью круговой диаграммы, являющейся основным инструментом для анализа работы, для построения характеристик расчетным или опытным путем (по результатам опытов холостого хода и короткого замыкания).

Обратите внимание на допущения при построении круговой диаграммы и на связанную с ними точность расчетов на различных участках этой диаграммы. На основании общей теории трехфазных асинхронных машин далее легко рассматриваются особенности их работы в специальных режимах: в генераторном, при обрыве фазы роторной обмотки, при однофазном и двухфазном статоре, а также в случаях специального исполнения для работы в качестве поворотных трансформаторов, сельсинов, тахогенераторов с полым ротором и т.д.

Контрольное задание № 3

Трехфазный асинхронный двигатель нормальной частоты имеет
данные, приведенные в табл.6,7

Требуется:

- Построить круговую диаграмму. Рассчитать и построить рабочие характеристики двигателя. Определить перегрузочную способность его.

- Рассчитать и построить механическую характеристику асинхронного двигателя.

- По данным табл.6 решить задачи № 1,2,3.

Таблица 6

Исходные данные для расчета асинхронного двигателя

| Наименование величин | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинальная мощность Р2н,кВт | 4,5 | 7,0 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 55 | 75 | 100 |
| Номинальное напряжение Uф/Uл, В | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 |
| Число полюсов 2р | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Активное сопротивление обмотки статора,r1,Ом | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,29 | 0,16 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Индуктивное сопротивление обмотки статора,х1,Ом | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,55 | 0,4 | 0,26 | 0,2 | 0,14 |
| Приведенное активное сопротивление обмотки ротора r2’,Ом | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора х2’,Ом | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,63 | 0,6 | 0,38 | 0,24 | 0,2 |
| Ток холостого хода I0, A | 5 | 7 | 75 | 10 | 14 | 20 | 42 | 45 | 45 | 52 |
| Потери холостого хода Р0, Вт | 220 | 370 | 460 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | 2100 | 2800 | 3300 |
| Механические потери,Рмех,Вт | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 230 | 330 | 450 | 600 |
| Номинальное скольжение,Sн,о.е. | 0,027 | 0,017 | 0,04 | 0,017 | 0,027 | 0,033 | 0,027 | 0,03 | 0,027 | 0,04 |

Продолжение таблицы 6

| Наименование величин | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Номинальная мощность Р2н,кВт | 4,0 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 |
| Номинальное напряжение Uф/Uл, В | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 | 220380 |
| Число полюсов 2р | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Активное сопротивление обмотки статора,r1,Ом | 1,2 | 0,87 | 0,72 | 0,38 | 0,3 | 0,17 | 0,01 | 0,072 | 0,052 | 0,028 |
| Индуктивное сопротивление обмотки статора,х1,Ом | 2,5 | 1,9 | 1,52 | 1,1 | 0,77 | 0,57 | 0,42 | 0,28 | 0,22 | 0,135 |
| Приведенное активное сопротивление обмотки ротора r2’,Ом | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,055 | 0,042 | 0,033 | 0,025 |
| Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора х2’,Ом | 3,0 | 2,3 | 1,52 | 1,2 | 0,82 | 0,64 | 0,61 | 0,4 | 0,245 | 0,22 |
| Ток холостого хода I0, A | 4,8 | 8 | 7,8 | 12 | 13 | 21 | 40 | 45 | 47 | 51 |
| Потери холостого хода Р0, Вт | 210 | 390 | 520 | 820 | 850 | 1250 | 1750 | 2000 | 2700 | 3100 |
| Механические потери,Рмех,Вт | 38 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 220 | 320 | 460 | 550 |
| Номинальное скольжение,Sн,о.е. | 0,025 | 0,018 | 0,038 | 0,016 | 0,026 | 0,033 | 0,027 | 0,032 | 0,025 | 0,04 |

Таблица 7

Исходные данные для построения круговой диаграммы.

| Наименование исходных величин | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число полюсов 2р | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Число пазов Z | 24 | 48 | 36 | 54 | 72 | 48 | 36 | 30 | 60 | 24 |
| Номинальное линейное напряжение,Uн,В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Активное сопротивление обмотки статора,r1,Ом | 0,0585 | 0,074 | 0,056 | 0,109 | 0,0372 | 0,518 | 0,326 | 0,58 | 0,0154 | 0,036 |
| Активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к статору,r2’,Ом | 0,0445 | 0,0775 | 0,046 | 0,0976 | 0,031 | 0,59 | 0,335 | 0,526 | 0,0175 | 0,029 |
| Индуктивное сопротивление обмотки статора,х1,Ом | 0,302 | 0,378 | 0,261 | 0,484 | 0,19 | 1,67 | 0,895 | 1,3 | 0,105 | 0,191 |
| Индуктивное сопротивление обмотки ротора, х2’,Ом | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,44 | 0,21 | 1,9 | 1,1 | 1,19 | 0,131 | 0,22 |
| Активное сопротивление намагничивающего контура, rm,Ом | 0,456 | 1,16 | 0,53 | 1,27 | 0,215 | 2,88 | 2,24 | 3,74 | 0,224 | 0,34 |
| Индуктивное сопротивление намагничивающего контура, хm,Ом | 8,14 | 21,0 | 8,4 | 22,1 | 5,8 | 49,2 | 43,6 | 54 | 5,15 | 7,11 |
| Механические потери,Рмех,Вт | 130 | 350 | 210 | 300 | 450 | 90 | 130 | 180 | 700 | 200 |
| Номинальное скольжение,Sн,о.е. | 0,027 | 0,017 | 0,04 | 0,017 | 0,027 | 0,033 | 0,027 | 0,03 | 0,027 | 0,04 |

Продолжение таблицы 7

| Наименование исходных величин | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Число полюсов 2р | 12 | 48 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Число пазов Z | 24 | 380 | 36 | 54 | 72 | 48 | 36 | 30 | 60 | 24 |
| Номинальное линейное напряжение,Uн,В | 380 | 0,07 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Активное сопротивление обмотки статора,r1,Ом | 0,057 | 0,077 | 0,055 | 0,11 | 0,037 | 0,512 | 0,322 | 0,57 | 0,015 | 0,035 |
| Активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к статору,r2’,Ом | 0,0425 | 0,372 | 0,042 | 0,0962 | 0,03 | 0,58 | 0,332 | 0,525 | 0,0175 | 0,029 |
| Индуктивное сопротивление обмотки статора,х1,Ом | 0,300 | 0,355 | 0,252 | 0,472 | 0,182 | 1,66 | 0,890 | 1,28 | 0,105 | 0,181 |
| Индуктивное сопротивление обмотки ротора, х2’,Ом | 0,42 | 1,15 | 0,31 | 0,432 | 0,2 | 1,85 | 1,0 | 1,16 | 0,131 | 0,21 |
| Активное сопротивление намагничивающего контура, rm,Ом | 0,452 | 20 | 0,52 | 1,26 | 0,205 | 2,86 | 2,22 | 3,74 | 0,22 | 0,33 |
| Индуктивное сопротивление намагничивающего контура, хm,Ом | 8,1 | 320 | 8,35 | 21,3 | 5,7 | 4,82 | 4,32 | 5,4 | 5,1 | 7,1 |
| Механические потери,Рмех,Вт | 120 | 0,016 | 200 | 320 | 430 | 85 | 120 | 170 | 650 | 180 |
| Номинальное Скольжение,Sн,о.е. | 0,025 |  | 0,035 | 0,016 | 0,03 | 0,032 | 0,029 | 0,032 | 0,03 | 0,04 |

Методические указания к п.1.

##### Построение круговой диаграммы

1.Определение тока холостого хода.

Ι0=U1фz1+zm, где z1=r12+x12, а zm=rm2+xm2

2.Определение коэффициента мощности при холостом ходе.

tgφ0 = x1+xmr1+rm           φ0 = arctgx1+xmr1+rm

3.Определение диаметра окружности токов.

Dk=Uфx1+c1x2'         c1=1+z1zm

4.Строим круговую диаграмму (рис.4), приняв D = 200 мм, тогда масштаб тока

mΙ=DkD  (А/мм)

Рис.4

5.На диаграмме проводим отрезок ОАх, соответствующий току холостого хода I0 под углом 0,

ΟΑx=Ι0mΙ

Из точки Ах проводим отрезок AxF = 200 мм, который является диаметром окружности круговой диаграммы.

На отрезке AxF произвольно выбираем точку F1 и восстанавливаем перпендикуляр F1A.

На перпендикуляре F1A откладываем отрезок F1HF.

F1HF=ΑxF1r1x1+c1x2'  (мм)

Через точку Ах  и HF  проводим линию электромагнитной мощности и момента, которая соответствует скольжению S =  .

На перпендикуляре F1A откладываем отрезок

F1AF=ΑxF1r1+c1r2'x1+c1x2'  (мм)

Через точку Ах и АF проводим линию механической мощности, которая соответствует скольжению S = 1.

Определим  масштаб мощности

mp=3⋅Uф⋅mI  (Вт/мм)

Механические потери, выраженные в мм, составляют доли миллиметра. Поэтому линия полезной мощности (Р2 = 0) будет совпадать с линией полной механической мощности(Рмех = 0).

6.Построение шкалы скольжения.

На окружности произвольно выбираем точку Т. Из точки Т проводим линии, которые пересекают окружность в точках, соответствующих скольжениям S = 0, S = 1, S = ± .

Параллельно линии ТЕ проводим шкалу скольжения, которая пересекает прямую ТАх и ТА.

Находим на шкале скольжения точку равную Sн (мм).

Из точки Т через точку Sн проводим прямую, пересекающую окружность в точке Ан, соответствующей номинальному току

Iн = OAн mI (A).

Задавшись током I1 = (0,25;0,5;0,75;1,0;1,15)Iн, в масштабе тока делаем засечки на окружности для этих токов (А1;А2;А3;А4).

Соединив эти точки с точкой Т определим скольжения S1;S2;S3;S4.

Опустив перпендикуляр на линию Of из точек А1;А2;А3;А4;Ан, определим мощность, подводимую к двигателю (например P1 = А4 a4 mp), мощность на валу (например P2 = А4 d4 mp). Также определяются мощности Р1 и Р2 для других токов.

7.Определение электромагнитного момента – М.

Выбираем масштаб момента

mM=mpω1=mpP2πf

Например M4 = A4 b4 mМ. Аналогично момент рассчитывается для точек А1;А2;А3;Ан.

8.Из диаграммы определить перегрузочную способность, а также скольжения при максимальном моменте – Sкр.

Из центра окружности провести перпендикуляр к линии Рэм = 0 до пересечения с окружностью в точке l.

Перегрузочная способность

λm=lMAнbн

Соединив точку l с точкой Т получим на шкале скольжения Sкр.

9.Определение коэффициента мощности.

Например

cosφ4 = OX4OP4

Аналогично определение для всех других токов.

10.Определение скорости вращения n = n1(1 - S), где n1 = 60f/P.

11.Определение коэффициента полезного действия.

Для определения КПД строим шкалу КПД. Для чего линию мощности (Р2 = 0) продолжаем до пересечения в точке е с линией Of и продолжаем далее.

Из точки е проводим вертикальную  линию. Шкала КПД проводится параллельно линии Of.

Соединив линиями точки А1;А2;А3;А4;Ан  с точкой е и шкалой КПД, определим 1;2;3;4;н

Например

η4=Mn4MN

12.Данные для построения рабочих характеристик сводим в таблицу.

| I1 | 0.25 IH | 0.5 IH | 0.75 IH | IH | 1.15 IH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |
| cos  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |

По данным таблицы строят рабочие характеристики

P1, I, cos , , S, n, M = f(P2).

К п. 2. Механическую характеристику М=f(S) и M=f(n) построить для значений скорости от нуля до синхронной (S=I0). Для расчета характеристик воспользоваться формулой, приведенной в [2], или практической формулой, приведенной в [3]. При использовании этой формулы аналитически рассчитать S=Sкр и величину Мкр [2],[3] .

Задача I. К п. 3. Начертить развернутую схему трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом по данным табл. 7. Шаг обмотки выразить таким образом, чтобы по возможности полностью уничтожить пятую гармонику в кривой ЭДС.

Задача 2. Определить токи в обмотках, электромагнитный и полезный моменты, потребляемую и полезную мощности, КПД и cosφ двигателя при заданном номинальном скольжении SН .

Определить величину максимального электромагнитного момента и соответствующее ему критическое скольжение.

Необходимые расчеты следует провести, пользуясь Г-образной схемой замещения.

Задача 3. Определить, какое сопротивление должна иметь цепь
ротора, чтобы при нагрузке 80% от номинального момента на валу
двигатель вращался cо скоростью n= 0,75nн.Пользуясь уравнением
момента двигателя, необходимо предварительно определить скольжение при заданной нагрузке М=0,8Мн.

Методические указания к задачам 1,2,3.

К п. 2. Построить механические характеристики M=f(S), M=f(n).

Μ=m1U2r2'SP2πf1[(r1+r2'S)2+(x1+x2')2],

Skp=c1r2'r12+(x1+x2')2

Mkp=mU2p4πf1c1[r1+r1(x1+x2')2]

n=n1(1-S)

Задавшись скольжением S=1,0.8,0.6,0.4, Skp, S=0 построить зависимость M=f(S), M=f(n).

К задаче 1. Начертить в развёрнутом виде двухслойную обмотку укороченным шагом.

Рассчитать (пример).

2р=4

z1=24

m=3

q=Ζ12pm=244⋅3=2

τ=Ζ12p=244=6

y=56τ=56⋅6=5⋅1−6

α=360⋅pΖ1=360⋅224=300

Число катушечных групп равно числу полюсов – 2Р(для двухслойной обмотки).

Чередование катушечных групп АСВ. Число таких чередований равно числу полюсов (2Р=4): АСВ, АСВ,АСВ,АСВ.

К задаче 2. Для расчета использовать данные таблицы 6.

1. Р0 = рэл1 + рмг + рмех + рдоб,

рдоб = 0,006 Р2н ,

рэл1 = 3 I02r1.

2.Определение параметров цепи намагничивания

Ζm=Uн3I0

rm=pмг3⋅I0

Xm=Ζm2−rm2

3. C1=1+Ζ1Ζm ,  Ζ1=r12+x12

4. Обозначим  R1=c1⋅r1, R2=c12⋅r2' ,  X1=c1⋅x1, X2=c12⋅x2'

5. I2''=c1U1ф(R12+R2Sн)2+(X1+X2)2,

U1ф=220В

6.Ток ротора Т-образной схемы замещения

I2’=c1I2’’

7.Электромагнитная мощность

Ρэм=3I2'2r2'Sн

РэмSн=3I2’2r2’

8.Полная механическая мощность

Ρмех=3I2'2r2'1−SнSн

9.Мощность на валу

Р2=Рмех-(рмех+рдоб)

10.Определение тока статора I1(Т-образная схема замещения)

I1=Uфz1+z2'zmz2'+zm,

Uф = 220 В,

Ζ1=r12+x12,

Ζ2'=r2'Sн2+x2'2

11.Потребляемая мощность из сети Р1

P1=P2+P,

где  P=3⋅I12⋅r1+pэл2+pмех+pмг+pдоб,

где  pэл2=Pэм⋅Sн.

12. cosϕ=P13⋅Uн⋅I1,   η=P2P1.

13. Электромагнитный момент

M=3⋅I2'2⋅r2'w1⋅Sн,

где w1=2πfP.

14. Момент на валу

Mв=P2wн,

wн=2π⋅nн60,

nн=60⋅f1P1−Sн.

К задаче 3.  использовать зависимость M=f(S), полученную в пункте 2, и данные задачи 2, таблицы 6.

Mв'=0.8⋅Mв

MвМв'=SнS1,

откуда S1=Мв'⋅SнМв.

nн=n11−Sн,

n1=60f1P,

n=0.75⋅nн,

S2=n1−nn1,

S2=S1⋅r2'+rдоб'r2',   (1)

Сопротивление цепи ротора r2'+rдоб' определится

r2'+rдоб'=S2⋅r2'S

Сопротивление rдоб' определится из уравнения (1)

rдоб'=S2⋅r2'S1−r2'.

Вопросы для самопроверки

I. Докажите, что векторы намагничивающих сил статора и вращающегося ротора неподвижны относительно друг друга.

- Покажите, каким образом рабочий режим асинхронного двигателя может быть приведен к режиму трансформатора с активной
нагрузкой.

- Чем отличается приведение величин роторной цепи к данным
статорной обмотки в асинхронной машине от аналогичной операции

в трансформаторе?

- Ток ротора изменяется с частотой скольжения, ток статора -
с частотой сети. На каком основании в векторной диаграмме векторы
этих токов совмещены?

- Почему асинхронный двигатель не может работать с синхронной скоростью?

- Как перевести асинхронный двигатель в генераторный режим?
Почему асинхронные генераторы не получили широкого распространения?

- Для чего в цепь фазного ротора на период пуска вводят активное сопротивление?

- Какое сопротивление нужно ввести в цепь ротора, чтобы
пусковой момент стал равен максимальному?

- Как изменятся коэффициент мощности и перегрузочная способность асинхронного двигателя, если вместо полузакрытых пазов выполнить открытые при прочих равных условиях?

- Каковы особенности расчета магнитной цепи асинхронных машин
по сравнению с магнитной цепью машин постоянного тока?

- Почему и в каких режимах пренебрегают потерями в стали
ротора?

- Покажите несколько способов создания пускового момента в
однофазном асинхронном двигателе. Какой способ лучше?

- Почему в двухклеточном двигателе индуктивное сопротивление
верхней клетки меньше, чем нижней? Чем это объясняется?

- Нарисуйте кривую момента в функции скольжения с учетом
влияния 5-й и 7-й пространственных гармоник пола статора.

15. Можно ли регулировать скольжение любого асинхронного двигателя в широких пределах? Каким образом и с какой эффективностью?

- Что произойдет с работающим двигателем с фазным ротором
при обрыве одной фазы ротора?

17.Почему эффект вытеснения тока в стержнях ротора увеличивается с ростом отношения высоты паза к его ширине? Почему вытеснение тока исчезает в рабочем режиме двигателя?

18.Каким отрезком круговой диаграммы определяется активная
и реактивная мощность, потребляемая двигателем из сети?

19.В каких пределах изменения скольжения круговая диаграмма дает достаточно точные результаты и почему?

20.Из каких соображений выбирается тот или другой способ
пуска асинхронного двигателя?

Литература.

1.О.Д.Гольдберг  Электрические машины. 2001

2.И.П.Копылов    Электрические машины. 2002

3.Д.Э.Брускин,А.Е.Зорохович,В.С.Хвостов

Электрические машины ч1,ч2. 1987, М.В.Ш.

4.И.А.Вольден     Электрические машины. 1974,,Энергия’’

###### Приложение 1

### Основная кривая намагничивания

### Сталь 2211 и 2312

| ### В, Тл | ### 0 | ### 0,01 | ### 0,02 | ### 0,03 | ### 0,04 | ### 0,05 | ### 0,06 | ### 0,07 | ### 0,08 | ### 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 0,4 | ### 0,68 | ### 0,69 | ### 0,70 | ### 0,71 | ### 0,72 | ### 0,73 | ### 0,73 | ### 0,74 | ### 0,75 | ### 0,75 |
| ### 0,5 | ### 0,76 | ### 0,77 | ### 0,78 | ### 0,79 | ### 0,80 | ### 0,81 | ### 0,82 | ### 0,83 | ### 0,84 | ### 0,85 |
| ### 0,6 | ### 0,86 | ### 0,87 | ### 0,88 | ### 0,89 | ### 0,90 | ### 0,91 | ### 0,92 | ### 0,93 | ### 0,94 | ### 0,95 |
| ### 0,7 | ### 0,96 | ### 0,99 | ### 1,03 | ### 1,08 | ### 1,13 | ### 1,18 | ### 1,22 | ### 1,26 | ### 1,31 | ### 1,35 |
| ### 0,8 | ### 1,40 | ### 1,45 | ### 1,50 | ### 1,55 | ### 1,60 | ### 1,65 | ### 1,70 | ### 1,75 | ### 1,80 | ### 1,85 |
| ### 0,9 | ### 1,90 | ### 1,95 | ### 2,00 | ### 2,05 | ### 2,10 | ### 2,15 | ### 2,20 | ### 2,25 | ### 2,30 | ### 2,35 |
| ### 1,0 | ### 2,40 | ### 2,46 | ### 2,52 | ### 2,58 | ### 2,64 | ### 2,70 | ### 2,76 | ### 2,82 | ### 2,88 | ### 2,94 |
| ### 1,1 | ### 3,00 | ### 3,10 | ### 3,20 | ### 3,30 | ### 3,40 | ### 3,50 | ### 3,60 | ### 3,70 | ### 3,80 | ### 3,90 |
| ### 1,2 | ### 4,00 | ### 4,10 | ### 4,20 | ### 4,30 | ### 4,40 | ### 4,60 | ### 4,70 | ### 4,80 | ### 5,00 | ### 5,20 |
| ### 1,3 | ### 5,50 | ### 5,80 | ### 6,10 | ### 6,50 | ### 6,90 | ### 7,30 | ### 7,80 | ### 8,30 | ### 8,80 | ### 9,40 |
| ### 1,4 | ### 10,0 | ### 10,6 | ### 11,2 | ### 11,8 | ### 12,4 | ### 13,0 | ### 13,6 | ### 14,2 | ### 14,8 | ### 15,4 |
| ### 1,5 | ### 16,0 | ### 17,5 | ### 19,0 | ### 20,5 | ### 22,0 | ### 23,5 | ### 25,0 | ### 27,0 | ### 29,0 | ### 31,0 |
| ### 1,6 | ### 34,0 | ### 36,0 | ### 38,0 | ### 41,0 | ### 44,0 | ### 47,0 | ### 53,0 | ### 59,0 | ### 65,0 | ### 71,0 |
| ### 1,7 | ### 77,0 | ### 82,0 | ### 89,0 | ### 94,0 | ### 100 | ### 106 | ### 111 | ### 117 | ### 122 | ### 128 |
| ### 1,8 | ### 134 | ### 140 | ### 146 | ### 152 | ### 158 | ### 164 | ### 170 | ### 176 | ### 182 | ### 188 |
| ### 1,9 | ### 194 | ### 200 | ### 218 | ### 237 | ### 257 | ### 278 | ### 300 | ### 322 | ### 344 | ### 366 |
| ### 2,0 | ### 388 | ### 410 | ### 432 | ### 454 | ### 476 | ### 498 | ### 520 | ### 545 | ### 575 | ### 605 |
| ### 2,1 | ### 655 | ### 725 | ### 800 | ### 880 | ### 960 | ### 1040 | ### 1120 | ### 1200 | ### 1280 | ### 1360 |
| ### 2,2 | ### 1440 | ### 1520 | ### 1600 | ### 1680 | ### 1760 | ### 1840 | ### 1920 | ### 2000 | ### 2080 | ### 2160 |
| ### 2,3 | ### 2240 | ### 2320 | ### 2400 | ### 2480 | ### 2560 | ### 2640 | ### 2720 | ### 2800 | ### 2880 | ### 2960 |
| ### 2,4 | ### 3040 | ### 3120 | ### 3200 | ### 3280 | ### 3360 | ### 3440 | ### 3520 | ### 3600 | ### 3680 | ### 3760 |

### Приложение 2

### Кривая намагничивания для зубцов асинхронных двигателей

### Сталь 2211 и 2312

| В, Тл | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 1,4 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,71 |
| 0,5 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,84 | 1,86 | 1,90 | 1,92 | 1,96 | 1,98 | 2,02 |
| 0,6 | 2,04 | 2,09 | 2,13 | 2,16 | 2,21 | 2,24 | 2,29 | 2,33 | 2,37 | 2,41 |
| 0,7 | 2,45 | 2,49 | 2,53 | 2,57 | 2,62 | 2,67 | 2,72 | 2,77 | 2,82 | 2,87 |
| 0,8 | 2,92 | 2,97 | 3,02 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,22 | 3,26 | 3,31 | 3,37 |
| 0,9 | 3,42 | 3,47 | 3,53 | 3,60 | 3,66 | 3,72 | 3,79 | 3,84 | 3,90 | 3,96 |
| 1,0 | 4,03 | 4,09 | 4,17 | 4,25 | 4,33 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,77 |
| 1,1 | 4,88 | 4,97 | 5,09 | 5,17 | 5,27 | 5,37 | 5,47 | 5,59 | 5,70 | 5,82 |
| 1,2 | 5,93 | 6,02 | 6,13 | 6,26 | 6,38 | 6,51 | 6,63 | 6,77 | 6,95 | 7,10 |
| 1,3 | 7,24 | 7,38 | 7,55 | 7,70 | 7,90 | 8,04 | 8,20 | 8,40 | 8,57 | 8,79 |
| 1,4 | 8,97 | 9,17 | 9,36 | 9,55 | 9,77 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,9 |
| 1,5 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 14,1 |
| 1,6 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | 18,4 |
| 1,7 | 19,0 | 19,4 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 25,0 | 26,0 |
| 1,8 | 27,0 | 28,0 | 29,2 | 30,5 | 32,2 | 33,3 | 34,9 | 36,1 | 37,1 | 40,0 |
| 1,9 | 41,6 | 43,5 | 46,0 | 48,0 | 50,3 | 53,3 | 54,3 | 57,9 | 61,3 | 64,2 |
| 2,0 | 67,5 | 71,7 | 74,0 | 77,9 | 81,5 | 85,2 | 90,0 | 94,0 | 97,5 | 102 |
| 2,1 | 106 | 110 | 115 | 121 | 126 | 130 | 135 | 141 | 147 | 154 |
| 2,2 | 159 | 165 | 173 | 178 | 185 | 191 | 196 | 203 | 211 | 220 |
| 2,3 | 231 | 243 | 255 | 268 | 281 | 295 | 309 | 324 | 339 | 364 |

## Приложение 3

### Кривая намагничивания для спинки асинхронных двигателей

Сталь 221 и 2312

| В, Тл | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
| 0,5 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 |
| 0,6 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,53 | 1,56 |
| 0,7 | 1,59 | 1,62 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 1,76 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,90 |
| 0,8 | 1,94 | 1,98 | 2,01 | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,16 | 2,20 | 2,23 | 2,27 |
| 0,9 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 2,43 | 2,48 | 2,52 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,69 |
| 1,0 | 2,74 | 2,79 | 2,84 | 2,89 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,11 | 3,18 | 3,23 |
| 1,1 | 3,32 | 3,38 | 3,44 | 3,51 | 3,57 | 3,67 | 3,74 | 3,82 | 3,90 | 3,98 |
| 1,2 | 4,10 | 4,18 | 4,26 | 4,35 | 4,44 | 4,55 | 4,66 | 4,75 | 4,87 | 4,98 |
| 1,3 | 5,09 | 5,21 | 5,33 | 5,46 | 5,58 | 5,72 | 5,85 | 6,00 | 6,18 | 6,35 |
| 1,4 | 6,56 | 6,75 | 6,95 | 7,17 | 7,40 | 7,63 | 7,89 | 8,15 | 8,43 | 8,70 |
| 1,5 | 9,05 | 9,34 | 9,65 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 12,9 |
| 1,6 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 | 21,1 |
| 1,7 | 21,8 | 23,1 | 24,1 | 25,5 | 26,1 | 27,2 | 28,4 | 29,8 | 31,3 | 32,9 |
| 1,8 | 34,6 | 36,3 | 38,0 | 39,7 | 41,4 | 43,1 | 44,9 | 46,7 | 48,5 | 50,4 |
| 1,9 | 52,2 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 79,0 | 85,0 | 91,0 | 97,0 |
| 2,0 | 104 | 111 | 118 | 125 | 133 | 141 | 149 | 158 | 167 | 176 |

## Приложение 4

### Кривые намагничивания для зубцов асинхронных двигателей

Сталь 2211, 2312 и 2411

Приложение 5

Кривая намагничивания для массивных стальных станин двигателей постоянного тока

| В, Тл | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 |
| 0,1 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 |
| 0,2 | 1,60 | 1,68 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,32 |
| 0,3 | 2,40 | 2,48 | 2,56 | 2,64 | 2,72 | 2,80 | 2,89 | 2,96 | 3,04 | 3,12 |
| 0,4 | 3,20 | 3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,60 | 3,68 | 3,76 | 3,84 | 3,92 |
| 0,5 | 4,00 | 4,08 | 4,17 | 4,26 | 4,34 | 4,43 | 4,52 | 4,61 | 4,70 | 4,79 |
| 0,6 | 4,88 | 4,97 | 5,06 | 5,16 | 5,25 | 5,35 | 5,44 | 5,54 | 5,64 | 5,74 |
| 0,7 | 5,84 | 5,93 | 6,03 | 6,13 | 6,23 | 6,32 | 6,42 | 6,52 | 6,62 | 6,72 |
| 0,8 | 6,82 | 6,93 | 7,03 | 7,24 | 7,34 | 7,45 | 7,55 | 7,66 | 7,76 | 7,87 |
| 0,9 | 7,98 | 8,10 | 8,23 | 8,35 | 8,48 | 8,50 | 8,73 | 8,85 | 8,98 | 9,11 |
| 1,0 | 9,24 | 9,38 | 9,53 | 9,69 | 9,86 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,7 |
| 1,1 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,7 |
| 1,2 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 |
| 1,3 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 18,1 | 18,6 | 19,2 | 19,7 | 20,3 |
| 1,4 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28,0 |
| 1,5 | 28,9 | 29,9 | 31,0 | 32,1 | 33,2 | 34,3 | 35,6 | 37,0 | 38,3 | 39,6 |
| 1,6 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 51,5 | 53,0 | 55,0 |
| 1,7 | 85,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 |

Приложение 6

### Кривая намагничивания для полюсов двигателей постоянного тока

Сталь 3411

| В, Тл | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 1,2 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 1,3 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| 1,4 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| 1,5 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 |
| 1,6 | 10,0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1,7 | 20,0 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 1,8 | 40,0 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 | 65 | 71 | 78 | 85 |
| 1,9 | 92 | 100 | 112 | 130 | 155 | 190 | 225 | 260 | 300 | 350 |
| 2,0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | - | - | - | - | - |

Приложение 7

Диаметр и площади поперечного сечения круглых медных эмалированных проводов марок ПЭТВ и ПЭТ-155

| Номинальный диаметр неизолированного провода, мм | Среднее значение диаметра изолирова-нного провода, Мм | Площадь поперечного сечения неизолированного провода, мм2 | Номинальный диаметр неизолированного провода, мм | Среднее значение диаметра изолирова-нного провода, мм | Площадь поперечного сечения неизолированного провода, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,08 | 0,00283 | 0,74* | 0,805 | 0,430 |
| 0,07 | 0,09 | 0,00385 | 0,75 | 0,815 | 0,442 |
| 0,08 | 0,10 | 0,00503 | 0,77* | 0,835 | 0,466 |
| 0,09 | 0,11 | 0,00636 | 0,80 | 0,865 | 0,503 |
| 0,10 | 0,122 | 0,00785 | 0,83* | 0,895 | 0,541 |
| 0,11* | 0,132 | 0,00950 | 0,85 | 0,915 | 0,567 |
| 0,112 | 0,134 | 0,00985 | 0,86* | 0,925 | 0,581 |
| 0,12 | 0,142 | 0,01131 | 0,90 | 0,965 | 0,636 |
| 0,13* | 0,152 | 0,01327 | 0,93* | 0,995 | 0,679 |
| 0,14 | 0,162 | 0,01539 | 0,95 | 1,015 | 0,709 |
| 0,15* | 0,18 | 0,01767 | 0,96 | 1,025 | 0,724 |
| 0,16 | 0,19 | 0,0201 | 1,00 | 1,08 | 0,785 |
| 0,17* | 0,20 | 0,0227 | 1,04* | 1,12 | 0,849 |
| 0,18 | 0,21 | 0,0255 | 1,06 | 1,14 | 0,883 |
| 0,19* | 0,22 | 0,0284 | 1,08* | 1,16 | 0,916 |
| 0,20 | 0,23 | 0,0314 | 1,12 | 1,20 | 0,985 |
| 0,21* | 0,24 | 0,0346 | 1,16* | 1,24 | 1,057 |
| 0,224 | 0,259 | 0,0394 | 1,18 | 1,26 | 1,094 |
| 0,23* | 0,265 | 0,0415 | 1,20* | 1,28 | 1,131 |
| 0,25 | 0,285 | 0,0491 | 1,25 | 1,33 | 1,227 |
| 0,27* | 0,305 | 0,0573 | 1,30* | 1,385 | 1,327 |
| 0,28 | 0,315 | 0,0616 | 1,32 | 1,405 | 1,368 |
| 0,29* | 0,325 | 0,0661 | 1,35* | 1,435 | 1,431 |
| 0,31 | 0,345 | 0,0755 | 1,40 | 1,485 | 1,539 |
| 0,33* | 0,365 | 0,0855 | 1,45* | 1,535 | 1,651 |
| 0,35 | 0,39 | 0,0962 | 1,50 | 1,585 | 1,767 |
| 0,38* | 0,42 | 0,1134 | 1,56* | 1,645 | 1,911 |
| 0,40 | 0,44 | 0,1257 | 1,60 | 1,685 | 2,011 |
| 0,41* | 0,45 | 0,1320 | 1,62* | 1,705 | 2,06 |
| 0,44* | 0,48 | 0,1521 | 1,68* | 1,765 | 2,22 |
| 0,45 | 0,49 | 0,1590 | 1,70 | 1,785 | 2,27 |
| 0,47* | 0,51 | 0,1735 | 1,74* | 1,825 | 2,38 |
| 0,49* | 0,53 | 0,1886 | 1,80 | 1,895 | 2,54 |
| 0,50 | 0,545 | 0,1963 | 1,81* | 1,905 | 2,57 |
| 0,51* | 0,565 | 0,204 | 1,88* | 1,975 | 2,78 |
| 0,53* | 0,585 | 0,221 | 1,90 | 1,995 | 2,83 |
| 0,55* | 0,605 | 0,238 | 1,95* | 2,045 | 2,99 |
| 0,56 | 0,615 | 0,246 | 2,00 | 2,095 | 3,14 |
| 0,57* | 0,625 | 0,255 | 2,02* | 2,115 | 3,20 |
| 0,59* | 0,645 | 0,273 | 2,10* | 2,20 | 3,46 |
| 0,62* | 0,675 | 0,302 | 2,12 | 2,22 | 3,53 |
| 0,63 | 0,69 | 0,312 | 2,24 | 2,34 | 3,94 |
| 0,64* | 0,70 | 0,322 | 2,26* | 2,36 | 4,01 |
| 0,67* | 0,73 | 0,353 | 2,36 | 2,46 | 4,36 |
| 0,69* | 0,75 | 0,374 | 2,44* | 2,54 | 4,68 |
| 0,71 | 0,77 | 0,396 | 2,50 | 2,60 | 4,91 |
| 0,72 | 0,78 | 0,407 |  |  |  |

Примечания: 1. Провода, размеры которых отмечены звездочками, выпускаются до 1 января 1979 г. Указанные провода в новых разработках не должны применяться.

2.Среднее значение диаметра изолированного провода вычислено с учетом расчетной средней двухсторонней толщины эмалевой изоляции, применяемой как округленное среднее арифметическое из минимальной и максимальной толщин.