Билет №7

Излучение электромагнитных волн. Электродинамические потенциалы. Элементарный электрический излучатель. Поля излучателя в ближней и дальней зонах.

Задача 1

Плоская электромагнитная волна распространяется в однородной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью εотн= 4 и удельной проводимостью σ=0,31Ом⋅м. Частота электромагнитной волны f = 5,5 МГц. Определить:

1.Фазовую постоянную.

2.Длину волны в среде.                                                                       3.Расстояние, на котором амплитуда волны убывает на 100 дБ.   4.Отношение модуля плотности тока проводимости к модулю плотности тока смещения.

Задача 2

Цилиндрический резонатор имеет диаметр D = 0,06 м, длину 0,05 м, заполнен полиэтиленом (относительная проницаемость εотн= 2,5). Определить:                                                                                          1.Резонансную частоту колебания E010.                                               2.Резонансную частоту колебания H111.                                      3.Добротность колебания E010 при значении поверхностного сопротивления RS=10-3Ом/м.                                                           4.Полосу пропускания резонатора на колебании E010.