Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский  государственный  университет
 низкотемпературных  и  пищевых  технологий

Кафедра автоматики и автоматизации
производственных процессов

ДОМАШНИЕ  ЗАДАНИЯ
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕТРОЛОГИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И  СЕРТИФИКАЦИЯ»

Методические указания, 
пояснения и примеры решения
для студентов всех специальностей

Санкт-Петербург  2006

УДК 389

Усачев Ю.А. Домашние задания по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»: Метод. указания, пояснения и примеры решения для студентов всех спец. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2006. – 37 с.

Приведены условия задач, а также пояснения, рекомендации и примеры решения задач.

Рецензент

Доцент М.М. Данина

Рекомендованы к изданию редакционно-издательским советом уни-верситета

 Санкт-Петербургский государственный

университет низкотемпературных

и пищевых  технологий, 2006

# Введение

Домашние задания (ДЗ) выполняют для закрепления теоретического материала и приобретения навыков самостоятельного решения различных измерительных задач.

Задачи сгруппированы по трем темам:

1. Оценка погрешности приближенных чисел, предельная погрешность, согласование записи приближенного значения результатов измерения и погрешности, с которой этот результат получен (ДЗ № 1).

2. Погрешность многократных результатов измерений (ДЗ № 2);

3. Погрешность косвенных измерений, определение допустимой погрешности прибора по условному обозначению класса точности на его шкале, выбор прибора по точности (ДЗ № 3).

Тексты задач по всем названным темам приведены в разд. «Условия задач» данных методических указаний.

Программы дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» и количество часов, отводимых на ее изучение, различаются для разных специальностей. По этой причине количество и содержание домашних заданий также различаются.

В табл. 1 указаны количество и номера домашних заданий, выполняемых студентами соответствующих специальностей, а в табл. 2 –  номера задач, входящих в эти задания.

Таблица 1

| № пп | Специальность | Код специаль- ности | Количество домашних заданий | Номера домашних заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальности холодильного факультета, факультета криогенной техники и кондиционирования, а также специальности 210200 и 320700 | I | 3 | 1, 2 и 3 |
| 2 | Все специальности факультета пищевых технологий | II | 2 | 2 и 3 |
| 3 | Все специальности факультета техники пищевых производств, кроме специальностей 210200 и 320700 | III | 1 | 3* |

__________________

*Домашнее задание  представляет собой комбинацию задач второй и третьей тем.

Таблица 2

|  | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код специальности | ДЗ № 1 | ДЗ № 2 (последняя цифра зачетной книжки) |  | ДЗ № 3 (последняя цифра номера зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Четная | Нечетная | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 1.3 1.5 1.6 1.8 | 2.1 2.2 2.5 | 2.1 2.3 2.4 | 3.3 3.6 3.30 | 3.4 3.8 3.36 | 3.2 3.5 3.28 | 3.10 3.35 3.27 | 3.11 3.29 3.26 | 3.16 3.33 3.25 | 3.17 3.34 3.24 | 3.18 3.8 3.23 | 3.19 3.1 3.21 | 3.9 3.20 3.22 |
| II | – | 2.1 2.2 2.5 | 2.1 2.3 2.6 | 3.1 3.5 3.21 | 3.10 3.6 3.22 | 3.11 3.7 3.23 | 3.12 3.8 3.24 | 3.13 3.35 3.25 | 3.14 3.2 3.26 | 3.16 3.33 3.27 | 3.20 3.31 3.28 | 3.18 3.32 3.29 | 3.17 3.15 3.30 |
| III | – | – |  | ДЗ № 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2 3.16 3.21 3.30 | 2.3 3.20 3.22 3.29 | 3.16 2.2 3.23 3.28 | 3.17 2.3 3.24 3.26 | 3.18 2.2 3.25 3.27 | 3.14 2.3 3.26 3.28 | 3.20 2.2 3.27 3.24 | 3.17 2.3 3.30 3.23 | 3.18 2.2 3.28 3.22 | 3.19 2.3 3.29 3.21 |

В прил. 1–3 приведены основные формулы, пояснения и примеры решения некоторых задач. Номер приложения соответствует указанной теме.

# Условия  задач

# Домашнее задание № 1

Численные значения буквенных обозначений приведены в табл. 1.1–1.4.

1.1. Точное значение числа A = 28674766. При необходимости округления с сохранением трех старших разрядов один из операторов записал результат в виде a = 28700000, второй – a = 287·105. Какая форма записи неправильная и почему?

1.2. Найти абсолютную и относительную погрешности округления (для обоих вариантов округления) числа, приведенного в задаче 1.1, если  неизвестно точное значение числа A.

1.3. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания δ1…δ5  соответственно.

1.4. Для массы смеси, приведенной в задаче 1.3, указать пределы a и b, в которых будет находиться предельная относительная погрешность найденного значения M:  a > δпр > b.

1.5. Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и предельную абсолютную погрешность результата.

1.6. Вычислить массу металлической пластины, приведенной в задаче 1.5, и предельную абсолютную погрешность результата, если плотность материала пластины  ρ = 7248 кг/м3.

1.7. Бинарная смесь основного продукта имеет массу M1. Количество примеси нашли как разность Mприм = M1 – M2, где M2 – масса исходного продукта после испарения примеси (температура кипения примеси ниже температуры кипения основного продукта). Найти массовую долю примеси, абсолютную и относительную погрешности ее определения, если погрешности взвешивания составляют ΔM1 и ΔM2 грамм.

1.8. Результат расчета представлен двумя цифрами (А =…;  В =… ). Округлить каждый полученный результат: вначале до одной значащей цифры, потом до двух значащих цифр. Найти относительную погрешность каждого округления, сравнить их и сделать выводы.

Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

| № варианта | m1, г | m2, г | m3, г | m4, г | m5, г | a, см | b, см | с, см | ρ/103, кг/м3 | M1, г | M2, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,76 | 1478 | 0,53 | 20,1 | 18,3 | 202,8 | 130,5 | 0,83 | 2,7 | 10,12 | 8,15 |
| 1 | 15,73 | 2345 | 0,67 | 40,2 | 22,4 | 310,2 | 115,6 | 0,75 | 8,7 | 11,15 | 9,17 |
| 2 | 288,1 | 0,68 | 3070 | 17,6 | 30,7 | 212,7 | 125,4 | 0,88 | 7,88 | 9,85 | 8,31 |
| 3 | 4416 | 7,34 | 0,88 | 34,7 | 16,5 | 305,4 | 108,3 | 0,84 | 8,88 | 12,34 | 10,86 |
| 4 | 8,33 | 3406 | 0,76 | 51,1 | 17,7 | 230,5 | 122,2 | 0,77 | 8,93 | 11,84 | 10,26 |
| 5 | 26,3 | 2842 | 0,57 | 5,42 | 32,6 | 250,6 | 112,4 | 0,81 | 8,9 | 10,33 | 9,84 |
| 6 | 146,4 | 9,18 | 2554 | 18,7 | 15,54 | 260,7 | 105,6 | 0,76 | 7,75 | 10,56 | 9,66 |
| 7 | 442 | 1667 | 8,17 | 0,66 | 28,8 | 265,8 | 117,5 | 0,85 | 7 | 11,1 | 9,82 |
| 8 | 360,4 | 1885 | 11,42 | 0,73 | 32,6 | 272,3 | 120,4 | 0,78 | 2,79 | 11,5 | 10,11 |
| 9 | 257,8 | 2036 | 13,48 | 0,55 | 37,1 | 284,4 | 128,6 | 0,79 | 8,6 | 10,65 | 8,95 |

Номер варианта соответствует предпоследней цифре номера зачетной книжки (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2

| № варианта | δm1,% | δm2, % | δm3, % | δm4, % | δm5, % | δa, % | δb, % | δc,% | Δρ, % | ΔM1, Г | ΔM2, Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,2 | 1,4 | 4,1 | 0,62 | 0,76 | 5 | 0,58 | 1,8 | 2,0 | 0,05 | 0,07 |
| 1 | 2,6 | 2,7 | 3,7 | 0,83 | 5,1 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 0,06 | 0,08 |
| 2 | 3 | 0,45 | 2,8 | 0,57 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 2,2 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | 4 | 1,7 | 0,85 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 2,4 | 0,07 | 0,08 |
| 4 | 1,3 | 3,2 | 0,57 | 2,2 | 6 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 0,03 | 0,07 |
| 5 | 3,5 | 1,6 | 0,68 | 1,4 | 3,8 | 4,3 | 2,2 | 6,2 | 2,8 | 0,09 | 0,06 |
| 6 | 0,7 | 3,4 | 3,3 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,7 | 1,2 | 2,5 | 0,1 | 0,04 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 1,45 | 5 | 4,1 | 3,8 | 4,6 | 0,8 | 2,6 | 0,05 | 0,06 |
| 8 | 4,2 | 3,4 | 0,88 | 8 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 0,03 | 0,05 |
| 9 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 3,4 | 0,69 | 1,7 | 1,5 | 5 | 0,08 | 0,07 |

Таблица 1.3

|  | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 0,139 | 0,149 | 0,148 | 0,138 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,147 | 0,146 | 0,145 |

Таблица 1.4

|  | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | 0,839 | 0,749 | 0,848 | 0,838 | 0,929 | 0,928 | 0,927 | 0,947 | 0,946 | 0,945 |

# Домашнее задание № 2

2.1. Для исследования износа шейки коленчатого вала провели n замеров (табл. 2.1) его диаметра микрометром 1-го класса точности, имеющим Δ = ±4 мкм. Массив результатов измерений диаметра в миллиметрах приведен в табл. 2.2. Обработать результаты этих много-кратных измерений в соответствии с рекомендациями ГОСТ 8.207–76 и представить результаты измерений в форме D = B ± Δ,  p = 0,95.

Таблица 2.1

|  | Третья от конца цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 15 |  |  | 17 |  | 19 |  |  | 20 |  |

Пояснения и рекомендации к задаче 2.1

1. Из общего массива данных, приведенных в табл. 2.2, каждый студент находит свой вариант результатов наблюдений следующим образом: находит первое число на пересечении строки и столбца таблицы, соответствующих последней и предпоследней цифрам зачетной книжки, а последующие цифры выборки объема n берет, переходя   к следующим столбцам этой строки с переходом на последующие строки. Например: номер зачетной книжки 3488, выборка объема  n = 17 будет состоять из следующих результатов измерений: 56,586; 56,588; 56,590; 56,607; 56,590; 56,593; 56,588; 56,597; 56,602; 56,592; 56,598; 56,597; (далее переход на строку “0”) 56,601; 56,593; 56,597; 56,603; 56,597.

Таблица 2.2

| Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 56,580 | 56,586 | 56,587 | 56,593 | 56,586 | 56,576 | 56,592 | 56,587 | 56,582 | 56,588 | 0 | Предпоследняя цифра зачетной книжки |
| 56,601 | 56,585 | 56,608 | 56,592 | 56,588 | 56,587 | 56,597 | 56,608 | 56,578 | 56,562 | 1 |  |
| 56,557 | 56,577 | 56,593 | 56,588 | 56,597 | 56,581 | 56,589 | 56,593 | 56,606 | 56,592 | 2 |  |
| 56,556 | 56,609 | 56,602 | 56,612 | 56,555 | 56,602 | 56,541 | 56,602 | 56,555 | 56,628 | 3 |  |
| 56,596 | 56,591 | 56,588 | 56,505 | 56,592 | 56,556 | 56,601 | 56,588 | 56,546 | 56,606 | 4 |  |
| 56,555 | 56,580 | 56,6077 | 56,602 | 56,617 | 56,558 | 56,597 | 56,607 | 56,608 | 56,555 | 5 |  |
| 56,591 | 56,588 | 56,605 | 56,555 | 56,588 | 56,596 | 56,558 | 56,605 | 56,591 | 56,596 | 6 |  |
| 56,579 | 56,606 | 56,597 | 56,602 | 56,582 | 56,554 | 56,607 | 56,597 | 56,562 | 56,608 | 7 |  |
| 56,606 | 56,586 | 56,588 | 56,590 | 56,607 | 56,590 | 56,593 | 56,588 | 56,597 | 56,602 | 8 |  |
| 56,592 | 56,598 | 56,597 | 56,601 | 56,593 | 56,597 | 56,603 | 56,597 | 56,603 | 56,577 | 9 |  |

2. Для проверки грубых промахов необходимо воспользоваться критерием Романовского, суть которого состоит в сравнении экспериментального значения величины βэ=x−xiσ(x) с теоретическим значением βт, приведенным в табл. 2.3: n – объем выборки; α – уровень значимости, численно равный вероятности совершить ошибку первого рода, т. е. правильную гипотезу забраковать (обычно принимают α = 0,01÷0,05, или от 1 до 5 %). Если βэ ≥ βт  при α = 1 %, то сом-нительный результат  xi отбрасывают; если βэ  βт при α = 5 %, то  xi  принадлежит рассматриваемому множеству, т. е. не отбрасывается.  В промежуточных вариантах результат считается сомнительным (из дальнейшего расчета не исключается).

Таблица 2.3

| Уровень значимос-ти α, % | βт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n = 4 | n = 6 | n = 10 | n = 12 | n = 15 | n = 17 | n = 19 | n = 20 |
| 1 | 1,73 | 2,16 | 2,62 | 2,75 | 2,9 | 2,97 | 3,04 | 3,05 |
| 2 | 1,72 | 2,13 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 2,86 | 2,93 | 2,96 |
| 5 | 1,71 | 2,10 | 2,41 | 2,52 | 2,64 | 2,71 | 2,76 | 2,78 |

3. Если систематическую погрешность не удалось исключить, а погрешность прибора, указанная в паспорте, не разделена на систематическую и случайную составляющие, например Δ = ±23 мг, то границу систематической составляющей погрешности результата из-мерения принимают равной ±Δ.

4. Нормальность закона распределения результатов измерений диаметра вала можно проверить, используя правило трех сигм.

2.2. Проведено n измерений напряжения электрической цепи и найдены значения u = 18,56 В, (и) = 0,33 В; закон распределения случайной погрешности – нормальный. Систематическая погрешность исключена до начала измерений. Найти границы доверительного интервала с вероятностью γ = 0,95. Число измерений n и значение коэффициента  tγ распределения Стьюдента приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 |
| tγ | 3,182 | 2,776 | 2,571 | 2,447 | 2,662 | 2,145 | 2,120 | 2,10 | 2,093 | 2,064 |

2.3. Сколько измерений необходимо сделать с помощью прибора, имеющего случайную погрешность (х) = k, чтобы при доверительной вероятности  = с границы доверительного интервала не превышали  = ±0,1 мм. Значения k и с приведены в табл. 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k, мм | 0,45 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,36 |

Таблица 2.6

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  = с | 0,90 | 0,918 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,972 | 0,978 | 0,984 | 0,99 |

В табл. 2.7 приведен фрагмент значений функции Лапласа Ф(t); в табл. 2.8 – фрагмент таблицы коэффициента t распределения Стьюдента.

Таблица 2.7

| Ф(t) | 0,450 | 0,459 | 0,460 | 0,470 | 0,475 | 0,480 | 0,486 | 0,489 | 0,492 | 0,495 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 1,65 | 1,74 | 1,75 | 1,88 | 1,96 | 2,06 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,58 |

Таблица 2.8

| Число измерений | Доверительная вероятность  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 5 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 |
| 7 | 1,44 | 1,96 | 2,45 | 3,14 | 3,71 |
| 10 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 |
| 20 | 1,33 | 1,73 | 2,09 | 2,53 | 2,85 |

2.4. Границы доверительного интервала измерения не должны превышать Δ = ±0,15 мм с доверительной вероятностью γ = 0,95. С какой случайной погрешностью необходимо взять прибор, чтобы эти условия удовлетворялись при числе измерений  n = 6?

2.5. Как изменятся границы доверительного интервала, найденные при решении задачи 2.2, если значение доверительной вероятности  γ = 0,90.

2.6. Произведено 7 измерений массы осадка химической реакции и найдены значения x = 4,53 г и СКО (х) =А г. Найти значения вероятности , с которой доверительный интервал с границами  накроет истинное значение измеряемой массы. Систематическая погрешность исключена. Значения А и Δ приведены в табл. 2.9  и  2.10.

Таблица 2.9

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, г | 0,4 | 0,5 | 0,42 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |

Таблица 2.10

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , г | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,3 | 0,29 | 0,28 |

# Домашнее задание № 3 (3*)

3.1. Плотность жидких сред (машинное масло, майонез, томатная паста) определялась пикнометрическим методом. Для этого было произведено три взвешивания на лабораторных весах с погрешностью  мг и найдена масса:

1) пустого пикнометра m1;

2) пикнометра, заполненного дистиллированной водой m2;

3) пикнометра, заполненного исследуемой жидкостью m3.

Все измерения производят при температуре t = 20 С, в этом случае плотность продукта (кг/м3) можно определить по формуле

t = m3−m1m2−m1 (0 – b) + b,

где 0, b – плотность дистиллированной воды и воздуха при температуре t.

Найти плотность исследуемого продукта t и погрешность,   с которой этот результат получен.

Значения mi  и    приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

| mi, г | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| m1 | 22,679 | 23,541 | 24,642 | 23,017 | 25,113 | 31,142 | 30,832 | 28,117 | 29,016 | 32,482 |
| m2 | 47,684 | 48,633 | 49,270 | 48,554 | 47,601 | 56,001 | 55,348 | 50,266 | 51,993 | 57,563 |
| m3 | 51,265 | 52,334 | 54,282 | 53,199 | 55,434 | 62,180 | 62,017 | 55,243 | 56,784 | 62,147 |

Таблица 3.2

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| m, мг | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 1 |

3.2. Плотность нового материала (сплава, теплоизоляции и т. п.) определялась пикнометрическим методом. Для этого было произведено три взвешивания:

1) исследуемого образца в воздухе m1;

2) пикнометра, наполненного дистиллированной водой  m2;

3) пикнометра, наполненного той же жидкостью с погруженным в нее телом  m3.

Вода в обоих случаях наполняется до одной и той же отметки; все взвешивания производят при одной и той же температуре t = 20 C на лабораторных весах, имеющих погрешность  .

Плотность тела при этой температуре находят из следующего выражения:

t = m1 (ρ0−ρb)m1+m2−m3 + b,

где 0, b – плотность воды и воздуха при температуре t.

Найти плотность материала t и погрешность, с которой этот результат получен t. Значения  mi  и   приведены в табл. 3.3  и  3.2.

Таблица 3.3

| mi, г | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| m1 | 25,213 | 28,125 | 40,164 | 29,016 | 33,482 | 29,106 | 36,516 | 52,860 | 31,192 | 43,016 |
| m2 | 20,315 | 21,153 | 20,513 | 20,449 | 21,282 | 20,814 | 20,223 | 20,689 | 20,773 | 20,552 |
| m3 | 32,146 | 35,012 | 54,804 | 38,711 | 44,761 | 38,515 | 45,812 | 61,447 | 42,636 | 33,116 |

3.3. Плотность газа определялась пикнометрическим методом. Для этого было произведено три взвешивания пикнометра на лабораторных весах, имеющих погрешность , и найдена масса:

1) пикнометра с сухим воздухом m1;

2) пикнометра с дистиллированной водой  m2;

3) пикнометра с сухим исследуемым газом  m3.

Вода, воздух и газ находились при температуре  t = 20 C.

Плотность газа при температуре  t была определена по формуле

ρt=m3−m1m2−m1 (ρ0−ρb)+ρb,

где 0, b – плотность воды и воздуха при температуре t.

Найти плотность газа t и погрешность, с которой этот результат получен t. Значения mi и ∆ приведены в табл. 3.4 и 3.2.

Таблица 3.4

| mi, г | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| m1 | 82,125 | 82,912 | 82,316 | 80,364 | 81,462 | 90,446 | 92,748 | 91,876 | 95,214 | 94,534 |
| m2 | 353,126 | 352,126 | 152,004 | 280,362 | 281,310 | 240,166 | 242,167 | 241,809 | 252,169 | 344,212 |
| m3 | 83,005 | 82,890 | 82,206 | 80,255 | 81,249 | 90,137 | 92,541 | 91,765 | 95,003 | 94,326 |
| Тр, С | 50 | 60 | 70 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 45 |
| , г | 0,1 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |

Пояснения и рекомендации к задачам 3.1– 3.3

1. Пикнометр чаще всего представляет собой стеклянную колбу шарообразной формы вместимостью 10–100 мл.

2. Плотность воды зависит от температуры и при t = 20 C составляет 0 = 998,204 кг/м3.

3. Плотность воздуха зависит от температуры, атмосферного давления и влажности воздуха и рассчитывается по известным формулам. При t = 20 C и нормальном атмосферном давлении b = 1,205 кг/м3.

3.4. Измеритель тепловых потоков ИТП-3 предназначен для измерения плотности теплового потока q (Вт/м2). Это позволяет рассчитать удельное тепловое сопротивление Р (м2·К/Вт) и оценить качество теплоизоляции на работающей установке. Относительная погрешность измерения плотности теплового потока q (%)

δ(q)=± 3,5+qпрqизм,                              (3.1)

где qпр – предельное значение шкалы прибора; qизм – измеренное значение теплового потока.

При известных значениях разности температур наружной Тн и внутренней Тв поверхностей теплоизоляции удельное тепловое сопротивление теплоизоляции P (м2 ·К/Вт) находят из выражения

Р = TPq,                                            (3.2)

где   ТР = Тв – Тн.

С какой погрешностью можно допустить измерение температур Тн и Тв, чтобы этой погрешностью можно было пренебречь при нахождении погрешности удельного теплового сопротивления (Р), если qпр  = 200 Вт/м2? Значения ТР  и  qизм  приведены  в табл. 3.4  и  3.5.

Таблица 3.5

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| qизм, Вт/м2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| (х), г | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,035 | 0,025 | 0,022 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |

Рекомендации к решению задачи 3.4

Учесть, что:

а) критерий  ничтожности  погрешности Еk≤0,3Е12+Е22+...+ЕN2 в нашем случае примет вид

Еk≤0,3∂P∂TP ΔTP2+∂P∂q Δq2,

где Еk  – исключаемое слагаемое;

б) ТР = Тв – Тн  – косвенно измеряемая величина;

в) Тв = Тн  – искомые величины.

3.5. Весы имеют предел допустимой погрешности  ±∆. Экспериментально найдена случайная погрешность этих весов (х). Сколько наблюдений необходимо сделать при многократных измерениях, чтобы случайной погрешностью результата измерений можно было пренебречь? Значения ∆ и (х) приведены в табл. 3.4 и 3.5

3.6. Условия те же, что и в задаче 3.5, но предварительно был построен график поправок с помощью образцовых гирь разряда N, погрешность изготовления которых ∆об; в результат измерений введена поправка q = –∆с. Вопрос тот же. Значения ∆об и ∆с даны  в табл. 3.6.

Таблица 3.6

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ∆с, г | 0,08 | 0,03 | –0,04 | –0,02 | 0,02 | –0,07 | 0,04 | 0,05 | –0,06 | –0,035 |
| Номер раз- ряда образ- цовой гири | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Допускаемое отклонение ±∆об, мг | 0,30 |  | 1,0 |  |  | 3,0 |  |  | 10 |  |

Рекомендации к решению задач 3.5 и 3.6

Вспомнить, при каком отношении неисключенного остатка систематической погрешности к случайной погрешности результата измерений последней можно пренебречь (см. ДЗ № 2).

3.7. Произведено 8 измерений массы и найдены значения m = 24,137 г, (х) (см. табл. 3.5) и систематическая погрешность с (см. табл. 3.6). Случайная погрешность распределена по нормальному закону. Найти исправленное значение mи и его точечную случайную погрешность.

Рекомендации к решению задачи 3.7

Напомним, что вносить поправку (q = с) в результат измерения есть смысл, если она больше половины единицы наименьшего разряда этого результата. Например, если получен результат U = 178,17 мВ,  а сU = –0,04 мВ, то, учитывая, что 0,04 > 0,005, исправленный результат примет значение Uи = 178,17 + 0,04 = 178,21 мВ. Если при том же значении напряжения сU = 0,004 мВ, то эту поправку вносить не следует.

3.8. Условия те же , что и в задаче 3.2, но температура воздуха не измерялась; при этом известно, что ее значения не будут выходить за пределы (20±5) С. Найти погрешность  метода ∆ в этом случае.

3.9. Условия те же, что и в задаче 3.3, но давление воздуха может изменяться в пределах от 740 до 780 мм рт. ст. Найти погрешность метода ∆ в этом случае.

3.10. Условия те же, что и в задаче 3.1, но температура воды, заливаемой в пикнометр, обеспечивается с погрешностью ±1 С, т. е.  t = (20±1)С. Найти погрешность метода ∆ в этом случае.

3.11. Условия те же, что в задаче 3.1, но температура воды и воздуха, при которой производился эксперимент, t = 15 С, атмосферное давление 760 мм рт. ст. Найти погрешность метода ∆ в этом случае.

Рекомендации к решению задач 3.8–3.11

Оцените, как повлияет изменение условий измерения на погрешность ∆. Найдите численное значение измененных значений 0, b из табл. 3.7 и 3.8, а также  ∆0 и ∆b  по формуле

Δρ=± |ρt1−ρt2|2.

Например, при изменениях температуры воды в пределах t = (20±2) °C

Δρ0=±ρ18−ρ222=±998,597−997,7702=±0,412 кг/м3.

Таблица 3.7

| t С | Плотность воздуха  (кг/м3) в зависимости от температуры t (С) и атмосферного давления (мм рт.ст.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 15 | 1,193 | 1,210 | 1,226 | 1,242 | 1,258 |
| 18 | 1,181 | 1,197 | 1,213 | 1,229 | 1,245 |
| 20 | 1,173 | 1,189 | 1,205 | 1,221 | 1,236 |
| 22 | 1,165 | 1,181 | 1,197 | 1,212 | 1,228 |
| 25 | 1,153 | 1,169 | 1,185 | 1,200 | 1,216 |

Таблица 3.8

|  | Плотность дистиллированной воды 0 (кг/м3) при температуре t (С) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,0 | 16,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
| 0 | 999,099 | 998,943 | 998,405 | 998,306 | 998,204 | 998,099 | 997,992 |

3.12. Определение плотности консервов молочных сгущенных производится по ГОСТ 3625–84 пикнометрическим методом. При этом одна и та же проба заливается в два пикнометра, производится процедура, описанная в задаче 3.1, и по формуле, приведенной в этой задаче, вычисляется плотность 1 и 2 для каждого пикнометра. За плотность пробы принимают среднее арифметическое значение 1 и 2:

ρ=ρ1+ρ22.

Найти погрешность усредненного значения плотности , приняв погрешность ∆1 = ∆2 (кг/м3) и равной погрешности, указанной в табл. 3.9.

Таблица 3.9

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| m3, г | 26,3882 | 26,2793 | 26,4210 | 26,4306 | 26,4097 | 26,4349 | 26,3521 | 26,4215 | 26,3846 | 26,4168 |
| m1, г | 23,3046 | 23,2950 | 23,2948 | 23,2951 | 23,3025 | 23,3122 | 23,2945 | 23,3211 | 23,2978 | 23,3316 |
| ∆1, кг/м3 | 0,25 | 0,54 | 0,67 | 0,34 | 0,46 | 0,23 | 0,38 | 0,84 | 0,28 | 0,52 |

3.13. Метод определения массовой доли золы W (%) в позитах сычужных по ГОСТ Р51463–99 основан на минерализации (сжигании) навески пробы массой m0 в тигле при температуре (82525) С. Содержание золы находят по формуле

W=m1−m2m0 100 %,

где  m1 – масса тигля с золой, г; m2 – масса пустого тигля, г.

Найти W и погрешность определения содержания золы ∆W, если известны результаты взвешивания m1, m2, m3 (масса тигля с пробой), погрешности  ∆m1 = ∆m2 = ∆m3 = ∆m (табл. 3.9 и 3.10). Масса пустого тигля m2 = 23, 2446 г. Масса навески m0 получена из выражения  m0 = m3 – m2.

Таблица 3.10

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ∆m, мг | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,15 |
| ∆М, г | 0,13 | 0,12 | 0,4 | 0,15 | 0,14 | 0,5 | 0,52 | 0,6 | 0,45 | 0,36 |
| , % | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 | 4 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| ∆, мВ | 0,8 | 0,7 | 0,72 | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,4 | 0,78 |
| U, В | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ∆, С | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ∆, А | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,7 |

3.14. Влажность сливочного масла, определяемую методом выпаривания, вычисляют по следующей формуле:

W=M1−M2M1−M3 100 % ,

где M1 – масса стаканчика с пробой до выпаривания влаги; М2 – масса стаканчика с пробой после выпаривания влаги; М3 – масса пустого стаканчика.

Все три взвешивания были произведены на одних и тех же весах, имеющих погрешность  г. Найти W, а также абсолютную  W и относительную δ=ΔWW100 % погрешности этого метода. Значения M1, М2  и   г приведены в табл. 3.11 и  3.12; М3 = 20,45 г.

Таблица 3.11

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| М1, г | 25,17 | 26,04 | 25,82 | 26,40 | 25,62 | 26,12 | 27,03 | 25,67 | 25,34 | 26,13 |
| М2, г | 24,22 | 25,3 | 24,71 | 25,22 | 24,32 | 25,07 | 26,14 | 24,55 | 24,33 | 25,06 |
| М, кг | 2,734 | 2,856 | 2,548 | 3,126 | 4,225 | 5,348 | 6,247 | 7,028 | 6,355 | 5,773 |
| V, см3 | 110 | 210 | 225 | 340 | 455 | 540 | 580 | 610 | 280 | 385 |
| R, Ом | 37,6 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | 8,4 | 9,2 | 8,3 | 8,8 |
| , с | 35 | 48 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |

Таблица 3.12

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | 310 | 320 | 350 | 300 | 330 | 340 | 325 | 360 | 325 | 320 |
| Б | 220 | 210 | 200 | 230 | 215 | 240 | 225 | 235 | 205 | 245 |
| В | 150 | 160 | 155 | 170 | 165 | 140 | 175 | 150 | 160 | 180 |
| а | 290 | 300 | 330 | 280 | 310 | 320 | 305 | 330 | 315 | 295 |
| б | 200 | 190 | 180 | 210 | 200 | 220 | 190 | 200 | 180 | 220 |
| в | 135 | 145 | 140 | 155 | 150 | 125 | 160 | 135 | 145 | 142 |
| t, c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| U, В | 205 | 210 | 215 | 202 | 212 | 217 | 218 | 203 | 214 | 208 |
| 1, кг/м3 | 1137 | 1240 | 1150 | 1155 | 1210 | 1215 | 1220 | 1225 | 1230 | 1240 |
| F, л/мин | 12,5 | 14,2 | 11,6 | 13,8 | 22,6 | 20,7 | 15,4 | 16,7 | 18,3 | 17,2 |
| ±, г | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| , % | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 1,3 | 1,8 |

3.15. Влажность сливочного масла, определяемую методом выпаривания, вычисляют по формуле

W=MвМпр 100 %,

где Мв – масса влаги в пробе,

Мв = М1 – М2;

здесь М1 – масса стаканчика с пробой до выпаривания влаги; М2 – масса стаканчика с пробой после выпаривания влаги; Мпр – масса пробы,

Мпр = М1 – М3,

здесь М3 – масса пустого стаканчика.

Все три взвешивания были произведены на одних и тех же весах, имеющих погрешность М. Найти W, а также абсолютную W  и относительную δ=ΔWW100 % погрешности этого метода. Значения M1, М2 и М  приведены в табл. 3.10 и 3.12;  М3 = 20,45 г.

Рекомендации к решению задач 3.13– 3,15

Чтобы не совершить ошибку в нахождении значения W, необходимо четко разобраться, какие из рассматриваемых величин являются результатом прямых, а какие – косвенных измерений.

3.16. Найти массу М, а также абсолютную М и относительную м  погрешности емкости прямоугольной формы, если размеры внешнего периметра емкости (длина А, ширина Б, высота В) и внутреннего периметра (соответственно а, б, в) измерены рулеткой с погрешностью  = 2 мм. Результаты измерений в сантиметрах приведены в табл. 3.12, плотность материала ванны   = (225020) кг/м3.

3.17. Найти плотность материала , а также абсолютную  и относительную  погрешности, если образец материала прямо-угольной формы имеет размеры: длину А, ширину Б и высоту В, которые в миллиметрах приведены в табл. 3.12. Измерения произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М в килограммах приведена в табл. 3.11, погрешность взвешивания   = 2 г.

3.18. Найти производительность насоса Q, абсолютную Q   и относительную Q погрешности ее определения, если за время t наполняется объем V. Значения  t в секундах и V в кубических сантиметрах приведены в табл. 3.11, 3.12; погрешности  t = 0,5 с  и  V = 2 см3.

3.19. Для определения мощности, потребляемой нагревательным прибором, произвели измерения напряжения U (В) и сопротивления R (Ом) электрической цепи приборами с допустимой погрешностью  = 1,5 %. Найти мощность Р, абсолютную Р и относительную Р погрешности результата косвенного измерения. Значения U и R приведены в табл. 3.11, 3.12.

3.20. Вязкость  жидких сред (сгущенное молоко, машинное масло и т. п.) определяется вискозиметром Геплера путем измерения времени падения    шарика и последующего вычисления по формуле

 =   (0 – 1) k,  Па·с,

где 0 – плотность шарика; 1 – плотность исследуемого материала;  k – постоянная шарика.

Найти вязкость материала, абсолютную  и отностительную  погрешности вязкости, если: 0 = (221010) кг/м3; k = 0,07;  = 0,5 с. Значения 1 и    приведены в табл. 3.11 и 3.12; 1 = 8 кг/м3.

3.21. Электрический термометр  с диапазоном измерения от –30 до +150 C имеет класс точности 0,5. Найти значения абсолютной и относительной погрешностей этого прибора на отметках шкалы 10 и 150 C. Пригоден ли этот прибор для измерения температуры в диапазоне 20–40 C с погрешностью, не превышающей  (%) – см.  табл. 3.10?

3.22. Милливольтметр с диапазоном измерения 0–50 мВ имеет класс точности . Найти значения абсолютной и относительной погрешностей прибора на отметках шкалы 5 и 50 мВ. Пригоден ли этот прибор для измерения в диапазоне 10–30 мВ с погрешностью, не превышающей  мВ  – см. табл. 3.10?

3.23. Амперметр с диапазоном измерения 0–80 А имеет класс точности 0,5/0,05. Найти абсолютную и относительную погрешности прибора на отметках шкалы 1 и 20 А. Пригоден ли этот прибор, если на отметке шкалы 20 А погрешность не должна превышать  А  – см. табл. 3.10?

3.24. Как изменится абсолютная погрешность результата измерения напряжения при замене вольтметра класса точности 0,5 на аналогичный прибор с классом точности  на отметке шкалы U = (см. табл. 3.10) при диапазоне измерения обоих приборов 0–150 В?

3.25. Термометр с диапазоном измерения 0–80 С имеет допустимую погрешность  С – см. табл. 3.10. Пригоден ли этот прибор для измерения температуры, изменяющейся в диапазоне 10–20 С, если результат измерения должен быть получен с погрешностью  не более 1 %?

3.26. Какое соотношение необходимого числа измерений должно быть у приборов, если первый из них имеет СКО (х) = 1,5 мм, а второй – (х) = 0,5 мм, чтобы случайная составляющая погрешности результата многократных измерений была одинакова?

3.27. В лаборатории имеется три манометра класса 0,5 с различными значениями верхнего предела измерения: 0,5; 1,5 и 5МПа. Нижний предел измерения у всех манометров – 0. Необходимо измерить давление, изменяющееся в диапазоне 0,8–1 МПа с относительной погрешностью   (см. табл. 3.12), %. Какие из перечисленных манометров пригодны для этой цели?

3.28. Любое тело, находящееся в среде, имеющей плотность , теряет в весе столько, сколько весит объем среды, равной объему рассматриваемого тела (закон Архимеда). Предстоит взвешивание 200 см3 водного раствора на весах с погрешностью  (см. табл. 3.12). Необходимо ли учитывать систематическую погрешность, вызванную «погружением» этого объема в воздушную среду (воздух при t = 20 С имеет  =1,204 кг/м3)?

3.29. Условия аналогичны условиям задачи 3.28. Предстоит взвешивание водного раствора на весах, имеющих погрешность  (см. табл. 3.12). Определить, с какого объема взвешиваемой жидкости необходимо вводить поправку на действие силы Архимеда.

Рекомендации к решению задач 3.28, 3.29

1. Необходимо учесть рекомендации к задаче 3.7.

2. Посмотреть пример в прил. 3 (п. 4).

3.30. Найти объем жидкости V, поступившей в приемный бак за время t = 15 мин, если показания расходомера класса точности  были F (см. табл. 3.12). Найти абсолютную и относительную погрешности объема V. Погрешность секундомера  t = 1 с.

3.31. Влажность сливочного масла W определяется по методике, изложенной в задаче 3.14. Проведите анализ формулы погрешности определения влажности W  этим методом и определите, что оказывает влияние на эту погрешность, предложите пути ее уменьшения.

Рекомендации к решению задачи 3.31

Используя формулу погрешности косвенных измерений, выразите погрешность W. Внимательно отнеситесь к преобразованию слагаемых под корнем и Вы увидите три аргумента, оказывающих влияние на W.

3.32. При определении влажности сливочного масла W методом, изложенным в задаче 3.14, производят три взвешивания на одних и тех же весах. Одинаковое ли влияние на погрешность влажности W оказывают погрешности М1 = М2 = М3? Если нет, то какое из взвешиваний оказывает наибольшее влияние? Обоснуйте ответ.

3.33. Плотность жидких сред определялась пикнометрическим методом, изложенным в задаче 3.1. По условию эксперимента m1 = m2 = m3. Одинаковое ли влияние на погрешность плотности  оказывают упомянутые выше погрешности взвешивания? Если нет, то какая из них влияет больше? Обоснуйте ответ для случая, когда исследуемая жидкость тяжелее воды. Что можно предложить для уменьшения погрешности  ?

3.34. Условия и вопросы те же, что и в задаче 3.33, но исследуемая жидкость легче воды.

Рекомендации к решению задач 3.32– 3.34

Записать формулы W и  в общем виде и, проведя анализ слагаемых под корнем, правильно заменить буквенные индексы (i, j, f) на цифровые (1, 2, 3):

Mi > Mj > Mf (для задачи 3.32);

mi > mj > mf (для задач 3.33 и 3.34).

После этого сделать необходимые выводы.

3.35. Найдите объем материала V, необходимого для изготовления емкости, размеры которой указаны в задаче 3.16, погрешность найденного объема V и укажите, какое из шести измерений, произведенных для нахождения объема (А, Б, В, а, б, в), вносит наибольшую долю в погрешность результата V. До какого значения целесообразно снижать погрешность найденного прямого измерения?

3.36. Условия те же, что в задаче 3.17. Оцените, какое из четырех измерений, произведенных в этом эксперименте (А, Б, С и М), вносит наибольшую долю в погрешность найденной плотности материала .  До какого значения целесообразно снижать погрешность этого прямого измерения? Что можно предложить для снижения погрешности ?

Рекомендации к решению задач 3.35 и 3.36

Используйте принцип равноточности измерений.

# Приложения

Приложение 1

Основные формулы, пояснения, примеры к Д3 № 1

1. Абсолютная погрешность  приближенного числа а, округленного по правилам школьного курса математики, не будет превышать пяти единиц разряда, следующего за наименьшим разрядом округленного числа. Например:

а1 = 14,5 мм; 1  0,05 мм;

а2 = 0,03 мВ; 2  0,005 мВ;

а3 = 2,8·103  кг/м3 = 28·102 кг/м3; 3  0,5·102  кг/м3 = 50 кг/м3;

а4 = 30·103 м/с; 4  0,5·103 м/с = 500 м/с.

2. Относительная погрешность округления  результатов приведенных выше:

δ1=Δ1а1100=0,0514,5100=0,34 %;

δ2=0,0050,03100=16,6 %≈17 %;

δ3=502800100=1,78 %≈1,8 %;

δ4=50030000100=1,66 %≈1,7 %.

3. Предельная (максимальная) абсолютная погрешность суммы приближенных чисел не будет превышать суммы модулей погрешностей слагаемых этой суммы. Например:

m = (m1  1) + (m2  2)+…+ (mn  n);

m = m1 + m2 + … + mn;

nm   1 + 2 + … + n.

Предельная относительная погрешность суммы определяется по формуле

δпm=Δmm 100 %.

4. Предельная относительная погрешность произведения приближенных чисел не будет превышать суммы относительных погрешностей сомножителей. Например, мощность электрической цепи Р = IU (Вт), тогда:

а) если i  даны в процентах, т. е. δ1=ΔII 100 %, δ2=ΔUU 100 %, то предельную относительную погрешность  P  можно определить по формуле

пр  (1 + 2) %,                                         (1)

а предельную абсолютную погрешность – по формуле

Δпр≤δпрP100, Вт;                                        (2)

б) если i представлены в относительной форме (δ1=ΔII, δ2=ΔVV), то формулы (1) и (2) примут вид:

пр  1 + 2;                                             (3)

пр  пр Р, Вт.                                          (4)

Если погрешность одного из сомножителей задана в абсолютной форме, а другого – в относительной, то их необходимо привести к одной форме и затем воспользоваться формулами (1), (2) или (3), (4).

5. Предельная относительная погрешность частного не будет превышать суммы относительных погрешностей числителя и знаменателя. Например, если измеряемая величина а = b/c и значения b и с  определены в процентах (δb=Δbb 100 %, δc=Δcc 100 %), то предельную относительную погрешность  а в процентах находят по формуле

na  (b + c), %.                                        (5)

Предельную абсолютную погрешность определяют по формуле

Δпa≤δпa a100                                             (6)

(если i представлены в относительной форме – см. п. 4б).

6. Предельная абсолютная погрешность na разности приближенных чисел a = b – c не будет превышать суммы предельных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого:

na  (nb + nс).

Предельная относительная погрешность разности

δпр a ≤Δпр aa.

7. Округление погрешности, с которой получен результат измерения, производится до одной значащей (верной) цифры, если эти цифры 4, 5, 6, 7, 8, 9, и до двух значащих цифр, если первая цифра 1, 2 или 3.

Округление значения результата измерения (или расчета) необходимо производить после того, как произведено округление погрешности результата измерения. При этом наименьший разряд результата измерения должен соответствовать наименьшему разряду погрешности, с которой этот результат получен.

Примеры:

| Неокругленное значение результата измерения | Неокругленное значение погрешности измерения | Округленное значение погрешности измерения | Округленное значение результата измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 243,357 мм | 4,26 мм | 4 мм | 243 мм |
| 542,68 мм | 7,87 мм | 8 мм | 543 мм |
| 37,84 В | 0,67 В | 0,7 В | 37,8 В |
| 62,259 В | 0,348 В | 0,35 В | 62,26 В |
| 41,288 мА | 0,0273 мА | 0,027 мА | 41,288 мА |
| 1243,34 см3 | 452 см3 | 5·102 см3 | 12·102 см3 |
| 2456,44 м | 65,2 м | 7·10 м | 246·10 м |

8. При округлении погрешностей промежуточных результатов расчета рекомендуется сохранять на одну-две значащие цифры больше, чем при округлении результирующей погрешности измерений.

Приложение 2

Основные формулы, пояснения и примеры к Д3 № 2

1. За результат многократных измерений принимается среднее арифметическое значение из n наблюдений (промежуточных измерений) измеряемой величины:

x=1nxin,

где хi – i-й результат наблюдения.

2. Исправленное значение результата многократных измерений

xисп= x + q1 + q2 + …,

где qi = –ci – поправка, учитывающая действия i-го влияющего фактора, здесь ci – систематическая погрешность, вносимая действием i-го влияющего фактора.

Значения ci могут быть получены в результате специально проведенного для этих целей эксперимента (например, построения графика поправок) или найдены расчетным путем. После исключения Δci остается неисключенный остаток систематической погрешности θ = kΣθi2, где θi – неисключенный остаток i-й систематической погрешности, который равен погрешности того образцового СИ, с помощью которого было найдено значение ci. Если поправка на систематическую погрешность не вводилась и систематическая погрешность не исключалась в процессе измерений или до их начала, то за θ принимают основную погрешность СИ, т. е. θ = .

3. Среднее квадратичное отклонение (СКО) единичных наблюдений, встречающихся при многократных измерениях одного и того же значения измеряемой величины, находят по формуле

Sx=σx=1nxi−x2n−1,

где S(x) – количественная оценка случайной составляющей погрешности средства измерений (метода измерений).

4. Среднее квадратичное отклонение результата многократных измерений

Sx=σ x=S(x)n;

где S(x) – точечная количественная оценка случайной составляющей погрешности результата многократных измерений x; n – объем выборки (число наблюдений).

5. Интервальную оценку случайной составляющей погрешности x находят в форме границ доверительного интервала дов, которые вычисляют по формуле

Δдов=±tγSxn,

если S(х) прибора (метода) определяют по результатам обработки n-го количества экспериментальных данных,  коэффициент t находят по таблице распределения Стьюдента в зависимости от заданной надежности γ (доверительной вероятности) и объема выборки n (или степени свободы  f = n – 1);

Δдов=±tγ Sxn,

если значение S(х) было найдено ранее (до эксперимента), коэффициент t находят по таблице значений функции Лапласа Ф(t)  в зависимости от заданной надежности γ. Например, если γ = 0,95, то Ф(t) = γ/2 = 0,475. Этому значению Ф(t) соответствует t = 1,96 (см. табл. 2.7).

6. Если проверка грубых погрешностей (промахов) выявила таковые, они должны быть исключены из выборки; после этого необходимо заново найти значения  xn, S(х). Для этого не обязательно заново производить весь расчет, можно найти новое значение по формуле

xн=xn−xгрn−1,

где xн – новое среднее значение измеряемой величины; x – старое среднее значение; хгр – результат признанный грубым промахом;  n – прежний объем выборки;

Sнx=Sx2n−1−xгр−x2n−2,

где Sнx – новое значение СКО; S(х) – старое значение СКО.

7. После того как найдены значения систематической (θ или си) и случайной (S(x)  и границы доверительного интервала) составляющих погрешности результата многократных измерений, необходимо проверить два неравенства:

θSx < 0,8;   θSx > 8.

Если удовлетворяется первое неравенство, то пренебрегают систематической составляющей погрешности и за погрешность результата принимают случайную составляющую погрешности – доверительный интервал , накрывающий истинное значение с вероятностью  .

Если удовлетворяется второе неравенство, пренебрегают случайной составляющей погрешности и за погрешность результата принимают систематическую составляющую – θ (или  си).

Если не удовлетворяется ни одно из двух неравенств, то погрешность результата находят по эмпирической формуле, учитывающей систематическую и случайную составляющие погрешности:

ΔΣ=tΣSx2+13θi2;

tΣ=θ+tγSxSx+13Σθi2.

На этом обработка результатов многократных измерений заканчивается.

8. При известной случайной погрешности прибора (х), заданных границах дов и надежности γ доверительного интервала можно найти необходимое число измерений n. Преобразуя известное выражение

Δдов=±t σxn,

найдем

n=tσxΔдов2,

где t – коэффициент, зависящий от заданной вероятности γ (см. п. 5).

9. Если по результатам n измерений найдены: оценка результата измерений x, S(x), S(x)  и заданы границы доверительного интервала дов, то можно найти доверительную вероятность, соответствующую этому доверительному интервалу. Например, по результатам семи измерений (n = 7) массы исследуемой пробы найдены m =12,37 г; S(x) = 0,26 г; S(x) = 0,098 г. Найти, с какой вероятностью γ доверительный интервал с границами дов = 0,235 г накроет истинное значение измеряемой величины. Решение:

1) из выражения Δдов=tγσx находим tγ=0,2350,098=2,4;

2) по табл. 2.8 распределения Стьюдента находим, что этому значению tγ соответствует γ, находящееся в интервале 0,90–0,95. Интерполируя, находим:

Δγ=0,95−0,9=0,05; Δtγ=2,45−1,96=0,49;

ΔγΔtγ=0,050,49≈0,1; Δγ≈0,1Δtγ=0,1 2,4−1,96=0,044;

γ=0,90+0,044=0,944.

Ответ: интервал дов = 0,235 г накроет истинное значение с вероятностью 94,4 %.

Приложение 3

Основные формулы, пояснения и примеры к Д3 № 3

1. При решении задач по вычислению погрешностей косвенных измерений необходимо знать формулу, связывающую косвенно измеряемую величину z с величинами, измеряемыми прямыми методами. Например, производительность насоса Q можно найти, измерив объем V, который будет наполнен за время :

Q = V/.

Погрешность любой косвенно измеряемой величины при технических измерениях, когда известны только предельные погрешности результатов прямых измерений хi (при некоррелированных хi), вычисляют по формуле

ΔZ=∂Z∂xi Δxi2.

Для нашего примера

ΔQ=∂Q∂V ΔV2+∂Q∂τ Δτ2=1τ ΔV2+Vτ2Δτ2.

2. При решении задач на условные обозначения классов точности на шкале прибора необходимо знать, что означает этот знак. Например:

а) 2,5 означает, что для этого прибора основная погрешность задана в виде приведенной погрешности γ, и она равна 2,5 % в любой точке шкалы прибора. Зная, что γ=±ΔxN 100 %, можно найти Δ=γ xN100, где  – значение абсолютной погрешности прибора; хN – нормированная величина, равная размаху шкалы прибора в единицах измеряемой величины. Например, для прибора со шкалой –30…+100 °С

Δ=±γ xN100=2,5⋅130100=±3,25°С  3,2 °С;

б) означает, что для этого прибора основная погрешность задана в виде относительной погрешности δ=±Δxд 100 %, которая равна 1,5 % в любой точке шкалы этого прибора. По аналогии с предыдущим случаем Δ=±δ xд100, где хд – действительное значение измеряемой величины (показание прибора). Например, для прибора со шкалой 0–5 МПа на отметке шкалы 4 МПа

Δ=±1,5⋅4100=±0,06 МПа=±60 кПа;

в) 0,1/0,05 означает, что для этого прибора допустимая погрешность в каждой точке шкалы различна, и она определяется по формуле

δ=±с+d xпxд−1, %,

где xп – предельное значение шкалы прибора; xд – показание прибора; с и d – числитель и знаменатель условного обозначения класса точности.

Например, для вольтметра со шкалой 0–1000 В на отметке 500 В

δ=±0,1+0,05 1000500−1, % = 0,15 %;

Δ=±0,15⋅500100=0,75=±0,8 В.

3. При решении вопроса о пригодности прибора, имеющего предельно допустимую погрешность си (или си), для измерения с погрешностью результата, не превышающей доп (или доп), необходимо, чтобы удовлетворялись неравенства

си  доп,                                             (1)

если известны абсолютные погрешности;

си  доп,                                              (2)

если известны относительные погрешности.

Если погрешности прибора и результата измерений заданы в различной форме (си и доп или си и доп), то необходимо обе величины привести к одному виду ( или , безразлично к какому) и проверить одно из неравенств – 1 или 2.

Например: пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В класса точности  для измерения напряжения в диапазоне 100–130 В с погрешностью доп  1,5 В.

Находим значение допустимой погрешности результатов измерений, полученных этим прибором, в относительном виде для границ заданного диапазона измерения:

δ1доп=Δдопxд 100=1,5100 100=1,5 %;  δ2доп=1,5130 100=1,1 %.

Проверив неравенство (2), видим, что для нашего случая относительные погрешности полученных результатов измерений для обеих крайних точек заданного диапазона меньше допустимой: 1 % < 1,5 % и 1 % <1,1 %. Таким образом, прибор для заданных условий пригоден.

4. Рекомендации к решению задач 3.28 и 3.29:

а) необходимо записать формулу потери массы mп тела объемом V, погруженного в среду с плотностью :

mп = V;                                               (3)

б) для задачи 3.28 решить вопрос о целесообразности внесения или невнесения поправки на величину этой потери массы. Для этого использовать рекомендацию к задаче 3.7;

в) для задачи 3.29 принять значение поправки q  (пять единиц разряда, следующего за наименьшим разрядом погрешности весов ). Например, при  = 0,03 г q  0,005 г. Затем приравнять mп = q и из выражения (3) найти V.

Содержание

Введение		3

Условия  задач		5

Домашнее задание № 1		5

Домашнее задание № 2		7

Домашнее задание № 3 (3*)		11

Приложения		26

Усачев Юрий Алексеевич

ДОМАШНИЕ  ЗАДАНИЯ
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕТРОЛОГИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И  СЕРТИФИКАЦИЯ»

Методические указания, 
пояснения и примеры решения
для студентов всех специальностей

Редактор
Е.О. Трусова

Корректор
Н.И. Михайлова

Компьютерная верстка
Н.В. Гуральник

_____________________________________________________________________

Подписано в печать  20.09.2006.  Формат 6084 1/16

Печать офсетная.   Усл. печ. л. 2,09. Печ. л. 2,25.  Уч.-изд. л. 2,06

Тираж  500 экз.  Заказ №                C 75

_____________________________________________________________________

СПбГУНиПТ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

ИПЦ СПбГУНиПТ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9