- Министерство путей сообщения Российской Федерации

- Дальневосточный государственный университет путей сообщения

- Кафедра "Теоретические основы
электротехники"

- В.С. Матющенко

- В.В. Волынцев

- О.Г. Заволока

### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

- Анализ режимов работы длинной линии

- и расчет электростатического поля

- Методическое пособие

- по выполнению контрольной работы

- для студентов 4 курса ИИФО специальностей

- 1002  «Электроэнергетические системы и сети»,

- 1004  «Электроснабжение  транспорта»

- Хабаровск

- 2000

- УДК  621.3.01 (075.8)

# ББК  З 21 я 73

## М 353

- Рецензенты:

- Кандидат технических наук, 
доцент кафедры "Электросвязь, микроэлектроника  и  метрология 
" Хабаровского  филиала  Сибирского  государственного
университета телекоммуникации и информатики

- А.Н.Семешко

- Кандидат технических наук, 
доцент кафедры "Электроснабжение  транспорта" 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения

#### А.И.Кульмановский

- Матющенко В.С., Волынцев В.В., Заволока О.Г.

- М 353         Теоретические основы электротехники. Анализ режимов работы длинной линии и расчет электростатического поля: Методическое пособие по выполнению контрольной работы для студентов  4 курса ИИФО специальностей 1002 «Электроэнергетические системы и сети», 1004 «Электроснабжение транспорта». - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000. - 20 с.: ил.

- В пособии содержатся варианты заданий контрольной работы; приводятся необходимые теоретические сведения и излагается методика решения предложенных задач.

- УДК  621.3.01 (075.8)

- ББК  З 21 я 73

- © Издательство  Дальневосточного государственного                        университета путей сообщения (ДВГУПС), 2000

- ОГЛАВЛЕНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….4

- ЗАДАЧА 1………………………………………………………………………5

- ЗАДАЧА 2………………………………………………………………………6

- 1. АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЛИННОЙ ЛИНИИ	7

- 1.1. Вторичные параметры линии. ……………….	7

- 1.2. Входные сопротивления линии	8

- 1.3. Напряжение на входе линии, токи в начале и конце

- линии, потеря напряжения в линии	9

- 1.4. Активная мощность в начале линии  и КПД передачи	10

- 1.5. Режим согласованной нагрузки	10

- 2. РАСЧЕТ  ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ	11

- 2.1. Нахождение положения электрических осей	11

- 2.2. Расчет электрического заряда, емкости и энергии

- системы проводников	12

- 2.3. Вычисление потенциала и напряженности поля в

- точке М	12

- 2.4. Расчет  поверхностной плотности заряда на

- цилиндрической поверхности и построение эпюры

- распределения заряда	13

- 2.5. Определение максимально допустимого напряжения

- между электродами	15

- 2.6. Расчет и построение картины электростатического поля	15

- 2.7. Расчет сопротивления изоляции между электродами,

- тока утечки и мощности потерь	19

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….20

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	20

##### ВВЕДЕНИЕ

- При анализе работы линий электропередачи часто не принимают во внимание токи смещения, обусловленные  емкостью между проводами, а также токи, стекающие через гирлянды изоляторов. Режимы работы таких линий рассматривают на основе их схем замещения с сосредоточенными параметрами, когда сопротивление и индуктивность  расположены  в каком-то  одном месте  цепи. При небольших длинах линий (до 200–300 км)  и относительно невысоких номинальных напряжениях   (до 35 кВ)  эти допущения  не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на результаты расчета.

- При значительном увеличении длины линии и ее напряжения картина меняется. Поперечные элементы (проводимость изоляции и емкость) начинают играть существенную роль. Становится обязательным  учитывать их на всем протяжении линии, которая должна теперь рассматриваться как цепь с распределенными параметрами, где каждый сколь угодно малый  элемент длины линии содержит четыре элемента: два продольных – активное сопротивление и индуктивность и два поперечных – активную проводимость и емкость. При этом обычно предполагается, что эти параметры распределяются по длине линии равномерно. Такая линия называется однородной. Ее состояние описывается системой дифферен-циальных уравнений в частных производных, решение которой приводит к представлению о существовании в линии прямой (падающей)  и обратной  (отраженной) волн напряжения и тока, движущихся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями.

- Режим работы линии зависит от характера и величины сопротивления нагрузки. Важным является случай, когда последнее равно волновому сопротивлению линии. Это – так называемый режим согласованной нагрузки или режим передачи натуральной мощности. Он  характеризуется отсутствием отраженных волн.

- В характеристике режимов электропередачи высокого напряжения  серьезное место занимают емкость линии и  напряженность электрического поля вблизи поверхности провода. Первая  в существенной степени определяет величину  емкостного тока в нормальном и аварийном режимах, а  вторая  позволяет судить  об условиях возникновения  коронного разряда, сопровождающегося утечкой тока и возрастанием потерь  электрической энергии.  Коронный разряд возникает, когда  напряженность электрического поля  достигает величины, при которой начинается ионизация  воздуха. Анализ этих факторов осуществляется методами теории электростатического поля.

- Задача 1. Расчет длинной линии

- К трехфазной линии электропередачи длиной l подключена нагрузка с активной мощностью Р2 и коэффициентом мощности cosн. Линейное напряжение на зажимах нагрузки U2Л. Первичные параметры линии R0, L0, G0, C0. Частота переменного тока f = 50 Гц.

- Требуется:

- определить вторичные параметры линии, затухание и фазовый сдвиг;

- найти входное сопротивление линии в режиме нагрузки, при холостом ходе и коротком замыкании;

- рассчитать напряжение на входе линии, токи в начале и конце линии, потерю напряжения в линии;

- найти активную мощность в начале линии и КПД передачи;

- построить векторные диаграммы тока и напряжения в начале и конце линии;

- для режима согласованной нагрузки определить напряжение в начале линии, а также ток в начале и в конце линии; построить векторные диаграммы тока и напряжения в начале и конце линии;

- определить величину натуральной мощности и найти КПД её передачи.

- Данные для расчета выбираются из табл.1. Вариант задания определяется по  трем последним цифрам шифра студента.

- Таблица 1

- Исходные данные для решения задачи 1

| - Первая цифра - варианта | - R0, Ом/км | - G0 10-8, См/км | - Вторая цифра варианта | - L0 10-3, Гн/км | - C0 10-9, Ф/км | - cosн | - Третья цифра варианта | - U2Л, кВ | - P2, МВт | - l, - км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0,135 | - 6,20 | - 1 | - 1,28 | - 8,71 | - 0,880 | - 1 | - 220 | - 65 | - 400 |
| - 2 | - 0,140 | - 10,00 | - 2 | - 1,33 | - 8,38 | - 0,870 | - 2 | - 110 | - 15 | - 120 |
| - 3 | - 0,131 | - 18,30 | - 3 | - 1,30 | - 8,58 | - 0,910 | - 3 | - 110 | - 20 | - 100 |
| - 4 | - 0,125 | - 3,80 | - 4 | - 1,27 | - 8,78 | - 0,920 | - 4 | - 220 | - 72 | - 380 |
| - 5 | - 0,118 | - 12,10 | - 5 | - 1,32 | - 8,45 | - 0,925 | - 5 | - 330 | - 165 | - 650 |
| - 6 | - 0,123 | - 8,26 | - 6 | - 1,35 | - 8,26 | - 0,900 | - 6 | - 220 | - 75 | - 350 |
| - 7 | - 0,133 | - 5,65 | - 7 | - 1,31 | - 8,51 | - 0,915 | - 7 | - 110 | - 18 | - 115 |
| - 8 | - 0,138 | - 10,40 | - 8 | - 1,36 | - 8,20 | - 0,930 | - 8 | - 330 | - 175 | - 700 |
| - 9 | - 0,128 | - 9,15 | - 9 | - 1,34 | - 8,32 | - 0,920 | - 9 | - 330 | - 160 | - 750 |
| - 0 | - 0,112 | - 10,50 | - 0 | - 1,29 | - 8,64 | - 0,890 | - 0 | - 220 | - 78 | - 300 |

# Задача 2. Расчет электростатического поля

- Электростатическое поле создается двумя параллельными цилиндрическими проводниками радиусов r1 и r2, расстояние между осями которых равно d, и которые подключены к источнику постоянного напряжения U (рис. 1). Пространство между проводниками заполнено диэлектриком с проницаемостью . Длина каждого проводника l.

- Рис. 1. Расчетная схема

- Для заданной системы проводников необходимо:

- найти положение электрических осей;

- рассчитать заряды проводников;

- определить емкость системы проводников;

- вычислить энергию поля;

- вычислить потенциал и напряженность поля в точке М;

- рассчитать поверхностную плотность заряда на первом цилиндре      и построить эпюру распределения заряда;

- определить максимально допустимое напряжение Umax между электродами, если пробивная напряженность диэлектрика равна Eпр;

- рассчитать и построить картину электростатического поля: провести n эквипотенциалей и m линий напряженности; показать на графике вектор напряженности поля в точке М;

- рассчитать сопротивление изоляции между электродами, ток утечки и мощность потерь, если удельная электрическая проводимость изоляции равна .

- Данные для расчета выбираются из табл. 2 аналогично предыдущей задаче.

###### Таблица 2

- Исходные данные для решения задачи 2

| - Первая цифра варианта | -  | -  10-9 , См/м | - Епр 106 , В/м | - Вторая цифра варианта | - U, - В | - l, - м | - r1, см | - m | - Третья цифра варианта | - r2, - см | - d, - см | - n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 4,0 | - 2,0 | - 3,0 | - 1 | - 1000 | - 200 | - 3,0 | - 8 | - 1 | - 1,5 | - 9,0 | - 9 |
| - 2 | - 1,8 | - 0,8 | - 4,5 | - 2 | - 1600 | - 1000 | - 1,0 | - 12 | - 2 | - 2,0 | - 9,5 | - 6 |
| - 3 | - 2,5 | - 5,0 | - 6,5 | - 3 | - 400 | - 150 | - 2,5 | - 12 | - 3 | - 4,0 | - 12,5 | - 11 |
| - 4 | - 2,2 | - 3,0 | - 3,8 | - 4 | - 1200 | - 800 | - 4,5 | - 8 | - 4 | - 4,0 | - 13,5 | - 11 |
| - 5 | - 3,0 | - 6,2 | - 8,0 | - 5 | - 800 | - 100 | - 1,0 | - 8 | - 5 | - 5,5 | - 14,0 | - 9 |
| - 6 | - 8,0 | - 1,1 | - 7,2 | - 6 | - 560 | - 900 | - 5,0 | - 12 | - 6 | - 3,5 | - 11,0 | - 5 |
| - 7 | - 5,0 | - 2,5 | - 5,5 | - 7 | - 600 | - 600 | - 2,5 | - 8 | - 7 | - 1,5 | - 10,0 | - 6 |
| - 8 | - 3,8 | - 7,7 | - 6,1 | - 8 | - 1300 | - 750 | - 3,0 | - 12 | - 8 | - 2,0 | - 10,5 | - 9 |
| - 9 | - 4,6 | - 4,5 | - 5,0 | - 9 | - 720 | - 850 | - 5,0 | - 8 | - 9 | - 3,5 | - 12,0 | - 5 |
| - 0 | - 3,5 | - 1,8 | - 8,8 | - 0 | - 900 | - 700 | - 4,5 | - 12 | - 0 | - 5,5 | - 13,5 | - 9 |

- 1. Анализ режимов работы длинной линии

  - . Вторичные параметры линии

- Вторичными параметрами длинной линии называются коэффициент распространения Г и волновое сопротивление Zв, определяемые по формулам:

- ,              ,

- где R0 - продольное активное сопротивление единицы длины линии, Ом/км; L0 - индуктивность единицы длины линии, Гн/км; G0 - поперечная активная проводимость единицы длины линии, См/км; C0- емкость единицы длины линии, Ф/км;  - циклическая частота, рад/с; 2f.

- Напоминаем, что при извлечении квадратного корня из комплексного числа корень извлекается из модуля, а аргумент делится на два. Пусть, например, R0 = 0,123 Ом/км, L0 = 1,27· 10-3 Гн/км; G0 = 8,26·10-8 См/км; 
C0 = 8,78·10-9 Ф/км. Тогда

- км-1,

- Ом.

- Г - комплексное число,  и   его можно   представить в виде   Г = j,

- где - коэффициент затухания, характеризующий  уменьшение амплитуды падающей или отраженной волны на единицу длины линии, - коэффициент фазы, определяющий изменение фазы падающей волны на единицу длины линии. Таким образом,  = 0,176 · 10-3 Нп/км ( непер на километр ),  = 1,058 · 10-3 рад/км = 6,062 ·  10-2 градус/км.

  - . Входные сопротивления линии

- Ток и напряжение в начале (,) и конце (,) линии связаны соотношениями:

- ,   		  	         (1)

- ,		          	(2)

- где chГl и shГl - гиперболические косинус и синус :

- ,	   	         (3)

- .		         (4)

- Под входным сопротивлением длинной линии понимают сосредоточенное сопротивление, которым можно заменить линию вместе с приемником на ее конце при расчете режима в начале линии. Оно определяется по формуле   .

- При холостом ходе ток в конце линии равен нулю, поэтому, подставляя в формулы (1) и (2)= 0, получим выражение входного сопротивления в режиме холостого хода:

- .		 			(5)

- Аналогично при  = 0 находим входное сопротивление линии в режиме короткого замыкания:

- .		 			(6)

- Приведем пример расчета гиперболических косинуса и синуса.

- Пусть  длина  линии  l = 700  км, тогда  l =  0,176 · 10-3  · 700  = 0,123 Нп,

- l = 6,062 · 10-2  · 700 = 42,434 градуса. Величины l и l определяют соответственно затухание и фазовый сдвиг линии. Подставляя их в формулы (3) и (4), получим:

- ,

- .

- Подставляя найденные значения Zв, chГl и shГl в выражения (5) и (6), определяем входные сопротивления холостого хода и короткого замыкания:

- Ом,

- Ом.

- Входное сопротивление холостого хода носит емкостный характер. Это обусловливается большим током, протекающим по поперечной емкости утечки С0, и малым током, протекающим по продольной индуктивности L0.

- При коротком замыкании входное сопротивление носит индуктивный характер. В этом режиме ток, протекающий по продольной индуктивности L0 , значительно больше тока, протекающего по поперечной емкости утечки С0.

- 1.3. Напряжение на входе линии, токи в начале и конце линии,        потеря напряжения в линии

- Фазное напряжение и ток в конце линии определяем по формулам:

- и        .

- Будем считать фазное напряжение в конце линии вещественным числом = U2еj0. Тогда комплексное значение тока в конце линии будет равно   = I2e-j ,   где 2 = arccosн .

- Теперь по формулам (1) и (2)  рассчитываем фазное напряжение и ток в начале линии. Линейное напряжение на входе линии равно .

- Потеря напряжения в линии определяется как разность величин напряжений в начале и конце линии

- U = U1Л - U2Л

- или в процентах

- .

- Дальше строятся векторные диаграммы. Они должны содержать построенные в масштабе векторы тока и фазного напряжения в начале и конце линии. На диаграмме должны быть указаны все углы, определяющие  положение векторов на комплексной плоскости.

- 1.4.  Активная мощность в начале линии и КПД передачи

- Активная мощность в начале линии равна  ,  где 1 - угол сдвига фаз между напряжением и током в начале линии; он вычисляется как разность аргументов комплексов  и  , рассчитанных ранее. Величину P1 можно найти иначе, вычислив полную комплексную мощность на входе цепи  = и взяв ее вещественную часть.

- КПД передачи определяется отношением активных мощностей в конце и начале линии

- .

- 1.5.  Режим согласованной нагрузки

- Согласованной называется такая нагрузка, когда ее сопротивление равно волновому сопротивлению линии, т.е. Zн = Zв. В этом случае отраженная волна отсутствует, токи и напряжения в начале и конце линии связаны  соотношениями:

- =  eГl ,	  			       (7)

- =  eГl.				       (8)

- Взяв из п. 1.3 напряжение , находим ток ; затем по формулам (7) и  (8) определяем   и  .

- Далее в масштабе строятся векторные диаграммы тока и напряжения в начале и конце линии.

- Мощность, передаваемая по согласованной линии, называется натуральной мощностью.  Ее величина

- P2 = 3 U2 I2 cosв,

- где в - аргумент комплексного волнового сопротивления.

- КПД передачи натуральной мощности равен

- .

- 2.  Расчет электростатического поля

  - Нахождение положения электрических осей

- Расчет электростатического поля заданной системы проводников 
(см. рис.1) базируется на одном из следствий теоремы единственности решения уравнений поля: электростатическое поле между заряженными проводящими телами не изменится, если эти тела заменить системой эквивалентных зарядов так, чтобы эквипотенциальные поверхности в поле этих зарядов совпадали с поверхностями тел и имели те же потенциалы.

- Известно, что эквипотенциальные поверхности имеют вид круговых цилиндров в поле, создаваемом двумя параллельными бесконечно длинными проводниками, заряды которых равны по величине, но противоположны по знаку. Поэтому для решения поставленной задачи заменим систему цилиндрических проводников электрическими осями с линейной плотностью заряда .

- Эти электрические оси   и  (рис. 2) необходимо расположить так, чтобы поверхности каждого цилиндрического проводника являлись эквипотенциальными. При этом электростатическое поле между ними не  должно измениться.

Для выполнения этих условий расстояния от осей цилиндров S1 и S2  и электрических осей а до начала координат должны определяться формулами:

- Рис. 2. Замена проводящих поверхностей электрическими осями

- ,      ,        .

  - Расчет электрического заряда, емкости и энергии системы проводников

- Линейная плотность заряда  рассчитывается по формуле

- (9)

- где - электрическая постоянная, = 8.86 · 10-12 Ф/м; r1+, r2+, r1-, r2- - расстояния от осей и  до точек 1 и 2 на поверхностях цилиндров. Эти расстояния определяются выражениями:

- r1- =S1+а – r1,     r1+ = r1 - (S1 - а),     r2- = r2 - (S2 - а),    r2+ = S2+а - r2.

###### Из выражения (9) находим емкость системы проводников

- .		                (10)

- Энергия электрического поля равна

- .

  - Вычисление потенциала и напряженности поля в точке М

- Потенциал в точке М находим из выражения

- ,

- где rМ- и rМ+ - расстояния от точки М до осей и ,  равные

- и       .

- А - постоянная интегрирования:

- Вектор напряженности поля в точке М можно представить в виде векторной суммы двух составляющих (рис. 3)

- _	_	_

- ЕМ  =  ЕМ+ + ЕМ-,

- где ЕМ+ и ЕМ- - напряженности, создаваемые отдельно взятыми осями:

- ,           .

- Результирующая напряженность

- .

- Рис. 3. Определение потенциала и напряженности поля в точке М

- 2.4. Расчет поверхностной плотности заряда на цилиндрической          поверхности и построение эпюры распределения заряда

- Заряды распределяются по поверхностям цилиндров с неодинаковой плотностью. В соответствии с граничным условием на границе раздела проводника и диэлектрика вектор электрического смещения D в любой точке диэлектрика, непосредственно примыкающей к поверхности  проводника, численно  равен  поверхностной  плотности  заряда  :

- D =  .

- Поэтому

-  = E,					(11)

- где E- напряженность поля на поверхности,  определяемая по формуле

- ,				(12)

- где ri- и ri+ - расстояния от осей -и +до i-ой точки на поверхности цилиндра. Подставляя формулу (12)  в  выражение  (11),  получим

- .					(13)

- Для  определения ri- и ri+ проведем в масштабе окружность радиусом  первого  цилиндра  и  отметим  на ней точки через каждые 30О (рис. 4,а).  Поверхностную плотность заряда s будем определять в этих точках. Расстояния  r-  и  r+  до  каждой точки измеряем с помощью линейки. В качестве примера  на рис. 4,а  показано измерение этих расстояний до точки 3.

- Рис. 4 Построение эпюры поверхностной плотности заряда

??????? 3

?????? ????????????? ????????? ??????

?????

?????

r-,

?

r+,

?

Equation.3 01050000020000000b0000004571756174696f6e2e33000000000000000000000c0000d0cf11e0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300feff0900060000000000000000000000010000000100000000000000001000000200000001000000feffffff0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff04000000fefffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff52006f006f007400200045006e00740072007900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000500ffffffffffffffff0200000002ce020000000000c0000000000000460000000000000000000000007049486cdd16c90103000000400100000000000001004f006c00650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a000201ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000010043006f006d0070004f0062006a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000120002010100000003000000ffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000660000000000000003004f0062006a0049006e0066006f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000201ffffffff04000000ffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000600000000000000feffffff02000000fefffffffefffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0100000208000000000000000000000000000000082083027b0002000000080050051400500514001000000010000000000000000000000000000000000000000100feff030a0000ffffffff02ce020000000000c000000000000046170000004d6963726f736f6674204571756174696f6e20332e30000c0000004453204571756174696f6e000b0000004571756174696f6e2e3300f439b2710000000000000000000000000e00310030002c003000fcff0000080000006700070000000c0000000300040014006500020000000800a0041400a0041400100000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c00000002002dd01000000000000000dc6b4900e07649000000000003010103000a010284c30300000000000000000058000d00000008003804140038041400d42f55016901000000000000e88920000200040000010c003600fcff900414005200060000000c0008041400080414005000020000000800f8031400f80314001000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043000d00000008009003140090031400d42f55016a01000000000000908a20000200040000010e004500710075006100740069006f006e0020004e00610074006900760065000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000200ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001050000050000000d0000004d45544146494c455049435400cb01000059feffff180100000800cb01a7010000010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b0200000000050000000c028001a0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff3700000060010000b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300010000000fb0240fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01000008000000320a200117000100000073000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000,

??/?2

1

2

3

4

5

6

7

Так как электростатическое поле симметрично относительно горизонтальной оси, достаточно определить поверхностную плотность заряда в верхней половине цилиндра. Подставляя в формулу (13) измеренные значения ri- и ri+, определяем поверхностную плотность заряда в семи верхних точках. Результаты измерений и вычислений заносим в табл. 3. Затем от нанесенных точек в масштабе откладываем по радиусу поверхностную плотность заряда (рис. 4,б).

- 2.5. Определение максимально допустимого напряжения
между электродами

- Наибольшую величину напряженность электрического поля имеет на цилиндре меньшего радиуса в точке, лежащей на оси х и ближайшей к соседнему цилиндру (рис. 2,  точка 1).  Именно в этой точке начнется пробой диэлектрика, когда напряжение между цилиндрами станет равным Umах. Так как напряженность поля пропорциональна напряжению, приложенному к проводникам, то величину Umах можно найти из пропорции

- ,

- то есть

- ,		                 (14)

- где U – заданная величина напряжения, В; E1 – напряженность поля в точке 1 (рис. 2), определяемая по формуле (12) при ri- = r1- и ri+ = r1+. Если меньший радиус имеет правый цилиндр, то пробой диэлектрика начнется в точке 2 (рис. 2) и в формулу (14) вместо E1 следует подставить E2,  вычисляя ее по формуле (12), полагая в ней ri- = r2-  и  ri+ = r2+.

- 2.6. Расчет и построение картины электростатического поля

- Картина  электростатического поля представляет собой совокупность из m силовых линий и n  эквипотенциальных  поверхностей. Силовые линии начинаются на положительном заряде (левом цилиндре ) и заканчиваются на отрицательном (правом). Эквипотенциали охватывают оба цилиндра. Поверхности последних также эквипотенциальны и входят в заданное число  n  (рис.8).

- Расчет и построение картины поля проведем на конкретном числовом примере.

- Пусть   заданы   следующие   значения   величин:    3,   U = 1600 В,

- r1 = 1 см, r2 = 3.5 см, m = 8, d = 12 см, n = 5. Расчеты дали следующие результаты : а = 5.44 см, А = 541.3 В,  = 7.377·10-8 Кл/м. По этим данным проводим дальнейшие вычисления.

- По формуле   определяем шаг, на который изменяется потенциал при переходе от предыдущей эквипотенциали к последующей:

- В.

- Дальше находим потенциалы  эквипотенциальных  поверхностей.

- Потенциал первого цилиндра равен нулю. Это первая эквипотенциаль: φ1=0. Потенциалы   остальных   эквипотенциалей   соответственно  равны: φ2=φ1+Δφ=400 В, φ3=φ2+Δφ=800 В  и т.д.  Последняя, n-я эквипотенциаль (в данном примере пятая ), - это поверхность  первого цилиндра. Ее потенциал равен величине приложенного напряжения U:  φ5=1600 В.

- Рассмотрим рис.5.

- Рис.5.  k –я эквипотенциальная поверхность

- На нем показана одна из эквипотенциальных поверхностей  ( k-я ).  Положения ее крайних точек k' и k"  определяются расстояниями  rk'  и rk"  от положительно заряженной оси, вычисляемыми по формулам:

- ,              .

- Входящая в последние  равенства  величина  Bk  определяется  выражением

- .

- Все значения, найденные по приведенным формулам, сводим в табл. 4.

- Таблица 4

- Расчет эквипотенциальных поверхностей

| При построении k-й эквипотенциали в соответствии с рис.5 величину rk' в сантиметрах откладываем всегда вправо от оси , а rk" - влево,если она положительна, и вправо, если отрицательна. В последнем случае точка k" оказывается правее, чем k'. Отрезок k'k" является диаметром, а его половина, равная Rk , радиусом k-й эквипотенциали. - k | - k, В | - Bk | - rk’, см | - rk’’, см | - Rk, см | - Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0 | - -1.225 | - 8.409 | - -15.409 | - 3.5 | - Радиус правого цилиндра |
| - 2 | - 400 | - -0.320 | - 6.302 | - -39.776 | - 16.737 | - – |
| - 3 | - 800 | - 0.585 | - 3.892 | - 13.674 | - 8.783 | - – |
| - 4 | - 1200 | - 1.490 | - 2.001 | - 3.164 | - 2.582 | - – |
| - 5 | - 1600 | - 2.395 | - 0.909 | - 1.091 | - 1.000 | - Радиус левого цилиндра |

- Установив острие циркуля в середину отрезка k'k, проводим окружность через точки k' и k".  Это и будет k-я эквипотенциальная поверхность.

- В качестве примера на рис.6 показано построение первой и четвертой эквипотенциалей.  Построение выполнено в масштабе  1:2, т.е. все размеры , взятые из табл. 4,  уменьшены в два раза.

- Рис. 6.  Построение эквипотенциальных поверхностей

- Начинаем  с  первой  эквипотенциали .  Расстояния   r1'  = 8,4  см и 
r1" = 15,4 см, взятые из  первой строки табл. 4, откладываем вправо  от заряда  +t  и  получаем точки  1'  и 1". Отрезок 1'1"-  диаметр, а его середина C1 – центр  окружности первой эквипотенциали. Все остальные построения  выполняются аналогично. В соответствии со сказанным выше  величину  r1"  откладываем  вправо, так  как  она отрицательна,  а  r4"   - влево.

- Напоминаем, что первая и последняя эквипотенциали должны совпасть с поверхностями цилиндров.

- Силовые линии напряженности в электростатическом поле заряженных проводящих цилиндров представляют собой окружности, нормальные 
к эквипотенциальным поверхностям. Так как поле в пространстве между цилиндрами совпадает с полем двух параллельных заряженных осей, 
то силовые  линии  направляются  от заряда +t к  заряду -t. Их построение выполняется в следующем порядке.

- Через точку +t под углом  a  =  проводим m  прямолинейных отрезков (рис.7), каждый из которых показывает направление выхода силовой линии  из положительного заряда, т.е. является  касательным к силовой линии. Из точки +t проводим перпендикуляры к каждому из этих отрезков. Точки пересечения этих перпендикуляров с осью  y  являются центрами искомых окружностей (силовых линий). Так как электростатическое поле  внутри цилиндров отсутствует, то силовые линии  здесь  не проводятся. Их начала и концы лежат на поверхностях цилиндров. В число силовых линий входят и участки прямой, лежащей на оси x .

- Рис.7.  Построение cиловых линий

- Эквипотенциальные поверхности и силовые линии, построенные на одном  чертеже,  составляют  общую картину электростатического поля

- (рис. 8).  Здесь же показан вектор напряженности поля в точке  M.

- Рис. 8. Картина электростатического поля

- 2.7. Расчет сопротивления изоляции между электродами,

- тока  утечки и мощности потерь

- Так как диэлектрик, разделяющий проводники, не идеален, и его удельная электрическая проводимость не равна нулю, то в пространстве между цилиндрами протекает ток утечки

- .

- Сопротивление  изоляции диэлектрика   Rиз  есть величина, обратная его проводимости

- .

- Последнюю находим, используя аналогию между электростатическим полем и электрическим полем постоянного тока. Заменяя в формуле (10)  C  на Gиз  и eeo  на g, получим

- .

- Мощность потерь в диэлектрике  равна

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Изложенный выше материал является  первым шагом в круг вопросов, связанных c расчетом, проектированием  и эксплуатацией  электроустановок  высокого напряжения. Он дает только самый необходимый минимум теоретических сведений и примеров вычислений. Дальнейшее знакомство с затронутыми проблемами  учащийся получит при  изучении специальных электротехнических дисциплин, таких,  как  электрические сети и системы, техника высоких напряжений  и др.

- СПИСОК  литератуРЫ

- Основы теории цепей: Учеб. для вузов / Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В.,  Страхов С.В. - 4-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1975. -  752 с.

- 2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для студентов  электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. - 7-е изд., перераб. и доп. -  М.: Высш. шк.,  1978. - 528 с.

- 3. Попов В.П. Основы теории цепей: Учеб. для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Высш. шк.,1998. - 575 с.

- 4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учеб. для электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. - М.: Высш. шк.,1986. - 263 с.

- 5. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей (справочное пособие): Учеб. пособие. -  М.: Высш. шк., 1980. - 271 с.