МИНИСТЕРСТВО

ИНФОРМАТИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

им. проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

В.С. Иванов, Г.М. Смирнов

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

201000

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2005

УДК 621.395.126

Иванов В.С., Смирнов Г.М. Направляющие системы электросвязи: методические указания к контрольной работе (спец. 201000) / СПбГУТ. СПб, 2005.

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом университета.

Содержит программу, методические указания, контрольное задание и необходимую литературу по дисциплине «Направляющие системы электросвязи».

© В.С. Иванов, Г.М. Смирнов, 2005

© Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2003

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Направляющие системы электросвязи являются одними из основных компонентов сети связи страны, удельный вес которых по капитальным затратам составляет более 60% от общей стоимости сети связи.

Задачей дисциплины «Направляющие системы электросвязи» является изучение конструкций и методов расчета параметров передачи и влияния различных направляющих систем, а также основных принципов проектирования, строительства и технической эксплуатации всего комплекса линейных сооружений связи. Дисциплина базируется на ранее изучаемых дисциплинах учебного плана специальности 201000 и в первую очередь математики, физики, теории электрической связи и технической электродинамики.

По рассматриваемой дисциплине все студенты выполняют контрольную работу и курсовой проект. Защита курсового проекта и контрольной работы должны предшествовать сдаче экзамена по дисциплине.

# литература

## Основная

1. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. М.: Радио и связь, 1995.

## Дополнительная

2. Иванов B.C., Кочановский Л.Н. Методические указания к разделу дисциплины «Параметры передачи линий связи» / ЛЭИС. Л.,1986.

3. Иванов B.C., Кочановский Л.Н. Взаимные влияния в кабельных линиях связи: методические указания / ЛЭИС. Л., 1990.

4. Иванов B.C., Кочановский Л.Н. Влияние внешних источников помех на линии связи: методические указания / ЛЭИС. СПб, 1991.

5. Никольский К.К. Коррозия и защита от нее подземных металлических сооружений связи. М.: Радио и связь, 1984.

# Программа дисциплины

## Введение

Основные этапы развития направляющих систем, их роль и место в системе связи страны, основные требования к современным направляющим системам и перспективы их развития.

### Вопросы для самопроверки

1. Этапы развития направляющих систем электросвязи.

2. Какие требовании предъявляются к направляющим системам.

## 1. Современная электрическая связь

Основные тенденции развития современной электрической связи. Направляющие системы передачи. Частотные диапазоны. Область применения.

### Вопросы для самопроверки

1. Современные тенденции развития электрической связи.

2. Частотный диапазон работы различных направляющих систем.

3. Классификация и область использования различных направляющих систем.

## 2. Построение сетей электросвязи

Принципы построения и структура магистральной и внутризоновой сетей, городских телефонных сетей и сельской телефонной связи. Принципы построения ВСС. Организация междугородной связи, а также межстанционной связи в городах и сельских районах по кабельным линиям.

### Вопросы для самопроверки

1. Принцип построения сетей связи.

2. Первичные и вторичные сети связи.

3. Принципы построения магистральных и зоновых сетей связи.

4. Варианты построения сетей ГТС.

5. Построение сельской сети связи.

## 3. Конструкции и характеристики
направляющих систем электросвязи

Конструкции воздушных и кабельных линий связи. Классификация кабелей связи по области применения, спектру передаваемых частот, конструкции, роду защитного покрова и т. д. Устройство кабелей: конструкция проводников и изоляции, способы скрутки жил в группы и групп в сердечник, конструкции оболочек и броневых покровов и т. д.

### Вопроси для самопроверки

1. Типы и конструкции городских и междугородных симметричных и коаксиальных кабелей связи.

2. Сравните различные виды кабельной скрутки жил в группы и групп в сердечник.

3. Покровы броневых кабелей.

4. Основные принципы маркировки кабелей связи.

5. Почему в кабелях связи применяется воздушно-комбинированная изоляция проводников?

6. Достоинства и недостатки алюминиевых оболочек.

## 4. Теория направляющих систем

Теория распространения электромагнитных волн. Физические процессы в направляющих системах, параметры направляющих систем и методика расчета.

Параметры передачи коаксиальных кабелей, выбор наивыгоднейшего соотношения диаметров проводников, влияние конструктивных неоднородностей на качество передачи сигналов и т. д.

Электрические процессы в симметричных кабелях, определение первичных и вторичных параметров.

### Вопросы для самопроверки

1. Какие физические процессы обусловливают затухание энергии в различных направляющих системах?

2. Методика определения сопротивления и индуктивности одиночного проводника.

3. Методика определения сопротивления и индуктивности цепи симметричного кабеля.

4. Методика определения сопротивления и индуктивности цепи коаксиального кабеля.

5. Методика вывода формул для расчета емкости цепи симметричного и коаксиального кабелей.

6. Физический смысл вторичных параметров передачи.

7. Основные зависимости первичных параметров передачи.

8. Физическая сущность поверхностного эффекта и эффекта близости.

9. Неоднородности в коаксиальных кабелях и меры по повышению однородности тракта передачи.

## 5. Взаимные электромагнитные влияния 
в направляющих системах и меры защиты

Природа влияний между цепями в симметричных и коаксиальных кабелях связи, первичные и вторичные параметры влияния. Методы повышения помехозащищенности между цепями. Компенсация взаимных влияний на участке ОУП-ОУП и нормы на защищенность от взаимных помех.

### Вопросы для самопроверки

1. Особенности влияния между коаксиальными цепями.

2. Причины возникновения косвенных влияний между цепями в кабелях связи.

3. Нормы на защищенность от взаимных помех.

4. Этапы симметрирования низкочастотных кабелей связи.

5. Что такое эффект перестановки?

6. Основные параметры взаимных влияний.

7. Что такое непосредственные и косвенные влияния между цепями?

8. Основные меры защиты цепей линий связи от взаимных влияний.

9. Симметрирование высокочастотных кабелей связи.

## 6. Защита направляющих систем
от внешних электромагнитных влияний

Источники опасных и мешающих влияний и особенности влияния полей высоковольтных линий электропередачи, электрифицированных железных дорог переменного и постоянного токов, а также мощных радиостанций на направляющие системы.

Меры защиты от опасных и мешающих влияний и мероприятия, осуществляемые на установках высокого напряжения  и мероприятия, применяемые на направляющих системах. Меры защиты кабелей от ударов молнии и особенности защиты кабелей в алюминиевых и стальных оболочках.

### Вопросы для самопроверки

1. Как оценивается эффективность экранирования кабельных цепей?

2. Какое воздействие на цепи связи оказывают радиостанции?

3. Способы защиты кабелей от ударов молнии.

4. Назначение разрядников и запирающих катушек.

5. Источники электромагнитных влияний на направляющие системы электросвязи.

6. Какие влияния называют опасными и какие мешающими?

7. Влияние ЛЭП и ЭЖД на направляющие системы.

8. Нормы опасных и мешающих влияний.

9. Расчет электрических и магнитных влияний.

## 7. Проектирование линейных сооружений связи

Общие положения проектирования магистральных, внутризоновых, городских и сельских линий связи.

Задание на проектирование, содержание технического проекта на сооружение магистрали связи, прокладку и защиту кабелей и т. д., состав рабочей документации. Выбор трассы для строительства, размещение регенерационных пунктов и т. д. В заключение необходимо ознакомиться с материалами, необходимыми для технико-экономического обоснования проекта на сооружение магистрали связи.

### Вопросы для самопроверки

1. Что входит в состав проектного задания?

2. Назначение рабочих чертежей.

3. Какие задачи приходится решать при выборе трассы для строительства магистрали?

4. Как выполняется технико-экономическое обоснование проекта?

5. Как организуется проектирование линейных сооружений связи?

6. Как выбирается места расположения АТС ?

7. Основы проектирования сельских сетей связи.

## 8. Строительство линейных сооружений связи

Структура организации строительства междугородных кабельных линий. Технология прокладки кабелей в грунт, в канализации, в местах речных переходов, при подвеске по столбовым линиям.

Монтаж муфт и оконечных кабельных устройств, устройств вводов кабелей в здания, оконечных и регенерационных пунктов, а также основные строительные механизмы, облегчающие труд строителей и сокращающие сроки строительства.

### Вопросы для самопроверки

1. Какие виды работ выполняются при строительстве кабельных магистралей?

2. Как осуществляется прокладка и монтаж кабелей связи?

3. Какие механизмы используются при прокладке кабелей в траншее?

4. Назначение и способ строительства кабельной канализации.

5. Как осуществляются переходы через шоссейные и железные дороги?

6. Как осуществляется ввод кабелей в здания АТС, МТС, ОУП и НУП?

7. Назначение и способы содержания кабелей под избыточным газовым давлением.

## 9. Основы технической эксплуатации направляющих систем 
и их надежность

Организация эксплуатационного обслуживания направляющих систем, периодичность электрических измерений, определение места и характера повреждения направляющих систем, аварийной службы и способы быстрого восстановления поврежденных участков линий, а также автоматизации телеобслуживания на линиях связи. Способы повышения надежности кабельных линий связи.

### Вопросы для самопроверки

1. Какие измерения выполняются в процессе эксплуатации кабельных линий?

2. Как организуется эксплуатационное обслуживание междугородных линий связи?

3. Какими показателями оценивается надежность кабельных линий связи?

4. Методы контроля технического состояния кабельных линий связи.

# Контрольные задания 
и указания к выполнению

## Задача 1

Рассчитать в заданном диапазоне частот первичные и вторичные параметры передачи цепи симметричного (коаксиального) кабеля. Расчет указанных параметров выполняется на 5 частотах, равномерно распределенных в заданном диапазоне, начиная с fн до fв. В заключение построить графики частотных зависимостей рассчитанных параметров. Исходные данные приведены в табл. 1.1 и 1.2.

### Методика расчета первичных параметров передачи
 цепи симметричного кабеля

Расчет параметров передачи цепи выполняется для симметричного кабеля звездной скрутки.

Активное сопротивление цепи переменному току симметричного кабеля звездной скрутки вычисляется по формуле:

R=R01+F(x)+p⋅G(x)d0a21−H(x)d0a2+RM,Омкм,	(1.1)

где	R0=k⋅ρ8000π⋅d02, Омкм – сопротивление двухпроводной симметричной кабельной цепи постоянному току;

d0 – диаметр токопроводящей жилы, мм;

p – коэффициент, учитывающий тип скрутки элементарной группы, для звездной скрутки p=5;

k – коэффициент скрутки, в расчетах принимается равным 1,02;

 – удельное сопротивление материала токопроводящей жилы (меди = 0,0175 и алюминия = 0,028) Оммм2/м.

Аргумент x функций F(x), G(x) и H(x) в (1.1) определяется по формулам:

x = 0,0105d0⋅f – для медных токопроводящих жил,

x = 0,0022d0⋅f– для алюминиевых токопроводящих жил,

где	f – частота, Гц.

#### Таблица 1.1

| Диапазон частот, кГц | Тип изоляции | Диаметр корделя, мм | Толщина ленты, мм | Толщина изоляции, мм | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20–300 | Кордельно-бумажная | 0,7 | 0,12 | – | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 300–5000 | Кордельно-стирофлексная | 0,6 | 0,05 | – | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 100–1000 | Сплошная -полиэтиленовая | – | – | 1,0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30–500 | Кордельно- стирофлексная | 0,8 | 0,07 | – | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 60–1000 | Сплошная -полиэтиленовая | – | – | 1,2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Токопроводящая жила |  | материал |  |  | м | а | м | а | м | а | м | а | м | а |
|  |  | диаметр |  |  | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |

##### Исходные данные

Условные обозначения: м – медь; а – алюминий

#### Таблица 1.2

##### Исходные данные

| Диапазон частот, кГц | Тип изоляции | Диаметр проводников, мм | Материал проводников | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60–5000 | Баллонная –полиэтиленовая | 1,2 / 4,6 | м/м | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 300–10000 | Шайбовая –полиэтиленовая | 2,4 / 9,5 | м/м | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 300–5000 | Пористая –полиэтиленовая | 1,4 / 5,3 | м/м | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 60–20000 | Шайбовая –полиэтиленовая | 2,1 / 9,7 | м/а | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 300–5000 | Баллонная –полиэтиленовая | 1,3 / 5,5 | м/а | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Толщина внешнего проводника t, мм |  |  |  | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,12 |
| Толщина экрана из 2 стальных лент tэ, мм |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,26 |
| Шаг наложения стальных лент h, мм |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 13 | 18 | 23 | 28 |

Условные обозначения: м – медь; а – алюминий

Значения функций F(x), G(x) и H(x) определяются по табл. 1.3. Если значение аргумента x не совпадает с приведенными в табл. 1.3 значениями, то для нахождения истинных значений функций следует использовать линейную интерполяцию.

Для звездной скрутки элементарной группы расстояние между центрами токопроводящих жил

a = 1,41d1,

где d1 – диаметр изолированной жилы.

Значение d1 для сплошной изоляции токопроводящих жил:

d1 = d0 + 2tиз,

где d0 – диаметр токопроводящей жилы; tиз – толщина изоляции.

Значение d1 для кордельной изоляции токопроводящих жил:

d1 = d0 + 2dк + 2tл ,

где dк – диаметр корделя, tл – толщина ленты.

Точный расчет значений RМ в формуле (1.1) вызывает определенные трудности, поэтому при решении данной задачи рекомендуется использовать упрощенную формулу:

RM=17,9⋅10−3f, Омкм ,	(1.2)

где f – частота, Гц.

Расчет индуктивности двухпроводной кабельной цепи выполняется по формуле:

L=k4ln2a−d0d0+Q(x)⋅10−4, Гкм .	(1.3)

Значение Q(x) определяется по табл. 1.3.

Емкость кабельной цепи

С=k⋅εэкв⋅10−636⋅ln2ad0⋅ψ,Фкм,	(1.4)

Где	экв – эквивалентная диэлектрическая проницаемость, значения которой для различных типов изоляции приведены в табл.1.4;

зв  0,65 – поправочный коэффициент для звездной скрутки.

#### Таблица 1.3

| x | F(x) | G(x) | H(x) | Q(x) | x | F(x) | G(x) | H(x) | Q(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0417 | 1,000 | 5,1 | 1,078 | 0,772 | 0,535 | 0,545 |
| 0,1 | 0,000 | /64 | 0,0417 | 1,000 | 5,2 | 1,114 | 0,790 | 0,540 | 0,535 |
| 0,2 | 0,000 | /64 | 0,0417 | 1,000 | 5,3 | 1,149 | 0,808 | 0,545 | 0,525 |
| 0,3 | 0,000 | /64 | 0,0417 | 1,000 | 5,4 | 1,184 | 0,826 | 0,550 | 0,516 |
| 0,4 | 0,000 | /64 | 0,0417 | 1,000 | 5,5 | 1,219 | 0,843 | 0,554 | 0,507 |
| 0,5 | 0,000 | 0,001 | 0,042 | 1,000 | 5,6 | 1,254 | 0,861 | 0,558 | 0,498 |
| 0,6 | 0,001 | 0,002 | 0,044 | 1,000 | 5,7 | 1,289 | 0,879 | 0,562 | 0,489 |
| 0,7 | 0,001 | 0,004 | 0,045 | 0,999 | 5,8 | 1,324 | 0,896 | 0,566 | 0,481 |
| 0,8 | 0,002 | 0,006 | 0,046 | 0,999 | 5,9 | 1,359 | 0,914 | 0,571 | 0,473 |
| 0,9 | 0,003 | 0,010 | 0,049 | 0,998 | 6,0 | 1,394 | 0,932 | 0,575 | 0,465 |
| 1,0 | 0,005 | 0,015 | 0,053 | 0,997 | 6,1 | 1,429 | 0,959 | 0,579 | 0,458 |
| 1,1 | 0,008 | 0,022 | 0,058 | 0,996 | 6,2 | 1,463 | 0,967 | 0,582 | 0,451 |
| 1,2 | 0,011 | 0,031 | 0,064 | 0,995 | 6,3 | 1,498 | 0,985 | 0,586 | 0,443 |
| 1,3 | 0,015 | 0,041 | 0,072 | 0,993 | 6,4 | 1,533 | 1,003 | 0,590 | 0,436 |
| 1,4 | 0,020 | 0,054 | 0,080 | 0,990 | 6,5 | 1,568 | 1,020 | 0,593 | 0,430 |
| 1,5 | 0,026 | 0,069 | 0,092 | 0,987 | 6,6 | 1,603 | 1,038 | 0,596 | 0,424 |
| 1,6 | 0,033 | 0,086 | 0,106 | 0,983 | 6,7 | 1,638 | 1,055 | 0,599 | 0,418 |
| 1,7 | 0,042 | 0,106 | 0,122 | 0,979 | 6,8 | 1,673 | 1,073 | 0,602 | 0,412 |
| 1,8 | 0,052 | 0,127 | 0,137 | 0,974 | 6,9 | 1,708 | 1,091 | 0,605 | 0,406 |
| 1,9 | 0,064 | 0,149 | 0,154 | 0,968 | 7,0 | 1,743 | 1,109 | 0,608 | 0,400 |
| 2,0 | 0,078 | 0,172 | 0,169 | 0,961 | 7,1 | 1,778 | 1,126 | 0,611 | 0,394 |
| 2,1 | 0,094 | 0,196 | 0,187 | 0,953 | 7,2 | 1,813 | 1,144 | 0,614 | 0,389 |
| 2,2 | 0,111 | 0,221 | 0,206 | 0,945 | 7,3 | 1,848 | 1,162 | 0,617 | 0,384 |
| 2,3 | 0,131 | 0,246 | 0,224 | 0,935 | 7,4 | 1,884 | 1,180 | 0,620 | 0,379 |
| 2,4 | 0,152 | 0,271 | 0,242 | 0,925 | 7,5 | 1,919 | 1,198 | 0,622 | 0,374 |
| 2,5 | 0,175 | 0,295 | 0,263 | 0,913 | 7,6 | 1,954 | 1,216 | 0,624 | 0,369 |
| 2,6 | 0,201 | 0,318 | 0,280 | 0,901 | 7,7 | 1,989 | 1,233 | 0,627 | 0,364 |
| 2,7 | 0,228 | 0,341 | 0,298 | 0,888 | 7,8 | 2,024 | 1,251 | 0,630 | 0,360 |
| 2,8 | 0,256 | 0,363 | 0,316 | 0,874 | 7,9 | 2,059 | 1,269 | 0,632 | 0,355 |
| 2,9 | 0,286 | 0,384 | 0,333 | 0,860 | 8,0 | 2,094 | 1,287 | 0,634 | 0,351 |
| 3,0 | 0,318 | 0,405 | 0,348 | 0,845 | 8,1 | 2,129 | 1,304 | 0,637 | 0,347 |
| 3,1 | 0,351 | 0,425 | 0,362 | 0,830 | 8,2 | 2,165 | 1,322 | 0,640 | 0,343 |
| 3,2 | 0,385 | 0,444 | 0,376 | 0,814 | 8,3 | 2,200 | 1,339 | 0,642 | 0,339 |
| 3,3 | 0,420 | 0,463 | 0,388 | 0,798 | 8,4 | 2,235 | 1,357 | 0,644 | 0,335 |
| 3,4 | 0,456 | 0,481 | 0,400 | 0,782 | 8,5 | 2,270 | 1,375 | 0,646 | 0,331 |
| 3,5 | 0,492 | 0,499 | 0,410 | 0,766 | 8,6 | 2,306 | 1,393 | 0,647 | 0,327 |
| 3,6 | 0,529 | 0,516 | 0,420 | 0,749 | 8,7 | 2,341 | 1,410 | 0,649 | 0,323 |
| 3,7 | 0,566 | 0,533 | 0,430 | 0,733 | 8,8 | 2,376 | 1,428 | 0,651 | 0,320 |
| 3,8 | 0,603 | 0,550 | 0,440 | 0,717 | 8,9 | 2,411 | 1,446 | 0,653 | 0,316 |
| 3,9 | 0,640 | 0,567 | 0,450 | 0,702 | 9,0 | 2,446 | 1,464 | 0,655 | 0,313 |

#### Окончание табл. 1.3

| 4,0 | 0,678 | 0,584 | 0,460 | 0,688 | 9,1 | 2,481 | 1,481 | 0,657 | 0,309 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,1 | 0,715 | 0,601 | 0,466 | 0,671 | 9,2 | 2,517 | 1,499 | 0,658 | 0,306 |
| 4,2 | 0,752 | 0,618 | 0,474 | 0,657 | 9,3 | 2,552 | 1,516 | 0,660 | 0,302 |
| 4,3 | 0,789 | 0,635 | 0,484 | 0,643 | 9,4 | 2,587 | 1,534 | 0,662 | 0,299 |
| 4,4 | 0,862 | 0,652 | 0,490 | 0,629 | 9,5 | 2,622 | 1,552 | 0,664 | 0,296 |
| 4,5 | 0,863 | 0,669 | 0,497 | 0,616 | 9,6 | 2,658 | 1,570 | 0,666 | 0,293 |
| 4,6 | 0,899 | 0,686 | 0,505 | 0,603 | 9,7 | 2,693 | 1,587 | 0,667 | 0,290 |
| 4,7 | 0,935 | 0,703 | 0,510 | 0,590 | 9,8 | 2,728 | 1,605 | 0,668 | 0,287 |
| 4,8 | 0,971 | 0,720 | 0,516 | 0,579 | 9,9 | 2,763 | 1,623 | 0,669 | 0,284 |
| 4,9 | 1,007 | 0,738 | 0,524 | 0,567 | 10,0 | 2x−34 | 2x−18 | 0,750 | 22x |
| 5,0 | 1,043 | 0,755 | 0,530 | 0,556 |  |  |  |  |  |

Проводимость изоляции кабельной цепи

G=2π⋅f⋅C⋅tgδэкв,Cмкм,	(1.5)

где tg экв – эквивалентное значение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции, определяемое по табл.1.4.

### Методика расчета первичных параметров
 передачи цепи коаксиального кабеля

Общее сопротивление коаксиальной цепи:

для случая, когда оба проводника медные

R=4,18f1ra+1rв⋅10−2, Омкм,	(1.6)

для случая, когда внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый

R=4,18fra+5,4frв⋅10−2, Омкм,	(1.7)

где f – частота, Гц; ra – внешний радиус внутреннего проводника, мм; 
rв – внутренний радиус внешнего проводника, мм.

Общая индуктивность коаксиальной цепи:

для случая, когда оба проводника медные

L=66,6f⋅1ra+1rв+2lnrвra⋅10−4, Гкм,	(1.8)

для случая, когда внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый

L=66,6f⋅ra+86f⋅rв+2lnrвra⋅10−4, Гкм.	(1.9)

Для расчета емкости и проводимости изоляции коаксиальной цепи рекомендуется использовать следующие формулы:

C=εэкв⋅10−618lnrвra, Фкм,	(1.10)

G=ω⋅C⋅tgδэкв, Смкм.	(1.11)

Значения экв и tg экв для различных типов изоляции приведены в табл. 1.4.

#### Таблица 1.4

| Тип изоляции | экв | tg экв10–4 на частоте, Мгц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 60 |
| Кордельно-бумажная | 1,35 | 5,5 | 113 | 160 | 280 | – | – | – | – |
| Кордельно-стирофлексная | 1,25 | 3 | 7 | 12 | 20 | 32 | 51 | – | – |
| Сплошная полиэтиленовая | 2,0 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | – | – | – |
| Шайбовая полиэтиленовая | 1,13 | – | – | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Баллонно - полиэтиленовая | 1,22 | – | – | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1.3 | 1,5 | – |
| Пористая полиэтиленовая | 1,45 | – | – | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | – |

### Методика расчета вторичных параметров передачи

Вторичные параметры передачи симметричных и коаксиальных цепей определяются через первичные параметры передачи и в зависимости от частотного диапазона используются различные формулы расчета. В связи с тем, что в задаче расчет параметров передачи выполняется для высокочастотной области, вторичные параметры рекомендуется определять по следующим формулы

α=8,68⋅R2LC+G2LC, дБкм,	(1.12)

β=ωLC, Радкм,	(1.13)

Zв=LC, Ом,	(1.14)

U=1LC, кмс.	(1.15)

## Задача 2

Рассчитать вторичные параметры взаимного влияния на строительной длине симметричного (коаксиального) кабеля. По результатам расчета построить графики частотной зависимости.

Исходные данные приведены в табл. 1.1 и 1.2. Кроме того, при решении используются ранее рассчитанные значения первичных параметров передачи. Расчет параметров влияния выполняется на тех же частотах, что и параметров передачи в предыдущей задаче.

### Методика расчета вторичных параметров влияния
 между цепями симметричного кабеля

Переходные затухания на ближнем конце – A0 и на дальнем конце – Al на строительной длине кабеля рассчитываются по формулам:

A0сд=20lg2N12,дБ,	(2.1)

Alсд=20lg2F12, дБ.	(2.2)

При расчете коэффициентов электромагнитных связей N12 и F12 рекомендуется использовать формулы:

N12=g12+jω⋅k12Zв+r12+jω⋅m12Zв,	(2.3)

F12=g12+jω⋅k12Zв−r12+jω⋅m12Zв.	(2.4)

Исходной величиной при расчетах является k12, которая при решении задачи принимается равной k12 = 10 пФ/сд.

Величина m12 определяется из соотношения между индуктивной и электрической связями в кабелях связи:

m12k12=Zв2.	(2.5)

Активные составляющие g12 электрических и магнитных r12 связей определяются из усредненных соотношений активных и реактивных составляющих:

g12ω⋅k12=0,15,	r12ω⋅m12=0,3.	(2.6)

### Методика расчета вторичных параметров влияния
 между цепями коаксиального кабеля

Переходное затухание на ближнем конце – A0 и дальнем конце – Al между коаксиальными цепями определяются по формулам:

A0=20lg4Zв⋅Zз⋅γZ1221−e−2⋅γ⋅l, дБ,	(2.7)

Al=20lg2Zв⋅ZзZ122⋅l, дБ.	(2.8)

При расчетах строительную длину кабеля l принять равной 0,5 км, значения Zв и  =  + j – из предыдущей задачи.

Значение сопротивления связи Z12 внешнего проводника коакси-альной цепи, экранированной двумя стальными лентами определяется по формуле:

Z12=j⋅k2π⋅rв⋅rc⋅1σ⋅sh⋅j⋅kt⋅LzLz+Lв,	(2.9)

где	 – проводимость материала проводника;

t – толщина внешнего проводника;

rв – внутренний радиус внешнего проводника;

rc = rв + t – внешний радиус внешнего проводника.

Значения k в формуле (2.9) принимаются равными:

k = 0,021f – для медного проводника,

k = 0,0164f – для алюминиевого проводника,

где	f – частота, Гц.

Входящие в формулу (2.9) Lz – продольная и Lв – внутренняя индуктивности третьей цепи рассчитываются так:

Lz=μэ⋅4π⋅rc⋅tэh2⋅10−4,	(2.10)

Lв=2μэlnrc+tэrc⋅10−4,	(2.11)

где э – относительная магнитная проницаемость экрана, для экрана из стальных лент э = 100.

Значение сопротивления третьей цепи Z3 в формулах (2.7) и (2.8) при наличии поверх экрана изолирующего покрытия:

Z3=4μэωlnrc+tэrc⋅10−4.	(2.12)

В заключение выполнения контрольной работы, как указывалось в условиях задач, необходимо построить графики частотной зависимости рассчитанных параметров и письменно объяснить их характер.

Редактор Л.А. Медведева

Подписано к печати 17.01.2005.

Объем 1,25 печ.л. Тираж 250 экз. Зак. 373

РИО СПбГУТ. 191186 СПб, наб. р. Мойки, 61

Отпечатано СТ «Факультет ДВО». 191186 СПб, наб. р. Мойки, 61