ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

МГУПС (МИИТ)

Одобрено кафедрой

«Электрификация и

электроснабжение»

РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ, ЦЕПЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО

ТОКА И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №2

по дисциплине

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

с методическими указаниями

для студентов II курса

направления подготовки 190901.65 Системы обеспечения                                                                 движения поездов (СДс)

специализация: «Автоматика и телемеханика на железнодорожном

транспорте» (СА)

«Электроснабжение железных дорог» (СЭ)

«Телекоммуникационные системы и сети  железнодорожного транспорта» (СТ)

(полный цикл обучения)

Москва 2012

С о с т а в и т е л и:   канд. техн. наук, проф. Н.И. Климентов,

канд. физ.-мат. наук, доц. В.Т. Козулин,

доц. Е.С. Гирина,

ст. преп. Г.М. Мамедов.

Общие указания

Контрольная работа №2  по дисциплине «Теоретические основы электротехники» предусматривает выполнение студентами трех задач, которые имеют 100 вариантов и отличаются друг от друга схемами и числовыми значениями заданных величин. Вариант, подлежащий решению, определяется по двум последним цифрам шифра студента: по последней цифре выбирается номер схемы, а по предпоследней – номер числовых значений величин. Например, шифру 1110-СЭ-1345 соответствуют схемы 5 и четвертые варианты числовых значений.

Требования к оформлению контрольной работы

- Работа выполняется в отдельной тетради или на листах формата А4, на обложке которой указывают название дисциплины, курс, фамилию, имя, отчество, учебный шифр студента.

- Писать следует на одной стороне листа или на двух при наличии широких полей для замечаний.

- Условие задачи должно быть переписано в контрольную работу со схемой и числовыми значениями  для своего варианта.

- Расчетную часть каждой задачи следует сопровождать краткими и четкими пояснениями.

- Основные положения решения объясняют и иллюстрируют электрическими схемами, чертежами, векторными диаграммами и т.д., которые выполняют аккуратно с помощью чертежного инструмента. На электрических схемах показывают положительные направления токов.

- Выдерживают следующий порядок записи при вычислениях: сначала приводят формулу, затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, без каких-либо преобразований, далее выполняют преобразования с числами, после этого записывают результат вычислений с указанием единиц измерения.

- К работе прилагают перечень использованной литературы, в конце работы ставят дату и подпись.

- Работы, выполненные не по своему варианту, а также написанные неразборчиво, не рецензируются.

- Правильно выполненная контрольная работа возвращается к студенту с указанием «Допущен к зачету» и при необходимости с перечнем замечаний, которые студент должен исправить к зачету.

- После получения отрецензированной работы студент должен исправить все ошибки и сделать требуемые дополнения. При большом количестве исправлений они делаются в конце работы.

Задача №1

Расчет несимметричной трехфазной цепи

На рис. 1 представлены варианты схем несимметричной трехфазной цепи с симметричными фазными ЭДС. Численные значения ЭДС и комплексов полных сопротивлений заданы в табл. 1. Внутренними сопротивлениями источников, сопротивлениями линейных и нейтрального проводов пренебрегаем.

Требуется:

- Определить фазные и линейные токи для заданной схемы соединения приемников.

- Составить баланс активных, реактивных и полных мощностей источников и приемников.

- Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.

Таблица 1

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | Параметры цепи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eф, В | Z1, Ом | Z2, Ом | Z3, Ом | Z4, Ом |
| 1 | 220 | 10 – j35 | 15 + j5 | 30 – j14 | 25 + j25 |
| 2 | 220 | 15 + j10 | 12 – j25 | 20 + j17 | 18 – j7 |
| 3 | 380 | 30 – j20 | 25 + j20 | 20 – j30 | 15 + j35 |
| 4 | 127 | 10 + j10 | 5 – j14 | 15 + j7 | 18 – j20 |
| 5 | 220 | 17 – j20 | 15 + j15 | 5 – j30 | 20 + j14 |
| 6 | 380 | 20 + j25 | 35 – j20 | 20 + j20 | 30 – j5 |
| 7 | 127 | 5 – j20 | 10 + j14 | 18 – j8 | 7 + j7 |
| 8 | 220 | 10 + j17 | 12 – j35 | 15 + j10 | 25 – j5 |
| 9 | 380 | 30 – j25 | 7 + j35 | 17 – j20 | 25 + j15 |
| 0 | 127 | 20 + j7 | 10 – j18 | 14 + j14 | 7 – j25 |

Теоретический материал и примеры расчета приведены в [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8].

1.								2.

3.								4.

5.								6.

7.								8.

Рис. 1

9.								0.

Рис. 1 (окончание)

Методические указания к задаче №1

Трехфазные цепи являются разновидностью цепей синусоидального тока, поэтому для их расчета применимы общие методы в комплексной форме записи и можно строить векторные диаграммы напряжений и токов.

1. При соединении источника и приемника звездой без нейтрального провода (рис. 2) наиболее удобным методом расчета является метод двух узлов.

Рис. 2

Сначала определяют напряжение смещения нейтрали  U0  (напряжение между узлами 0' и 0):

U0=EAYA+EBYB+ECYCYA+YB+YC,

где	YA,  YB,  YC – комплексные проводимости фаз приемника:

YA=1ZA;  YB=1ZВ;  YC=1ZC.

Тогда фазные напряжения приемника:

UA'=EA−U0,

UB'=EB−U0,

UC'=EC−U0.

Токи в фазах приемника:

IA=UA'ZA;  IB=UB'ZB;  IC=UC'ZC.

Проверкой служит уравнение по первому закону Кирхгофа:

IA+IB+IC=0.

2. Если приемники соединены треугольником (рис. 3), то фазные токи определяют по закону Ома:

IAB=UABZAB;  IBC=UBCZBC;  ICA=UCAZCA,

где	UAB=EA−EB,  UBC=EB−EC,  UCA=EC−EA.

Линейные токи  IA,   {IB,   {IC  вычисляют по первому закону Кирхгофа для соответствующих узлов.

Рис. 3

3. Комплекс полной мощности трехфазного источника, соединенного звездой:

Sист=SA+SB+SC=EAIA+EBIB+ECIC,

где	IA,  IB,  IC – сопряженные комплексы фазных токов.

Действительная часть комплекса полной мощности – активная мощность, а мнимая – реактивная мощность источника:

Sист=Pист+jQист  или

Pист=Re(Sист) и Qист=Im(Sист).

Под активной мощностью приемников энергии понимают сумму активных мощностей фаз нагрузки:

Pпр=PA+PB+PC  или

Pпр=PAB+PBC+PCA.

Для реактивной мощности приемников справедливы аналогичные соотношения:

Qпр=QA+QB+QC  или

Qпр=QAB+QBC+QCA.

Активные и реактивные мощности фаз нагрузки находят через квадраты модулей токов фаз, умноженных на соответствующие сопротивления этих фаз. Например, если фазный ток  IA=12e−j30° протекает по нагрузке с сопротивлением  ZA=rA−jxA=10−j20, то

PA=IA2rA=122⋅10=1440 Вт, а

QA=−IA2xA=−122⋅20=−2880 вар.

Комплекс полной мощности приемников равен

Sпр=Рпр+jQпр.

Правильность расчета токов можно проверить, составив баланс активных, реактивных и полных мощностей источника и приемников энергии. Если он выполняется, то задача решена правильно.

4. Построение векторной диаграммы напряжений трехфазной цепи показано на рис. 4.

Рис. 4

В выбранном масштабе напряжений строят равносторонний треугольник линейных напряжений  UAB,   {UBC,   {UCA. Пересечение биссектрис углов треугольника определяет положение нейтрали источника (точки 0). Векторы фазных напряжений,  равные фазным  ЭДС  EA,   {EB,   {EC,  получают, соединив точку  0  с вершинами  А,  В,  С.

Оси координат комплексной плоскости, направляют из точки 0: ось абсцисс вертикально (обозначено +1), на ней откладывают действительную часть комплекса, а ось ординат горизонтально влево (обозначено +j), на ней откладывают мнимую часть.

Для  схемы соединения приемников звезда без нейтрального провода при несимметричной нагрузке появляется напряжение смещение нейтрали  U0. Симметрия фазных напряжений приемника нарушается. От точки 0 векторной диаграммы откладывают вектор  U0, получают точку 0' – нейтральную точку приемника энергии. Эту точку соединяют с вершинами  А,  В  и  С, на векторной диаграмме обозначены фазные напряжения приемников UA',   {UB',   {UC'. Начала векторов токов совмещают с точкой  0'.

На рис. 4 векторная диаграмма построена для схемы звезда без нейтрального провода для случая, когда сопротивление  ZA – чисто активное (IA  совпадает с  UA'), ZB – активно-индуктивное (IB отстает от  UB'  на угол  ϕB), ZC – емкостное (IC  опережает UC'  на угол 90°). Сумма векторов IA,   {IB и IC равна нулю.

5. Если приемники энергии соединены треугольником, то построение векторной диаграммы начинают с построения треугольника линейных напряжений. Затем строят вектора фазных токов IAB, IBC, ICA из вершин  В,  С,  А соответственно. Векторы линейных токов находят построением на основании первого закона Кирхгофа.

Рис. 5

На рис. 5 показан вариант векторной диаграммы для соединения приемников энергии треугольником для случая, когда  сопротивление  ZAB – активно-индуктивное (IAB отстает от  UAB на угол  ϕAB), ZBC – емкостное (IBC  опережает  UBC  на угол 90°), ZCA – чисто активное (ICA  совпадает с  UCA).

Задача № 2

Расчет линейной электрической цепи

при несинусоидальных напряжениях и токах

На рис. 6 показаны варианты схем цепей с источником периодической несинусоидальной ЭДС. Варианты формы кривой ЭДС  e=f(ωt)  изображены на рис. 7. Амплитуда ЭДС  Em, угловая частота первой гармоники  ω и параметры цепи даны в табл. 2.

Требуется:

1. Разложить аналитически в ряд Фурье заданную периодическую несинусоидальную ЭДС  e=f(ωt), ограничившись вычислением первых трех гармоник. Написать уравнение мгновенного значения ЭДС. Определить действующее значение заданной несинусоидальной ЭДС.

2. Рассчитать три гармоники тока в неразветвленном участке цепи с источником ЭДС. Записать закон изменения этого тока  i=f(ωt). Вычислить действующее значение тока.

3. Построить графики первых трех гармоник тока в неразветвленном участке цепи и суммарную кривую тока, полученную в результате графического сложения этих гармоник.

4. Определить активную, реактивную и полную мощности цепи.

5. Рассчитать коэффициент искажения для несинусоидального тока.

Таблица 2

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | Форма кривой ЭДС | Параметры цепи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Em, B | ω, рад/с | r1, Ом | r2, Ом | L, мГн | C, мкФ |
| 1 | рис. 7, в | 50 | 900 | 25 | 30 | 40 | 20 |
| 2 | рис. 7, в | 110 | 1000 | 25 | 20 | 15 | 50 |
| 3 | рис. 7, а | 150 | 500 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 4 | рис. 7, б | 160 | 5000 | 40 | 35 | 8 | 5 |
| 5 | рис. 7, в | 100 | 10000 | 120 | 90 | 10 | 1 |
| 6 | рис. 7, а | 70 | 6000 | 45 | 65 | 9 | 2 |
| 7 | рис. 7, б | 100 | 800 | 20 | 25 | 20 | 40 |
| 8 | рис. 7, в | 120 | 2000 | 35 | 40 | 14 | 10 |
| 9 | рис. 7, а | 90 | 600 | 15 | 20 | 15 | 30 |
| 0 | рис. 7, б | 130 | 4000 | 100 | 80 | 20 | 3 |

Теоретический материал и примеры расчета приведены в [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8].

1.								2.

3.								4.

5.								6.

7.								8.

9.								0.

Рис. 6

а)

б)

в)

Рис. 7

Методические указания к задаче №2

Для выполнения расчета электрической цепи с источником периодической несинусоидальной ЭДС необходимо заданную ЭДС разложить в ряд Фурье, вычислив первые три гармоники. Разложение в ряд Фурье заданных кривых приведено в Приложении, необходимо рассчитать коэффициенты ряда.

Токи в ветвях определяю, применяя принцип наложения, отдельно для каждой гармонической составляющей. Каждая гармоника тока вызывается действием соответствующей гармоники ЭДС. Для каждой гармоники цепь обладает своим индуктивным, емкостным и полным сопротивлениями. Индуктивные и емкостные сопротивления для разных гармоник различны.  Следует помнить, что для гармоники k-ого порядка индуктивное и емкостное сопротивления будут иметь значения:

xLk=kωL  и  xCk=1kωC.

Токи отдельных гармоник определяются комплексным методом.

Действующие значения несинусоидальных напряжений, ЭДС и токов не зависят от начальных фаз гармоник и определяются по действующим значениям их гармонических составляющих:

U=U02+U12+U22+U32+...=U02+U1m22+U2m22+U3m22+...,

Е=Е02+Е12+Е22+Е32+...=Е02+Е1m22+Е2m22+Е3m22+...,

I=I02+I12+I22+I32+...=I02+I1m22+I2m22+I3m22+....

Активная, реактивная и полная мощности цепи определяют по формулам:

P=Е0I0+k=1∞ЕkIkcosϕk,

Q=k=1∞ЕkIksinϕk,

S=UI,

где	U0, E0, I0 – постоянные составляющие напряжения, ЭДС и тока;

U1, U2, U3, Uk – действующие значения гармонических составляющих напряжения;

E1, E2, E3, Ek – действующие значения гармонических составляющих ЭДС;

I1, I2, I3, Ik – действующие значения гармонических составляющих тока;

ϕk– разность начальной фазы ЭДС ψek и начальной фазы тока ψikk-й гармоники, ϕk=ψek−ψik.

При построении временных диаграмм (графиков) токов по оси абсцисс откладывают  ωt  в радианах (в пределах от  0  до 2π). Тогда на отрезке, равном периоду первой гармоники ωt=2π, укладывается k полных периодов k-й гармоники. При этом начальную фазу k-й гармоники нужно откладывать по оси абсцисс, пересчитав ее на масштаб первой гармоники, т.е. вместо ψik необходимо отложить ψikk. Следует помнить, что положительные фазы гармоник откладываются влево, а отрицательные – вправо от начала координат,  также надо учесть наличие отрицательного знака перед какой-либо гармоникой.

Коэффициент искажения  Kи  равен отношению действующего значения первой гармоники к действующему значению несинусоидальных ЭДС, напряжения или тока.

Задача 3

Расчет переходных процессов в линейных цепях

с сосредоточенными параметрами при постоянной ЭДС

источника питания

В электрической цепи (рис. 8) в результате коммутации возникает переходный процесс. Параметры цепи для каждого варианта приведены в табл. 3, постоянная ЭДС источника E=120 В, сопротивления резисторов в схемах рис. 8 одинаковы.

Требуется:

- Определить классическим методом зависимости токов переходного процесса от времени во всех ветвях схемы i1t, i2t, i3tи напряжение на конденсаторе uСt, (если он есть).

- На основании полученных зависимостей построить графики найденных токов и напряжения на конденсаторе.

Таблица 3

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | Параметры цепи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | r, Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 1 | 10 | 0,05 | 50 |
| 2 | 10 | 0,1 | 100 |
| 3 | 8 | 0,02 | 160 |
| 4 | 6 | 0,06 | 120 |
| 5 | 16 | 0,03 | 80 |
| 6 | 18 | 0,06 | 200 |
| 7 | 12 | 0,05 | 100 |
| 8 | 14 | 0,1 | 150 |
| 9 | 22 | 0,08 | 100 |
| 0 | 20 | 0,1 | 40 |

Теоретический материал и примеры расчета приведены в [1; 2; 3; 4; 5; 8].

1.							2.

3.							4.

5.							6.

7.							8.

9.							0.

Рис. 8

Методические указания к задаче №3

Переходные процессы возникают в электрических цепях при смене режимов работы в результате коммутаций (включение, выключение, переключение, изменение параметров цепи и т.п.). Переходные процессы возникают только в тех цепях, в которых имеются реактивные элементы, так как  переход от одного установившегося состояния в другое связан с изменением энергии в электрических и магнитных полях и для мгновенного изменения этого запаса источник должен был бы обладать бесконечной мощностью.

Классический метод расчета переходных процессов основан на законах коммутации:

- В любой ветви с индуктивностью L ток в момент коммутации iL0 сохраняет то значение, которое он имел непосредственно перед коммутацией iL, и далее изменяется, начиная с этого значения.

- В любой ветви с емкостью C напряжение на емкости в момент коммутации uС0 сохраняет то значение, которое оно имело непосредственно перед коммутацией uС, и далее изменяется, начиная с этого значения.

Классический метод расчета переходных процессов сводится к следующему:

- На схеме цепи после коммутации указывают положительные направления токов и напряжений. Затем по законам Кирхгофа составляют систему уравнений для мгновенных значений токов и напряжений переходного режима. Так как падение напряжения на сопротивлении r равно ur=ri, на индуктивности L uL=Ldidt и на емкости C uC=1Cidt, то по законам Кирхгофа может быть составлена  система интегрально-дифференциальных уравнений для заданной цепи.

- Полученную систему уравнений преобразуют к неоднородному дифференциальному уравнению, записанному относительно тока. Порядок этого уравнения равен числу независимых мест накопления энергии в схеме. В случае двух накопителей энергии линейное дифференциальное уравнение имеет вид:

a⋅d2idt2+b⋅didt+c⋅i=fu,

где a,b,c – коэффициенты, которые зависят от параметров цепи;

fu – неоднородный член уравнения, зависящий от величины и формы приложенного к цепи напряжения.

- Решают неоднородное линейное дифференциальное уравнение, в результате чего находят искомый ток переходного режима.

Решение неоднородного дифференциального уравнения складывается из общего решения однородной части этого уравнения (правая часть равна нулю) и частного решения неоднородного уравнения, определяемого видом функции fu.

Частное решение выражает принужденный режим, задаваемый источниками энергии, а общее решение – свободный режим. Таким образом, ток переходного процесса имеет две составляющее:

i=iпр+iсв,

где iпр – принужденная составляющая тока;

iсв– свободная составляющая тока.

Принужденные составляющие токов совпадают с установившимися значениями после окончания переходных процессов и определяются методами, изученными в первой части курса ТОЭ.

Общее решение однородного уравнения зависит от вида корней характеристического уравнения. Переходные процессы, анализируемые в этой задаче, для схем, показанных на рис. 10, описываются дифференциальным уравнением первого порядка, общее решение такого однородного уравнения имеет вид:

iсв=A⋅ept,

где A – постоянная интегрирования;

p – корень характеристического уравнения.

Для нахождения постоянных интегрирования A необходимо определить начальные значения токов, которые можно найти из  дифференциальных уравнений для момента времени t=0. При этом учитывают, что ток через индуктивность и напряженность на емкости вычисляют расчетом цепи до коммутации и по законам коммутации.

Характеристическое уравнение цепи определяют из входного комплексного сопротивления схемы, записанного в операторной форме Zp=0(см. примеры).

Следовательно, ток переходного режима:

i=iпр+iсв=iпр+A⋅ept.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ   ЛИТЕРАТУРА

1. Бессонов Л.А.  Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник. – М.: Гардарики, 2007.

2. Бессонов Л.А.  Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник. – М.: Юрайт, 2012.

3.	Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Том 1, 2.  – 4-е изд. / К. С. Демирчян,  Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 2003.

4. Бессонов Л.А.  и др. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. М.: Высшая школа, 2006.

5.	Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники: Сборник задач. – СПб.: Питер, 2004.

6.	Гирина Е.С., Горевой И.М., Астахов А.А. Теоретические основы электротехники. Часть II. Трехфазные цепи. Пассивные четырехполюсники: Уч. пос. – М.: РГОТУПС, 2007.

7.	Серебряков  А. С.   Теоретические основы электротехники. Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами: Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2010.

8.	Частоедов  Л.А.,  Ручкина Л.Г., Гирина  Е.С. Теоретические основы электротехники. Электротехника и электроника. Ч.2., Методические указания по решению задач для студентов II курса. –  М.: РГОТУПС, 2008.