ВАРИАНТ 4

ЗАДАЧИ :

Задача 1

Рассчитать величину грузооборота на производственном участке для данного варианта размещения станков на этом участке.

Вес детали, (кг) при первом варианте 6; при втором 8,5; при третьем 3,8.

Количество деталей, (ед.)  1-й вариант 220; 2-й  90; 3-й 180.

Расстояние перемещения, (м) 1-й вариант 20; 2-й 16; 3-й 25.

Задача 2

Рассчитать продолжительность последовательного, параллельно-последовательного и

параллельного производственного циклов. Исходные данные: t1 =16, t2 = 14, t3 = 14,

t4 = 16мин, n = 10 ед., k= 2 ед. Среднее межоперационное время перерыва Tmo = 4 мин.

Задача 3

Имеются три последовательно выполняемые ручные операции с нормами времени: t1 = 5

мин/ед.; t2 = 3 мин/ед.; t3 = 6 мин/ед. Каждая операция выполняется на одном рабочем месте. Разбить операции на технологические переходы и перекомпоновать их так, чтобы выполнялся принцип пропорциональности.

В А Р И А Н Т  4

Задачи:

1.На участке обрабатывается 220 деталей в сутки. Участок работает в две смены по 8 ч.

Нормы времени на обработку одной детали:t1 = 2,8, t2 = 1,5 t3 = 5,2, t4 = 3,4 мин. Рассчитать количество оборудования на операциях и численность рабочих на прямоточной линии. Составить план-график работы оборудования и рабочих, период комплектования 240 мин.

2. Определите период распределительного конвейера и закрепите разметочные знаки

за рабочими местами. Исходные данные:c1 = 2, c2 = 2 и c3 = 1 рабочих места на первой, второй и третьей операциях, соответственно.

3. Шаг рабочего конвейера равен 2,5 м. Нормы времени на выполнение операций

следующие: t1 = 3,4; t2 = 4,6; t3 = 2,8; t4 = 5,6;t5 = 4,6 мин/ед. Программа выпуска – 480 ед. продукции в сутки. Режим работы линии – две смены по 8ч. Регламентированные перерывы на отдых рабочих 30 мин/смену. Определить такт ПЛ, число рабочих мест на операциях. Длину общей части конвейера, если на четвертой операции фактические затраты времени могут быть больше установленной нормы и достигать величины 7,2 мин/ед.

В А Р И А Н Т    5

Задачи:

1. Каждая из пяти деталей должна пройти обработку сначала на первом, а затем на втором

станке.

Норма времени на обработку детали, мин/ед.

№ станка     дет. 1   дет. 2   дет. 3   дет. 4   дет. 5

1                     2           4           3         5          3

2                     2           1           2         3          4

Определить продолжительность производственного цикла обработки пяти деталей в той последовательности, в которой она указана, составить оптимальную очередность обработки этих деталей и рассчитать продолжительность производственного цикла.

2. Определите период распределительного конвейера и закрепите разметочные знаки

за рабочими местами. Исходные данные:c1 = 1, c2 = 2 и c3 = 3 рабочих места на первой, второй и третьей операциях, соответственно.

3. На участке обрабатывается 112 деталей в сутки. Участок работает в две смены по 8 ч.

Нормы времени на обработку одной детали:t1 = 5,35, t2 = 3,1, t3 = 10,5, t4 = 6,5 мин. Рассчитать количество оборудования на операциях и численность рабочих на прямоточной линии. Составить план-график работы оборудования и рабочих, период комплектования 240 мин.

ВАРИАНТ 5

ЗАДАЧИ:

Задача 1

Годовая потребность предприятия в материале 600 т. Цена материала 12000 р./т; затраты

на обслуживание одной поставки 400 р., независимо от ее величины; затраты на хранение партии принимаются равными 3 % от среднегодовой стоимости материалов, хранящихся на складе. Определить рациональную величину партии поставки материала.

Задача 2

Мощность рабочих мест по изготовлению партии из четырех операций следующая Рм1=12; Рм2=12; Рм3=8; Рм4=14 штук в смену. Определить мощность (пропускную способность) технологической цепочки; степень использования мощности каждого рабочего места; дайте предположения для повышения пропорциональности процессов и мощности линии.

Задача 3

Производство продукции на участке по кварталам составило (в млн. р.) 1100, 1200 , 1500

и 1550р. Планом предусматривалось производство продукции в каждый квартал на 1300 р. Оценить качество организации работ по ритмичности производства и предполагаемые результаты работы.