# Расчётно-графическая работа №1.

# Часть 2. Определение реакций опор составной конструкции

# и взаимного давления частей конструкции.

Конструкция состоит из жёсткого угольника и стержня, которые в точке С или соединены друг с другом шарнирно (рисунки 2.0 — 2.5), или свободно опираются друг о друга (рисунки 2.6 — 2.9). Внешними связями, наложенными на конструкцию, являются в точке А или шарнир, или жёсткая заделка; в точке В или гладкая плоскость (рисунки 2.0 и 2.1), или невесомый стержень ВВ' (рисунки 2.2 и 2.3), или шарнир (рисунки 2.4—2.9); в точке D или невесомый стержень DD' (рисунки 2.0, 2.3, 2.8), или шарнирная опора на катках (рисунок 2.7).

На каждую конструкцию действуют: пара сил c моментом M, равномерно распределенная нагрузка интенсивности q и еще две силы. Эти силы, их направления и точки приложения указаны в таблице 2.1; там же в столбце «Нагруженный участок» указано, на каком участке действует распределенная нагрузка (например, в условиях № 1 на конструкцию действуют сила F1 под углом 30° к горизонтальной оси, приложенная в точке L, сила F3 под углом 60° к горизонтальной оси, приложенная в точке Е, и нагрузка, распределенная на участке СK).

Значения сил, момента пары сил и размера а указаны в таблице 2.2.

Направление распределённой нагрузки на различных участках указано в таблице 2.3.

Требуется определить реакции связей в точках А, В, С (для рисунков 2.0, 2.3, 2.7, 2.8 ещё и в точке D), вызванные заданными нагрузками.

Нумерация рисунков и таблиц, как и в первой части задания, выполнена двумя цифрами, разделёнными точкой. Первая цифра указывает на принадлежность рисунка (таблицы) к первой части или ко второй части задания. Номером рисунка является вторая цифра, стоящая после точки. Например, рисунок 2.3 – это рисунок №3 во второй части задания.

Выбор варианта во второй части задания студент осуществляет по своему шифру:

- по третьей (последней) цифре шифра выбирается номер рисунка;

- по второй цифре шифра – номер условия в таблице 2.1 (номер строки в таблице);

- по первой цифре шифра – номер условия в таблице 2.2 (номер строки в таблице).

Указания. Задача части 2 — на равновесие системы тел, находящихся под действием плоской системы сил. При её решении можно или рассмотреть сначала равновесие всей конструкции в целом, а затем равновесие одной её части, изобразив её отдельно, или же сразу расчленить конструкцию и рассмотреть равновесие каждой части в отдельности, учтя при этом закон о равенстве действия и противодействия.

При делении конструкции по внутреннему цилиндрическому шарниру С (рисунки 2.0 – 2.5) к каждой части прикладываются по две взаимноперпендикулярные реакции, попарно равные по модулю, но противоположно направленные. Так, если к левой части приложили реакции yc и xc в положительном  направлении  координатных  осей,  то  к  правой части  нужно  приложить  реакции  yс и xc'в отрицательном направлении. При этом yc=yc' и xc=xc'. Выбор первоначального направления реакций произвольный, но на ответной части конструкции направление реакций по осям координат должно быть противоположным.

При делении конструкции по точке касания составных частей (точка С на рисунках 2.6 – 2.9) к каждой части прикладывается по одной реакции, которые должны быть равны по модулю, но противоположно направлены перпендикулярно опорной поверхности одной части конструкции

В задачах, где имеется жесткая заделка (рисунки 2.1; 2.2; 2.6; 2.9), учесть, что её реакция представляется двумя составляющими по осям координат и парой сил, момент которой неизвестен.

При отбрасывании стержней DD’ и BB’ (рисунки 2.0; 2.2; 2.3; 2.8) к конструкции в точках D и B прикладывается по одной силе по направлению отбрасываемого стержня.

При отбрасывании опорной поверхности (рисунки 2.0; 2.1) к конструкции в точке B прикладывается одна реакция перпендикулярно опорной поверхности.

Решение задачи необходимо закончить проверкой. Для конструкции в целом можно составить и решить уравнения сумм проекций всех сил (включая реакции внешних связей) на координатные оси или уравнение суммы моментов всех сил, относительно любой точки, кроме внешних опор.

| Рисунок 2.0 | Рисунок 2.1 |
| --- | --- |
| Рисунок 2.2 | Рисунок 2.3 |
| Рисунок 2.4 | Рисунок 2.5 |
| Рисунок 2.6 | Рисунок 2.7 |
| Рисунок 2.8 | Рисунок 2.9 |

| Таблица 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагруженный участок |
| Номер условия | Точка приложения | 1, град. | Точка приложения | 2, град. | Точка приложения | 3, град. | Точка приложения | 4, град. |  |
| 0 | - | - | К | 30 | - | - | Е | 15 | CL |
| 1 | L | 30 | - | - | Е | 60 | - | - | CK |
| 2 | К | 60 | - | - | Н | 30 | - | - | CL |
| 3 | H | 30 | - | - | - | - | L | 60 | CK |
| 4 | L | 15 | - | - | К | 60 | - | - | АЕ |
| 5 | - | - | H | 60 | L | 30 | - | - | CK |
| 6 | - | - | К | 30 | - | - | H | 60 | CL |
| 7 | E | 60 | - | - | К | 75 | - | - | CL |
| 8 | - | - | L | 75 | - | - | К | 30 | АЕ |
| 9 | - | - | L | 60 | - | - | E | 30 | CK |

| Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер условия | Момент М, кНм | Размер а, м | Интенсив-ность нагрузки q, кН/м | Силы, кН |  |  |  |
|  |  |  |  | F1 | F2 | F3 | F4 |
| 0 | 40 | 0,2 | 40 | 20 | 15 | 20 | 30 |
| 1 | 50 | 0,3 | 30 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| 2 | 60 | 0,2 | 20 | 10 | 15 | 30 | 30 |
| 3 | 60 | 0,3 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 4 | 50 | 0,2 | 30 | 15 | 15 | 25 | 30 |
| 5 | 40 | 0,3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 6 | 40 | 0,2 | 40 | 20 | 15 | 25 | 30 |
| 7 | 50 | 0,3 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 8 | 60 | 0,2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 9 | 50 | 0,4 | 30 | 20 | 20 | 25 | 40 |

| Таблица 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок на угольнике |  | Участок на стержне |  |
| горизонтальный | вертикальный | рисунки 0, 3, 5, 7, 8 | рисунки 1, 2, 4, 6, 9 |

Пример. На угольник ABC (ABC = 90°), конец A которого жестко заделан, в точке С опирается стержень DE  (рисунок 2.10а). Стержень имеет в точке D неподвижную шарнирную опору и к нему в точке Е приложена сила F, а к угольнику — равномерно распределенная на участке KB нагрузка интенсивности q и пара с моментом М.

Дано: F=10 кН, M=5 кН·м, q=20 кН/м, a =0,2 м. Определить: реакции в точках A, С, D, вызванные заданными нагрузками.

Решение. 1. Для определения реакций проведём координатные оси xy и расчленим конструкцию на две части. По месту деления к левой части конструкции (к стержню) в точке С прикладываем реакцию N перпендикулярно линии DE, как указано на рисунке 2.10.б. К правой части конструкции в точке С прикладываем реакцию N∗, которая по модулю равна N, но направлена противоположно.

2. Отбросим внешние связи элементов конструкции. При отбрасывании цилиндрического шарнира к левой части в точке D вводим две реакции XDиYD. В результате получается, что к левой части конструкции приложены три неизвестные реакции N,XD,YD, которые могут быть определены из уравнений равновесия стержня по заданным внешним силам.

При отбрасывании заделки к правой части конструкции в точке А вводим две составляющих реакции опоры XAиYA и опорный момент пары сил MA. В итоге к правой части приложены три неизвестные силы N*,XA,YA и неизвестный момент MA, всего четыре неизвестных. Задача статически не определена и её решение возможно только после определения реакции N∗ из уравнений равновесия левой части.

3. Приложим к левой части заданную внешнюю силу F в точке Е и рассмотрим её равновесие.

Наиболее рационально начать решение, составив уравнение суммы моментов всех сил относительно точки D. В это уравнение войдёт только одна неизвестная реакция N, которая и будет определена:

| MD(FК)=0,N⋅2a−F⋅5asin60°=0, N=2,5Fsin60°=2,5⋅10⋅0,87=21,7кН. | (2.1) |
| --- | --- |

Затем в любой последовательности можно составить уравнения суммы проекций сил на оси X и Y, откуда и определить неизвестные реакции XD и YD:

| FKX=0,XD+F−Nsin60°=0, XD=Nsin60°−F=21,7⋅0,87−10=8,8кН. | (2.2) |
| --- | --- |
| FKY=0,YD+Ncos60°=0, YD=−Ncos60°=−21,7⋅0,5=−10,8кН. | (2.3) |

4. Теперь рассмотрим равновесие угольника (рисунок 2.10 в). На него действуют: в точке С уже известная сила давления стержня ; равномерно распределённая нагрузка, которую заменяем силой Q, приложенной в середине участка KB (численно Q=q·4a=16 кН); пара сил с моментом M и реакция жёсткой заделки, представленная составляющими  XA, YA и парой сил с моментом МA.

Рисунок 2.10

Для этой плоской системы сил тоже составляем три уравнения равновесия, в каждом из которых содержится по одному неизвестному члену:

| FKX=0,XA+Qcos60°+N'sin60°=0;XA=−16⋅0,5−21,7⋅0,87=−26,8кН. | (2.4) |
| --- | --- |
| FKY=0,YA−Qsin60°−N'cos60°=0;YA=16⋅0,87+21,7⋅0,5=24,7кН; | (2.5) |
| MA(FК)=0,MA+M+Q⋅2a+N'cos60°⋅4a+N'sin60°⋅6a=0. MA=−5−16⋅0,4−21,7⋅0,5⋅0,8−21,7⋅0,87⋅1,2=42,6кН. | (2.6) |

При вычислении момента силы N∗ её разложили на составляющие N1 и N2 и применили теорему Вариньона.

Ответ: N=21,7 кН,   YD = – 10,8 кН;    XD = 8,8 кН,  XA= – 26,8 кН,  YA= 24,7 кН,   MA= – 42,6 кН·м.

Знаки указывают, что силы YD и XA и момент  MA направлены противоположно показанным на рисунках.

Для проверки правильности определения реакций опор составим и решим уравнение моментов для цельной конструкции относительно точки С, чтобы в это уравнение вошли реакции всех внешних связей:

MC(FK)=0;XD⋅2a⋅sin60°−YD⋅2a⋅cos60°−F⋅3a⋅cos30°−Q⋅4a+M− −XA⋅(4a⋅cos30°+6a⋅sin30°)+YA⋅(6a⋅cos30°−4a⋅cos60°)+MA= =3+2,2−5,2−12,8+5+34,7+15,8−42,6≈0.

Следовательно, реакции внешних связей определены правильно.

Примечание.

При расчленении конструкций, изображённых на рисунках 2.4 и 2.5, каждая часть получается статически неопределённой, как и вся конструкция в целом.

Для рационального решения в этом случае рекомендуется следующая последовательность:

а) составить уравнение моментов относительно точки С для одной из частей, например для левой;

б) затем составить уравнение моментов для конструкции в целом относительно опоры другой части (то есть относительно правой в нашем примере);

в) решить полученные уравнения как систему двух уравнений с двумя неизвестными (в нашем примере неизвестные – это реакции левой опоры конструкции.

Последующее решение может быть продолжено в любой последовательности. Например, определить реакции правого внешнего шарнира из уравнений равновесия сил для конструкции в целом, а потом решить уравнения равновесия для любой части конструкции, чтобы определить реакции внутреннего шарнира С.