Расчётно-графическая работа №3

Кинематический анализ многозвенного механизма

Плоский механизм состоит из стержней  1, 2, 3, 4 и ползуна В или Е (рисунки 0 — 7) или из стержней 1, 2, 3 и ползунов В и Е (рисунки 8, 9), соединенных друг с другом и с неподвижными опорами O1, O2 шарнирами; точка D находится в середине стержня АВ. Положение механизма определяется углами α, β, γ, φ, θ. Значения этих углов и других заданных величин указаны в таблице 1а (для рисунков 0 – 4) или в таблице 1б (для рисунков 5 - 9); при этом в таблице 1а угловые скорости ω1 и ω4 — величины постоянные.

Длины стержней указаны в таблице 2.

Для заданного положения механизма требуется определить скорости и ускорения точек, угловые скорости и угловые ускорения звеньев, указанных в таблицах 1а и 1б в столбцах «Найти».

Построение чертежа начинать со стержня, направление которого определяется углом α; ползун с направляющими для большей наглядности изобразить так, как в примере (см. рисунок 10б).

Дуговые стрелки на рисунках показывают, как при построении чертежа механизма должны откладываться соответствующие углы: по ходу или против хода часовой стрелки (например, угол γ на рисунке 8 следует отложить от DB по ходу часовой стрелки, а на рисунке 9 — против хода часовой стрелки и т.д.).

Заданные угловую скорость и угловое ускорение считать направленными против часовой стрелки, а заданные скорость vB   и ускорение aB— от точки В к b (на рисунках 5 — 9).

Выбор своего варианта студент, как и в прежних заданиях, выполняет по трём цифрам своего шифра:

- по третьей цифре шифра выбирается номер рисунка;

- по второй цифре шифра выбирается номер условия в таблице 1а или 1б (номер строки);

- по первой цифре шифра выбираются размеры стержней в таблице 2 (номер строки).

| Таблица 1а (к рисункам 0 —4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер условия | Углы, град |  |  |  |  | Дано |  | Найти |  |  |  |
|  | α | β | γ | φ | θ | ω1, 1/c | ω4, 1/c | v точек | ω звена | a точки | ε звена |
| 0 | 60 | 150 | 150 | 90 | 30 | - | 5 | А, Е | DE | A | AB |
| 1 | 60 | 150 | 120 | 90 | 30 | 2 | - | D, Е | АВ | B | AB |
| 2 | 90 | 120 | 120 | 90 | 60 | - | 6 | А, Е | АВ | A | AB |
| 3 | 30 | 120 | 150 | 0 | 60 | - | 8 | А, Е | DE | A | AB |
| 4 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 | - | 2 | А, Е | DE | A | AB |
| 5 | 0 | 60 | 30 | 0 | 120 | 6 | - | В, Е | DE | В | AВ |
| 6 | 30 | 60 | 30 | 0 | 120 | 5 | - | В, Е | АВ | В | AВ |
| 7 | 90 | 120 | 150 | 0 | 30 | - | 4 | А, Е | АВ | A | AB |
| 8 | 30 | 30 | 60 | 0 | 150 | 4 | - | D, Е | АВ | B | AB |
| 9 | 90 | 150 | 120 | 90 | 30 | 3 | - | В, Е | DE | B | AB |

| Таблица 1б (к рисункам 5 —9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер условия | Углы, град |  |  |  |  | Дано |  |  |  | Найти |  |  |  |
|  | α | β | γ | φ | θ | ω1, 1/c | ε1, 1/c2 | vB, м/c | aB, м/с2 | v точек | ω звена | a точки | ε звена |
| 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 60 | - | - | 6 | 8 | А, Е | АВ | А | АВ |
| 1 | 90 | 120 | 120 | 90 | 150 | 6 | 10 | - | - | В, Е | DE | В | АВ |
| 2 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | - | - | 8 | 10 | D, Е | DE | А | АВ |
| 3 | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | - | - | 5 | 4 | D, Е | АВ | А | АВ |
| 4 | 30 | 120 | 30 | 0 | 60 | - | - | 2 | 5 | А, Е | АВ | А | АВ |
| 5 | 0 | 60 | 90 | 0 | 120 | - | - | 4 | 6 | А, Е | DE | А | АВ |
| 6 | 120 | 30 | 30 | 90 | 150 | 2 | 4 | - | - | В, Е | АВ | В | АВ |
| 7 | 30 | 120 | 120 | 0 | 60 | 4 | 6 | - | - | В, Е | DE | В | АВ |
| 8 | 60 | 150 | 30 | 90 | 30 | 3 | 5 | - | - | В, Е | АВ | В | АВ |
| 9 | 0 | 150 | 90 | 0 | 120 | 5 | 8 | - | - | В, Е | DE | В | АВ |

|  |  |  |  |  |  | Указания. Задание РГР-3 — на исследование плоскопараллельного движения твердого тела. При её решении для определения скоростей точек механизма и угловых скоростей его звеньев, совершающих плоскопарралельное движение, можно воспользоваться теоремой о проекциях скоростей двух точек тела (теорема Жуковского), но рациональнее воспользоваться понятием о мгновенном центре скоростей, применяя это понятие к каждому звену механизма в отдельности. При заданной угловой скорости звена 1 (ω1) последовательность определения скоростей точек и угловых скоростей звеньев соответствует приведённой в примере. При этом направление скорости точки В будет вдоль направляющих ползуна (рисунки 5-9) или перпендикулярно рычагу ВО2 (рисунки 0-4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |
| Номер условия | Длина стержней, м |  |  |  |  |  |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 |  |  |
| 0 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,6 |  |  |
| 1 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 0,5 |  |  |
| 2 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,4 |  |  |
| 3 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,4 |  |  |
| 4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,5 |  |  |
| 5 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,6 |  |  |
| 6 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 0,6 |  |  |
| 7 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |  |  |
| 8 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 0,4 |  |  |
| 9 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 0,6 |  |  |

Если задана угловая скорость звена 4 (ω4), то последовательность решения будет такой же, как в примере, только вместо точки А везде нужно иметь ввиду точку В, и наоборот.

Если задана непосредственно скорость точки В (vB), то последовательность решения может соответствовать изложенной в примере, начиная с п. 4, при этом вместо точки В иметь ввиду точку А, и наоборот.

При определении ускорения точки В исходить из векторного равенства aB=aA+aABτ+aABn, где А — точка (полюс), ускорение aA которой непосредственно определяется по условиям задачи (поскольку точка A движется по дуге окружности, то aA=aAτ+aAn); В — точка, ускорение aB которой нужно определить.

При определении ускорения точки А за полюс принимать точку В, ускорение которой может быть задано (aB) или непосредственно определяется по заданному значению ω4.

Тогда aA=aB+aBAτ+aBAn.

Поскольку во всех вариантах точка А движется по дуге окружности, то векторное соотношение будет иметь вид: aAτ+aAn=aB+aBAτ+aBAn.

| Рисунок 0 | Рисунок 1 |
| --- | --- |
| Рисунок 2 | Рисунок 3 |
| Рисунок 4 | Рисунок 5 |
| Рисунок 6 | Рисунок 7 |
| Рисунок 8 | Рисунок 9 |

| Рисунок 10а | Рисунок 10б |
| --- | --- |

Пример. Механизм (рисунок 10а) состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна В, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами O1 и O2 шарнирами.

Дано: α=60°, β=150°, γ= 90°, φ= 30°, θ=30°, AD=DB, L1= 0,4 м, L2=1,2 м,  L3= 1,4 м, ω1=2 c-1, ε1 = 7 c-2 (направления ω1 и ε1 — против хода часовой стрелки). Определить: vB, vE, ω2, aB, ε3.

Решение. 1. Строим положение звеньев механизма в соответствии с заданными углами (рисунок 10б; на этом рисунке затем изображаем все векторы скоростей).

2. По данным задачи, учитывая направление ω1, можем определить vA; численно

|  | (1) |
| --- | --- |
| vA=ω1L1=0,8мс;vA⊥O1A. |  |

3. Определяем vB. Точка В принадлежит стержню АВ. Чтобы найти vB, достаточно знать скорость какой-нибудь другой точки этого стержня и направление vB.

Направление vB найдем, учтя, что точка B принадлежит одновременно ползуну, движущемуся вдоль направляющих поступательно. Зная vA и направление vB вдоль направляющих ползуна можно воспользоваться теоремой о проекциях скоростей двух точек тела (стержня AB) на прямую, соединяющую эти точки (прямая АВ). Сначала по этой теореме устанавливаем, в какую сторону направлен вектор vB (проекции скоростей должны иметь одинаковые знаки). Затем, вычисляя эти проекции, находим

| vBcos30°=vAcos60°иvB=0,46мс. | (2) |
| --- | --- |

4. Скорость точек В и  D и угловую скорость звена АВ (ω3) по известной скорости точки А рациональнее определять с помощью мгновенного центра скоростей (МЦС) стержня АВ. Для этого, зная vA и направление vB, строим мгновенный центр скоростей (МЦС) стержня АВ; это точка P3, лежащая на пересечении перпендикуляров к vA и vB, восставленных из точек А и В (к vA перпендикулярен стержень 1). По направлению вектора vA определяем направление поворота стержня АВ вокруг МЦС P3. Тогда вектор vD будет перпендикулярен отрезку P3D, соединяющему точки D и P3, и направлен в сторону поворота стержня АВ.

Величины vD, vB и ω3 найдём из соотношения:

| ω3=vAP3A=vDP3D=vBP3B |  |
| --- | --- |
|  | (3) |

Чтобы вычислить P3A, P3D и P3B, заметим, что треугольник AP3B — прямоугольный, так как острые углы в нём равны 30° и 60°, и что   P3B=ABsin30°=0,5AВ =BD,   а  P3А=АBcos30.   Тогда что треугольник BP3D является равносторонним и P3В = P3D. В результате

| ω3=vAP3A=0,66с−1.vB=ω3⋅ВD=0,46мс.vD=vB=0,46мс;vD⊥P3D. |  |
| --- | --- |
|  | (4) |

5. Определяем vE. Так как точка Е принадлежит стержню DE и одновременно стержню O2E, вращающемуся вокруг O2, то vEO2E. Тогда, восставляя из точек Е и D перпендикуляры к скоростям vE и vD, построим  МЦС P2 стержня DE. По направлению вектора vD определяем направление поворота стержня DE вокруг центра P2. Вектор vE направляем в сторону поворота этого стержня. Из рисунка 10б видно, что P2ED = P2DE = 30°, откуда P2Е = P2D. Поэтому

| vEP2E=vDP2D,vE=vD=0,46мс. |  |
| --- | --- |
|  | (5) |

6. Определяем ω2. Так как      P2D = L2/(2cos30°) =0,69  м,  то

| ω2=vDP2D=0,67c−1. |  |
| --- | --- |
|  | (6) |

7. Определяем aB (рисунок 10в, на котором изображаем векторы ускорений точек А и В). Точка В принадлежит стержню АВ. Чтобы найти aB, надо знать ускорение какой-нибудь другой точки стержня АВ и траекторию точки В. По данным задачи можем определить ускорение точки А и принять её за полюс:         aA=aAτ+aAn ,         где численно

| aAτ=ε1L1=2,8мс2;aAn=ω12L1=1,6мс2. |  |
| --- | --- |
|  | (7) |

Рисунок 10в

Вектор aAn направлен вдоль АO1, а aAτ - перпендикулярно AO1. Изображаем эти векторы на чертеже (рисунок 10в). Так как точка В одновременно принадлежит ползуну, то вектор aB параллелен направляющим ползуна. Изображаем вектор aB на чертеже, полагая, что он направлен в ту же сторону, что и vB.

Для определения aB воспользуемся равенством

| aB=aAτ+aAn+aABτ+aABn. |  |
| --- | --- |
|  | (8) |

Изображаем на чертеже векторы aABn (вдоль ВА от B к A) и aABτ (в любую сторону перпендикулярно ВА в точке В); численно

| aABn=ω32L3=0,61мс2. | (9) |
| --- | --- |

Таким образом, у величин, входящих в равенство (8), неизвестны только числовые значения аB и aτAB; их можно найти, спроектировав обе части равенства (8) на две взаимноперпендикулярные  оси.

Чтобы определить аB, спроектируем обе части равенства (8) на направление ВА (ось х), перпендикулярное неизвестному векторуaABτ. Тогда получим

| aBcos30°=aAτcos60°−aAncos30°+aABn. | (10) |
| --- | --- |

Подставив в равенство (10) числовые значения всех величин из (7) и (9), найдем, что

| aB=0,72мс | (11) |
| --- | --- |

Так как получилось aB>0, то, следовательно, вектор aB направлен как показано на рисунке 10в.

8.   Определяем aτAB. Для этого обе части равенства (8) спроектируем на направление, перпендикулярное АВ (ось y). Тогда получим

| −aBsin30°=aAτsin60°+aAnsin30°+aABτ | (12) |
| --- | --- |

Подставив в равенство (12) числовые значения всех величин  из (11) и (7), найдем, что aτAB = -3,58 м/с2. Знак указывает, что направление aABτ противоположно показанному на рисунке 10в.

9. Теперь из равенства   aτAB = ε3L3 определяем ε3:

ε3=aABτL3=2,56c−2.

Ответ: vB=0,46 м/с; vE = 0,46 м/с;  ω2 = 0,67 с-1; аB = 0,72 м/с2;  ε3 = 2,56 с-2.

10. Если точка B, ускорение которой определяется, движется не прямолинейно (на рисунках 0 — 4 точка В движется по окружности радиуса О2В), то направление aB заранее неизвестно.

В этом случае aB следует представить двумя составляющими (aB=aBτ+aBn) и исходное уравнение (8) примет вид

| aBτ+aBn=aAτ+aAn+aABτ+aABn. |  |
| --- | --- |
|  | (13) |

При этом вектор aBn будет направлен вдоль BO2, а вектор aBτ — перпендикулярно BO2 в любую сторону. Числовые значения аτА,  anA и anAB определяются так же, как в рассмотренном примере (в частности, по условиям задачи может быть аτB = 0 или anA = 0, если точка A движется прямолинейно).

Значение anB вычисляется по формуле anB=vB2/L4, где L4 — радиус окружности O2B, а vB определяется по заданным условиям или по известной скорости точки А с использованием МЦС.

После этого в равенстве (13) остаются неизвестными только значения aτB и aτAB. Они, как в рассмотренном выше примере, находятся проецированием обеих частей равенства (13) на две оси с началом координат в точке В.

11. Если спроецировать обе части равенства (13) на направление ВА (ось Х), то в уравнение проекций войдёт только одна неизвестная величина  aBτ, так как вектор   aABτ  перпендикулярен АВ и не войдёт в уравнение.

Для определения ускорения  aABτ   можно воспользоваться двумя вариантами:

- спроецировать обе части равенства (13) на направление, перпендикулярное ВА (ось у);

- или спроецировать обе части равенства (13) на направление ВО2.

Первым вариантом можно воспользоваться только после определения aBτ.

Вторым вариантом решения можно воспользоваться для определения   aABτ  даже при неизвестном значении   aBτ .

Студент может воспользоваться любым вариантом по своему усмотрению.

Найдя      aBτ,       можем   вычислить   искомое    ускорение aB=(aBτ)2+(aBn)2.

Величина  aABτслужит для нахождения εАB:      εАB=aABτLАB.